旺达集装箱码头扩建工程起重机采购

招

标

文

件

项目编号：           JCZTB2021-A-046

招 标 人：	   宜兴市交通建设集团有限公司

招标机构： 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

日  期 ：2022年01月17日

目  录

第1章  招标公告

第2章  招标书

第3章  投标人须知

第4章  项目技术要求和有关说明

第5章  投标文件

第6章  合同条款及格式

第一章  招标公告

1.1招标条件

1.1.1招标项目旺达集装箱码头扩建工程起重机采购已经批准建设，建设资金已落实，招标人为宜兴市交通建设集团有限公司,项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.2项目概况与招标范围

1.2.1建设地点：宜兴市

1.2.2最高限价：约980万元

1.2.3招标范围：40.5t-30m轨道式集装箱门式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、现场试运转、验收、技术培训和售后服务等，为交钥匙工程，确保本工程按工期要求正常投入运转；数量：1台。

1.2.4标段划分：一个标段

1.2.5计划工期：卖方在接到生产通知后六个月内将货物运抵项目现场，30天内安装、调试并初步验收完毕。（如遇不可抗力原因，工期顺延）

1.3投标人资格要求

1.3.1 投标人为独立的企业法人，持有效营业执照，必须是起重机械设备生产制造商（具有招标设备的制造及售后服务能力，不接受代理商投标）；

1.3.2 投标人应已获得ISO9001质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、 ISO45001 职业安全健康管理体系证书或具备等同的认证书；

1.3.3 投标人须具有省级及以上市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设 备生产许可证》，许可项目为起重机械制造（含安装、修理、改造），子项目中有门式起重机（A），且许可证在有效期内；同时，须具备轨道式集装箱门式起重机 (40.5 或以上)特种设备型式试验合格证；

1.3.4投标人近3年（2018年1月1日至今，以系统备案的交竣工时间为准）来具有 40.5t或以上轨道式集装箱门式起重机的制造、安装、调试的业绩，在安装与使用过程中未发现重大设备质量问题。

1.3.5投标人能够保证具备一定的售后服务能力，能够及时提供配件供应、维修技术等服务。

1.3.6起重机设备的生产制造，只允许在投标人全资或绝对控股的企业内进行；除了招标方同意的之外，严禁分包生产制造与安装。

1.3.7 项目经理要求：中级及以上技术职称。

1.3.8投入的项目经理及相关人员(包括授权委托人)需提供所属社保机构出具的近六个月（2021年7月-2021年12月）社保缴费证明。（缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位与投标人名称一致。）

1.3.9符合相关法律、法规规定的其他要求。

1.4资格审查条件

1.4.1企业的资质类别、等级满足招标公告要求；

1.4.2法人代表授权委托书（如有）；

1.4.3按照规定形式缴纳的投标保证金；

1.4.4本次招标不接受联合体投标。

1.5招标文件的获取

1.5.1公告之日起每日至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心购买采购文件（法定国假日除外），购买时间截止至投标文件递交截止。招标文件每套售价200元，售后不退。

1.5.2招标文件获取的截止时间即投标文件递交截止时间。

1.5.3答疑：本项目不集中组织答疑，投标人获取招标文件后如有疑问可以书面形式并盖单位章报至招标机构，招标机构解答并形成补遗文件回复。

1.6投标文件的递交

1.6.1投标文件递交的截止时间为2022年02月16日10时00分，地点为宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心；

1.6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标机构不予受理；

1.6.3开标时须提供的证明材料原件：

1.6.3.1法定代表人身份证明；

1.6.3.2法人代表授权委托书；

1.6.3.3投标人代表（法定代表人或授权委托人）的二代身份证；

1.6.3.4投标保证金汇款凭证；

1.6.3.5营业执照（原件）及资质证书（原件）。

1.7合同款（预付款、进度款）支付

1.7.1合同签订后，甲方收到乙方提交的预付款保函（与预付款等额）后七个工作日内，甲方向乙方支付预付款（合同额的20%）；设备送抵施工现场并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同额的60%（含预付款）；设备安装完成并经甲方和属地特种设备安全监督检验主管部门验收合格，取得使用许可证后，甲方向乙方支付至合同额的80%；总包项目通过验收后，甲方向乙方支付至合同价的95%，剩余合同额作为质保金于质保期满后十个工作日内一次性付清（质保期2年）。

1.8评标办法

1.8.1本次工程采用综合评估法确定中标人。

1.9联系方式

1.9.1联系人：华先生

1.9.2电话：0510-80793975

1.9.3招标机构：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

1.9.4地址：宜兴市宜城街道东氿大道99号 宜兴市民中心东门一楼

第二章    招标书

2.1项目基本情况

2.1.1项目编号：JCZTB2021-A-046

2.1.2项目内容：40.5t-30m轨道式集装箱门式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、现场试运转、验收、技术培训和售后服务等，为交钥匙工程，确保本工程按工期要求正常投入运转；

2.1.3最高限价：￥9800000.00元

2.1.4支付方式：合同签订后，甲方收到乙方提交的预付款保函（与预付款等额）后七个工作日内，甲方向乙方支付预付款（合同额的20%）；设备送抵施工现场并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同额的60%（含预付款）；设备安装完成并经甲方和属地特种设备安全监督检验主管部门验收合格，取得使用许可证后，甲方向乙方支付至合同额的80%；总包项目通过验收后，甲方向乙方支付至合同价的95%，剩余合同额作为质保金于质保期满后十个工作日内一次性付清（质保期2年）。

2.1.5计划工期：卖方在接到生产通知后六个月内将货物运抵项目现场，30天内安装、调试并初步验收完毕。（如遇不可抗力原因，工期顺延）

2.2资格审查要求

2.2.1投标文件递交时提供的原件

2.2.1.1企业营业执照副本；

2.2.1.2企业资质证书副本；

2.2.1.3法定代表人身份证明原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.4法人代表授权委托书原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.5按规定缴纳的投标保证金依据；

2.2.1.6投标人原件提供不全或在提交投标文件截止时间后提交的，招标机构将不予接受其投标文件。

2.2.2投标文件审查

2.2.2.1投标文件的编制；

2.2.2.2项目负责人资格要求；

2.2.2.3各类证明、证书、合同、案例等材料的复印件；

2.2.2.4其他招标文件规定事项。

2.3招投标时间、地点

2.3.1投标截止时间：2022年2月16日10时00分；

2.3.2开标时间：2022年2月16日10时00分；

2.3.3开标地点：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

2.4保证金

2.4.1投标保证金：投标人须在提交投标文件截止时间之前将人民币壹拾捌万元整的投标保证金交纳至招标中心投标保证金专用帐户，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致（提交投标文件截止前必须保证已进招标中心账户）。

2.4.2投标保证金交纳形式：转账

招投标中心专户名称: 宜兴市交通产业集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账号：3202230101201000120069

2.4.3履约保证金：合同价10%（可银行保函）；

2.5评标方法

2.5.1详见附件一

附件一：评标办法和标准

综合评估法

为依法做好该项目评标工作，保护公平竞争，依据《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国七部委2001年12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省招标投标条例》等法律法规及招标文件（含补遗书）的规定，制定本《评标办法》。

一、评标原则

1、评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

二、评标机构

1、评标委员会

本项目评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

三、评标方式

（一）初步评审

投标文件响应招标文件实质性要求，初步评审合格，其中投标报价存在算术性错误的，已经按照招标文件规定的修正原则进行修正的参与得分计算。

- 评审标准

1、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 30分+40分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |

2、评审内容：

（1）商务部分（30分）

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 商务评分 | 财务状况 | 4分 | 近3年(2018年-2020年)连续盈利，得2分，有一年不满足则不得分；近3年（2018年-2020年）连续增长，得2分，有一年不满足则不都分； 以经审计的财务报表为准。 |
|  |  | 企业荣誉 | 6分 | 获得省级认定的企业技术中心得3分；参加相关省级或国家标准制定的3分；没有不得分。 |
|  |  | 综合实力 | 10分 | 1、投标人所投产品拥有自主知识产权管理体系认证的得2分； 2、获得高新技术企业称号的得2分。 3、投标人有质量、环境、职业健康管理体系认证（证书须在有效期内）的得2分。 4、具有安全生产许可证得2分。 5、资信等级AAA的2分，AA得1分，A不得分 |
|  |  | 投标人业绩 | 10分 | 近三年（2018年1月1日至今）制造安装过35吨轨道式集装箱门式起重机及以上规格的设备5台得5分，在此基础上每增加1台加0.2分，最高得10分（以特检部门出具的检验证书时间为准）。 |

（2）技术部分（40分）

| （2） | 技术评分 | 设计方案 | 3分 | 结构总图设计合理、方案可行且完整得3分；否则酌情赋1.0~2.5分。无相应内容本项不得分. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制造方案 | 4分 | 1、从制造工艺流程、质量目标、控制措施、工期控制方法等方面，描述全面有操作性得2分，否则酌情赋1~1.5分。无相应内容本项不得分。 2、投标人对设备主梁结构实行整体制造工艺并实施，得2分；无相应内容本项不得分。 注：以上相关工艺及设备证明必须附现场照片，未附照片的该项得0分 |
|  |  | 运输方案 | 2分 | 运输方案全面、详细得2分；否则酌情赋0.5~1.5分。无相应内容本项不得分。 |
|  |  | 安装方案 | 3分 | 有完整可行的安装方案得3分；否则酌情赋1.0~2.0分。无相应内容本项不得分。 |
|  |  | 工期控制 | 3分 | 采用网络图控制设备制安工期，关键线路标注正确，工期控制可行，并具有可操作性得3分，否则酌情赋1.0~2.5分。无相应内容本项不得分。 |
|  |  | 投入的主要设备 | 3分 | 金加工、数控切割、焊接、热处理、应力消除等设备能满足制造质量要求3分；否则酌情赋1.0~2.5分。无相应内容本项不得分。 |
|  |  |  | 2分 | 检测仪器、设备齐全2分，否则酌情赋0.5~1.5分。无相应内容本项不得分。 |
|  |  | 质量控制与保证 | 10分 | 1、投标人所采用的质量保证体系科学合理、内容详细得2分；否则酌情赋0.5~1.5分； 2、投标人质量保障工艺及缺陷的防止措施：材料喷丸喷砂预处理、应力消除、对接焊缝机械铣边、主要焊缝采用自动埋弧焊每项有得0.5分，最高得2分； 3、制造、部装在本厂内进行预组装及相应设备场地得2分；厂内具备主梁整体柔性翻转得2分，最高得4分； 4、焊缝检验：有超声波、X射线拍片资质并100%实施得2分； 注：以上相关工艺及设备证明必须附现场照片，未附照片的该项得0分 |
|  |  | 售后服务 | 4分 | 设备投产后，遇发包人无法解决的故障时承诺能在24h内安排技术人员进场分析、解决问题的得2分，否则酌情赋0.5-1.5分。 GB/T27922《商品售后服务评价体系》标准认证，5星标准得2分，没有不得分。 |
|  |  | 技术及管理人员 | 6分 | 1、拟派项目负责人具有机械设计或相关专业高级及以上职称的，得1分； 2、拟派技术负责人具有机械设计或相关专业高级及以上职称的，得1分； 3、具有5名相关专业高级以上职称得1分；具有15名相关专业中级及以上职称得1分。 4、主要技术和管理人员具有五年类似工作经历得1分； 5、拥有无损检测资质人员5人以上（含5人）得1分；3人以上（含3人）得0.5分；不具备得0分。无相应内容本项不得分。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 投标人技术部分最终得分取各评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。 |  |  |  |  |

价格部分（30分）

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （3） | 投标报价评分标准 | 评标价 | 30 分 | 1、评标基准价：有效投标报价的算术平均值；（若有效投标报价≥7家，则取去除最高、最低报价的后的有效投标报价算术平均值作为评标基准价）。 2、偏差率=100%×（投标人有效投标报价-评标基准价）/评标基准价。 3、投标报价得分计算： 偏差率大于0时：投标报价得分=30-（偏差率×100×0.2）； 偏差率小于等于0时：投标报价得分=30-（偏差率×100×0.1） 报价得分保留两位小数 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于投标时一并提交，否则不予加分。

3、为确保服务质量和诚信履约，供应商投标报价如明显低于通过符合性审查的其他供应商的报价的，评审专家可以要求投标人须出具书面的价格构成说明和必要的证明材料。否则评标委员会可以否决该投标。

四、推荐中标候选人

汇总评分结果，按照总得分高低确定3名有排序的合格中标候选人。经评标委员会评审的评审得分最高的投标人为排序第一的合格中标人，如最高得分相同则以报价低的为排序第一的合格中标人；如得分和报价均相同时，则抽签确定。

五、定标

确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标人放弃中标、或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的时限内未能提交的，或者在投标过程中被查实有串标、围标等违法违纪行为的，其投标保证金将不予退还。如果出现上述的现象，招标机构可以确定排序第二的中标候选人为中标人，以此类推

第三章  投标人须知

3.1总则

3.1.1本次招标活动，适用于《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等；

3.1.2投标人在本次招标活动中的所有行为，应严格遵守以上相关规定及招标文件的约定；

3.1.3投标人应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标中心对上述费用概不承担；

3.1.4参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任；

3.1.5本次招标活动不组织踏勘现场；

3.1.6本次招标活动不召开投标预备会；

3.1.7本次招标结果不允许分包。

3.2招标文件（如有）

3.2.1投标人可到招标中心领取招标文件及清单、图纸，投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效；

3.2.2招标文件包括招标公告、招标书、投标人须知、工程清单、投标文件、合同书六个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标中心联系解决；

3.2.3招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求；

3.2.4招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

3.3招标文件的解释

3.3.1本文件的解释权归宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

3.4招标文件的更正（含变更）

3.4.1招标文件发出后，投标人如有异议或质疑的，可在提交投标文件截止时间2个工作日前以书面形式提出；

3.4.2招标中心如需对招标文件进行必要澄清或者修改的，将于提交投标文件截止时间之前在宜兴市交通产业集团有限公司官网发布澄清或者修改，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

3.4.3投标人应在提交投标文件截止时间之前经常关注宜兴市交通产业集团有限公司官网发布的相关澄清或者修改。如投标人未及时关注相关澄清或者修改，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

3.5投标文件中需提供的相关资料（如有）

3.5.1投标人的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件；

3.5.2投标人法定代表人（经营者）授权委托书（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；

3.5.3投标人法定代表人（经营者）身份证复印件；

3.5.4投标人被授权代表人身份证复印件（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；

3.5.5已签字盖章的工程量清单；

3.5.6施工组织设计；

3.5.7资格审查资料；

3.5.8招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件及其他相关内容；

3.5.9如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺完全符合招标文件的相关内容（即与招标文件相关内容完全一致）；

3.5.10投标人投标后，招标中心对所有投标人的投标文件一律不予退还；

3.5.11投标人（含中标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责；

3.5.12如招标中心视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标人）应按照招标中心的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标人）未能按照以上要求予以提供的，招标中心将视同该投标人（含中标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标人）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

3.6投标文件制作（如有）

3.6.1投标文件由价格标、商务标和技术标三个部分组成；

3.6.2价格标、商务标和技术标两个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里；

3.6.3密封袋上注明项目编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责；

3.6.4本次投标中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）；

3.6.5整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标人按招标文件给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖投标人公章（或合同章）、并由投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章（或合同章）应为红章；

3.6.6投标人在制作投标文件时，应严格按照招标文件规定的格式、内容、数量和要求进行填写，不得更改；

3.6.7投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；

3.6.8投标文件的份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册；

3.6.9投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标人印章或由法定代表人（经营者）或被授权代表人签名；

3.6.10投标文件正、副本需盖骑缝章并每页加盖单位公章或法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名；

3.6.11工程量清单/材料报价清单必须每页由法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名及加盖单位公章；

3.6.12投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3.7投标日期

3.7.1投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到招标中心提交投标文件，逾期不予受理。

3.8开标、评标

3.8.1招标中心按招标文件规定的时间组织开标，投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人须准时参加，否则投标文件无效；

3.8.2评标委员会将对在提交投标文件截止时间之前收到的投标文件进行评审。其中，招标中心对各投标人的价格标，予以当众拆封、宣读并作记录；

3.8.3投标文件的澄清：评标委员会在对投标文件进行审查时，可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或纠正应当以书面形式作出，并应有投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改；

3.8.4成立评标委员会。

3.8.5投标文件的审查

3.8.5.1文字与图表不符，以文字为准；

3.8.5.2大写与小写不符，以大写为准；

3.8.5.3单价与总价不符，以单价为准；

3.8.5.4正本与副本不符，以正本为准。

3.8.5.5投标文件是否符合招标文件的要求。

3.9评标方法(详见附件一)

3.10无效投标文件的确认

3.10.1投标人有下列情况之一者，其投标文件无效

3.10.1.1投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

3.10.1.2投标文件未按规定加盖投标人公章（或合同章）和骑缝章的；

3.10.1.3投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人未按规定签名的；

3.10.1.4投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

3.10.1.5投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

3.10.1.6投标文件内容不全或自相矛盾的；

3.10.1.7单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

3.10.1.8投标文件超过规定时间提交的；

3.10.1.9投标人未准时参加开标的；

3.10.1.10不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

3.10.1.11投标人的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

3.10.1.12投标人的报价超过本次项目招标（采购）最高限价的；

3.10.1.13不同投标人的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

3.10.1.15不同投标人聘请同一人为其投标文件提供技术或经济咨询服务的；

3.10.1.16不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

3.10.1.17投标人在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

3.10.1.18投标人未通过资格性检查的；

3.10.1.19投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

3.10.1.20投标保证金没有在投标截止时间前汇进招投标中心专用账户的；

3.10.1.21不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

3.10.1.22投标人名称与资格预审或报名时不一致的；

3.10.1.23投标报价低于成本价的；

3.10.1.24同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.10.1.25与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目（货物）名称、项目特征（规格、型号）、计量单位、工程量不相同的；

3.10.1.26明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

3.10.1.27投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的；

3.10.1.28投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付方法的；

3.10.1.29不同投标人的投标文件相互混装的；

3.10.1.30不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.10.1.31投标报价有算术性错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

3.10.1.32投标报价经算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价的；

3.10.1.33修改给予工程数量、综合单价的；

3.10.1.34投标人出现《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》（苏财规〔2013〕28号）第二十条中所列“恶意串通”情形的；

3.10.1.35中标人不按招标文件规定交纳综合服务费的；

3.10.1.36招标文件有其他规定的，从其规定处理。

3.11废标条款

3.11.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

3.11.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.11.3因重大变故，采购任务取消的；

3.11.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

3.11.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理；

3.11.6如出现投标截止时间结束后参加投标的单位或者在评标期间对招标文件做出实质响应的单位不足三家的情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

3.12错误修正

3.12.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正；

3.12.2投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.12.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.13投标保证金

3.13.1投标人须在提交投标文件截止时间之前将投标保证金交纳至招标中心投标保证金专用帐户，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致（提交投标文件截止前必须保证已进招标中心账户）；

3.13.2投标人投标时，以招标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容；

3.13.3招标活动结束后，中标人的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息；

3.13.4退还投标保证金的手续，由投标人自行与招标中心联系办理退还事宜；

3.13.5投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还；

3.13.5.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

3.13.5.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

3.13.5.3中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同的；

3.13.5.4投标人与招标（采购）人、其他投标人恶意串通的；

3.13.5.5法律、法规、规章及相关制度或招标文件有其他规定的，从其规定处理。

3.14签订合同

3.14.1中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内,并按照招标文件确定的事项与招标（采购）人签订合同；

3.14.2中标人如逾期不办理相关手续、签订合同，招标中心将依据有关规定进行处理；

3.14.3签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据；

3.14.4签订合同前，中标人交纳合同价的10%作为履约保证金；

3.14.5履约保证金必须用汇票、本票、转帐支票形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）；

3.14.6履约保证金于验收合格之日起十个工作日内无息退还；

3.14.7宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

3.15重新招标和不再招标

3.15.1有下列情形之一的，招标机构有权将重新招标

3.15.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

3.15.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.1.3中标候选人均未与招标人签订合同的；

3.15.1.4法律规定的其他情形。

3.15.2有下列情形之一的，招标机构有权将不再招标

3.15.2.1重新招标后投标人仍少于3 个的；

3.15.2.2重新招标后经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.2.3经相关部门批准后不再进行招标的。

第四章  项目技术要求和有关说明

4.1供货要求

4.1.1项目概况及总体要求

4.1.1.1本技术规格书适用于无锡内河港宜兴港区新港作业区旺达集装箱码头扩建工程的 1台40.5t-30m轨道式集装箱门式起重机的招标文件组成部分。卖方负责起重机的设计、制造、运输、安装、调试、检测（包括买方所在地特种设备安全监督检验研究院申请技术检测）、验收、质保、技术培训、技术和售后服务作出规定等方面的基本技术要求。

4.1.1.2本技术规格书提出的是本起重机的最低限度技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应在满足本技术规格书的基础上，提供结构合理、技术先进、配备齐全、功能完善、性能优良、安全可靠、稳定性好、适合使用并且符合相关工业标准以及符合国家有关安全、环保等强制性标准的优质产品。

4.1.1.3产品总体要求：卖方所提供的起重机应是技术先进成熟产品，应具有生产效率高、维修保养省时的特点，能满足港口码头频繁的卸船作业需要，基本构件、附件、所有备件、部件应是当前的通用型号而且必须是最近十二个月内生产的产品。除外购件外，所有结构件、机构等制造、组装不得分包，如确需分包，必须经买方同意。

4.1.1.4卖方应具有设计、制造、安装、调试（40.5t-30m）及以上轨道式集装箱门式起重机的资格和能力。投标时应提供近3年以来有关起重机的设计、制造、安装、调试的业绩表，以及制造厂的名称、地址、创办日期、生产规模和能力、制造历史、主要产品、厂房设施、加工设备、工程技术力量情况，负责本设备设计人员的资历，拥有资产及近三年的每年营业额、银行信誉等级等足以说明卖方资格的文件。卖方制造厂的质量管理体系应已获得ISO9000认证，所制造的起重机和配套选用的机械、电气部件均应被公认为国际一流水平。卖方所选择的发外制造厂必须经买方认可。卖方要对发外产品进行监造，并对其产品质量负全面责任。

4.1.1.5本设备为双卷筒小车式起重机，主要机构均采用交流变频调速方式。

4.1.1.6本技术规格书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。遵循规范不能理解为可以减轻和解除卖方的责任和保证的合同规定卖方的义务。

4.1.1.7本技术规格书作为订货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

4.1.1.8本次提供的1台起重机以“交钥匙”方式供货。

4.1.1.9起重机及相应所需的全部备品备件和专用工具。（具体供货范围详见《供货要求》）；《供货要求》中未提及或未特别提及，但涉及设备性能、完整性设计、所必需的材料、工具、配件，设备电源总箱以及其他与之有关工作均应包括在供货范围之内。

4.1.1.10 卖方在接到生产通知后六个月内将货物运抵项目现场，30天内安装、调试并初步验收完毕。

4.1.2建设地点

4.1.2.1无锡内河港宜兴港区新港作业区旺达集装箱码头扩建工程位于无锡市宜兴市S342东侧，芜申运河西侧，阳泉西路桥下游700m，紧邻海关直通点。

4.1.3设计条件和作业现场运行条件

4.1.3.1设计条件

（1）装卸货种：适用ISO标准20′、40′国际标准内贸集装箱及普通件杂货的装卸作业（兼顾45′集装箱）

（2）工况：起重机每日连续作业时间为24小时，有效工作天数330天。

（3）大车行走用轨道

轨道顶面标高        3.8m （黄海标高）

轨道型号	          QU80

码头面标高	       3.8m （黄海标高）

（4）使用寿命;起重机整机使用寿命不小于30年。

（5）船型：船型一览表

表1-1  设计船型尺度表

| 序号 | 船型吨级 (t) | 长×宽×吃水(m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56TEU集装箱船 | 55×12.8×2.7 | 设计代表船型 |
| 2 | 64TEU集装箱船 | 62×12.8×2.7 | 兼顾船型 |
| 3 | 48TEU集装箱船 | 53×12.8×2.5 | 兼顾船型 |
| 4 | 30TEU集装箱船 | 49×10.0×2.2 | 兼顾船型 |

4.1.4自然条件

4.1.4.1泊位水文条件

设计高水位   2.82m

设计低水位   0.75m

码头面及轨道顶面标高：4.1m

（注：高程系统均为国家85高程 ）

4.1.4.2温度

年平均气温       15.4 ℃

历年极端最高气温  39.4 ℃ （1978.7.10）

历年极端最低气温   -15.5 ℃  （1955.1.）

4.1.4.3风况

全年主风向及频率：ESE向14%

夏季主风向及频率：ESE向19%

冬季主风向及频率： ESE向9%

多年平均风速：     2.9m/s

多年最大风速：     20.3m/s

大风日数（风力≥7级）平均6天/年、年最多19天

全年全风向     本区受季风影响较大，夏季盛行偏东南风，冬季盛行西北风。

工作时计算风速	             20m/s

非工作时计算风速              45m/s

4.1.4.4相对湿度

多年平均相对湿度为81％，最大相对湿度为100%。

4.1.4.5地震

本地区地震烈度为7度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为×s。

4.1.4.6气候条件

有雾气、雷暴

4.2设备需求一览表

| 设备名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道式门式起重机 | 40.5t-30m | 台 | 1 | 码头前沿用 |

码头前沿轨道式集装箱门式起重机主要技术参数表

| 轨距 |  | 30m |
| --- | --- | --- |
| 两支腿间净空 |  | 16m |
| 工作级别 |  | A7 |
| 有效悬臂 | 河侧 | 15m（按船型尺寸定） |
|  | 陆侧 | 5m |
| 起重量（吊具下） |  | 40.5t |
| 起升高度 | 轨面上（吊具下） | 12.5m（堆三过四） |
|  | 轨面下（吊具下） | 6.5m |
| 最大轮压 |  | ≤300KN |
| 吊钩下 |  | 45t |
| 供电电源 |  | AC380V、50HZ |
| 应急电源 |  | AC380V、50HZ |
| 供电方式 |  | 电缆卷筒（中点供电） |
| 起升速度 |  | 满载时:25m/分钟 空载时:35m/分钟 |
| 小车运行速度 |  | 满载时：60m／分钟 空载时：80m／分钟 |
| 大车运行速度 |  | 满载时：40m／分钟 空载时：60m／分钟 |
| 吊具旋转角度 |  | ±5° |
| 吊具（通用） |  | 1.配置一台可伸缩式集装箱吊具，吊具采用全电动驱动，可实现20英尺到40英尺伸缩功能。同时配置四只可翻转活动导板，用于吊具对箱时的导向作用。 |
| 大车行走有效距离 |  | 左右各≥75m |
| 电源 |  | AC380V、50HZ |
| 供电方式 |  | 动力电缆卷筒 |

4.3技术性能指标

4.3.1供货范围

4.3.1.1交钥匙工程：起重机的设计、制造、装卸、运输、保险、安装调试、当地技术监督局检测验收直至交付使用及培训、售后服务、随机配件工具、技术资料等一切费用和责任均由卖方承担。

4.3.1.2 岸边40.5t-30m轨道式集装箱门式起重机（码头用）1台及其附件和附属设备，并提供技术服务。

4.3.2 起重机至少包括以下附件和附属设备：

4.3.2.1 电动伸缩吊具1套/台（含在主机内）；

4.3.2.2 可供双向各行走的供电电缆和接线转接箱各1套/台（含在主机内）；

4.3.2.3 编程器（便携式电脑，内含相应软件）1套/台（含在主机内）；

4.3.2.4 机上扩音/有线、对讲机（主机一台、附机4台）1套/台（含在主机内）；

4.3.2.5 防风拉索及锚定装置、顶升、大车车档1套/台（含在主机内）；

4.3.2.6 主机配备横梁可旋转（45t）吊钩及托架,共两套。

4.3.2.7其它附件和附属设备。

4.3.2.8 随机备件、随机工具。

4.3.2.9合同约定的各种资料（含文件、图纸），光盘。

4.3.2.10卖方认为有必要提供的其它物品。

4.3.3起重机及其各机构的工作级别

利用级别    U6

载荷状态    Q3

工作级别    A7

4.3.4起重机的设计和制造满足港口连续装卸作业的要求，并使起重机在正常操作和维护保养得当的情况下，具有不低于30年的使用寿命，起重机总循环次数≥4×106次。卖方按如下等级制造起重机：

| 机构名称 | 分类级别 | 载荷状态 | 利用级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起升机构 | M7 | L3 | T6 |
| 小车运行机构 | M7 | L3 | T6 |
| 大车运行机构 | M7 | L3 | T6 |

4.4起重机概述

4.4.1该起重机用于码头前沿集装箱及件杂货的装卸、堆垛作业以及少量的重件装卸。

4.4.2本机将安装在买方的码头前沿，能满足该码头的基础设施条件和当地的自然条件；按国际通行和国内已颁布的标准规范进行设计、制作、安装和验收；在可作业天气条件下可每天24小时操作和维护保养，其电气、电子和机械装置应满足现场气候条件和工作循环要求。

4.4.3该机为双箱型结构门架组成，大车行走采用轨道式，在起重机主梁上部轨道上有可以横向运行的小车，能在主梁两端之间进行装卸作业。起重机装有一个合适的全电动伸缩式装卸集装箱吊具，它通过钢丝绳系统与起重小车相连接，以及装卸件杂货的吊钩横梁及吊钩一套。起重机以交流电为动力，具有起升、小车运行、大车行走三大运行机构。起重机可带载作起升、小车运行、大车行走单独或联合动作。起重机各机构的电气驱动为全数字式交流变频、PLC控制调速，其起升机构还具有恒功率调速控制的功能。

4.4.4起重机能用一只集装箱电动伸缩式吊具装卸20′、40′标准规格集装箱，并能吊起一只标准集装箱越过堆垛的标准集装箱高度。

4.4.5本机上装备的电控系统、起升和运行机构、吊具、电气保护装置、紧急和作业制动器、司机室、机房和所有其它机件，均可以高效和无故障地作业。起重机的电器元件、变频器、PLC、吊具垂缆等均采用国内外知名产品。

4.4.6起升机构安装在小车上的机器棚内，并考虑其维修方便，在适当位地设置起重检修装置。主要电气控制设备则安装在电气房内，电气房放置在大梁外侧。电气房内安装有空调，以保证合适的工作温度。

4.4.7主要电控元件、变频器、PLC采用符合买方供货要求。

4.4.8本起重机能满足起升机构与小车运行机构可分别单独和同时进行工作，大车行走与小车运行机构也可分别和同时进行工作。

4.4.9起重机设置一套状态监测和管理系统(CMS)，对起重机运行进行监测和监控。其具有数据搜集、分析、管理、故障诊断功能，并能在电气房和司机室显示起重机的主要参数和运行状态。

4.4.10起重机通过设备上安装的摄像系统，能确保司机可以观察到大车电缆工作状态是否正常，同时，通过摄像系统，司机能观察到大车将要通过地面电缆绕筒装置和大车运行时轨道范围内的情景。

4.4.11本机采用热轧或精铸滑轮，线接触钢丝绳，热浸锌踏步板等符合现代集装箱起重机要求的配套件。

4.4.12本机制造工艺精良，对防腐要有特殊考虑，钢板须预处理。

4.4.13本起重机能在满载和额定速度下连续工作，并且能适应工作环境强化的集装箱装卸。本起重机要有足够的稳定性，具有抗风、抗震、防碰撞、防倾覆能力。

4.4.14本机吊具采用电动伸缩吊具，可以实现20′、40′的伸缩，也可以吊45′的集装箱（在40′位置有角配件），由吊具上架和吊具本体两部分组成，可以实现快速更换。

4.4.15本起重机应具有以下特点:

（1）具有现代化的状态监测系统，现代化的控制管理系统。

（2）高工作效率。

（3）免维护程度高。

（4）维修空间合理、宽裕。

（5）具有良好的操作性能，符合现代人机工程学原理。

4.5标准和规范

4.5.1起重机的设计和制造标准不低于国内通用及行业标准和规范，或在国际范围内被接受的经买方认可的具有同等水平的标准和规范，如有标准或规范更新的以最新版本执行，包括但不限于：

| 类型 | 标准代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 设计类 | GB/T 3811-2008 | 起重机设计规范 |
|  | JT/T90 | 港口起重机风载荷规范 |
|  | GB 3811 | 钢结构设计规范 |
|  | JT 5020 | 港口装卸机械司机室 |
|  | GB 2893 | 安全色 |
|  | GB 5972 | 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 |
|  | JT 399 | 港口大型装卸机械防风安全要求 |
| 钢结构 | JGJ 81 | 建筑钢结构焊接技术规范 |
|  | GB 11345 | 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 |
|  | GB 3323 | 钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级 |
|  | GB 985 | 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 |
|  | GB 986 | 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 |
|  | JGJ 82 | 钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程 |
|  | GB 8923 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
|  | GB/T 9793 | 金属和其它无机覆盖层热喷涂锌、铝及其合金 |
|  | GB 9978 | 建筑构件防火喷涂材料性能试验方法 |
| 安装类 | JTJ 280 | 港口设备安装工程技术规范 |
|  | GB 6067 | 起重机械安全规程 |
|  | GB 5905 | 起重机试验规范和程序 |
|  | JT5022 | 港口起重机安装技术规范 |
|  | JTJ244-2005 | 港口设备安装工程质量检验评定标准 |
|  | GB20278 | 起重机设备安装及验收规范 |
| 电气类 | GB 755 | 电机基本技术 |
|  | JB 4315 | 起重机电控设备要求 |
|  | GB 1479 | 低压电气技术要求 |
|  | JB/ZQ2007 | 起重机电气制图 |
| 参考类 | IS0 | 国际标准委员会 |
|  | IEC | 国际电工委员会标准 |
|  |  | 瑞典工业标准SIS或美国钢结构涂装委员会（SSPC） |
|  |  | 瑞典工业标准（钢板除锈及油漆标准）SIS |
|  |  | 国际电工协会标准（IEC |
|  |  | 欧洲搬运工程协会（FEM）起重机设计规范 |
|  |  | 德国齿轮制造协会 |
|  |  | 瑞典工业标准（钢板除锈及油漆标准）SIS |
|  |  | 美国焊接学会焊接标准AWS |
|  |  | 国际单位制ISO |
| 验收类 | JT/ T 79-2008 | 港口集装箱大型起重机械检测技术规范 |
|  | TSG Q7016-2016 | 起重机械安装改造重大修理监督检验规则 |

4.5.2如卖方希望采用其它标准，需呈交有关标准文件，以便买方确认是否可以接受所推荐的标准或规范。

4.6起重机的稳定性

4.6.1起重机的稳定性将符合有关标准和规范。特别将注意下列情况：

4.6.1.1 起重机吊着额定重量的集装箱，提升到最高点，且小车以全速碰撞轨道梁一端机械缓冲器（在减速限位，极限限位都失灵时），同时起重机承受同方向的极限工作风速时，起重机将保持稳定。

4.6.1.2起重机在1.1倍最大风力（FEM规范要求）作用下，不移动和倾翻。

4.6.1.3 当大车在额定速度下，有额定负荷在起升的最高位置，运转坡度不大于1%下突然按下急停按钮时，起重机是稳定的并且不受损坏。

4.6.2材料

4.6.2.1采用的所有钢材必须是国内大型钢厂（鞍钢、宝钢、马钢、武钢、南钢、兴澄等）生产的，在制造前都是新的、未经使用过的、无锈蚀的，卖方应提供钢厂钢材的材质报告、化学成分、机械性能及按炉号或批次分析提供试验报告，并具有出厂检验合格证明书。另外，卖方应随机取样，对某些试验项目进行抽检，以验证钢厂报告的准确性。这些用作焊接结构件的钢材属Q235和 Q355B，A709-50-2类，符合GB标准。重要部位的材料按技术要求进行相应的化学成分、力学性能试验，提供试验报告，并进行材料跟踪，有相关跟踪资料，保证专材专用。

4.6.2.2确定板厚时考虑沿海雨雾锈蚀因素。

（1）主要零部件的制造材料：

a.结构件：Q355B、Q235。

b.齿轮：20CrMnMo、20CrMnTi、30CrMnTi、20CrV、42CrMo或等同。

c.轴类：45，40Cr、42CrMo、35CrMo或等同。

d.车轮：ZG42SiMn、42CrMo或等同。

（2）钢结构的最小板厚要求：

a.主要承载结构的板厚≥8 mm，型钢腹板厚度≥6 mm。

b.辅助构件的板厚≥6 mm，型钢腹板厚度≥4.5 mm。

c.主要构件钢管的壁厚≥6 mm。

d.次要构件钢管的壁厚≥4.5 mm。

e、栏杆扶手钢管的壁厚≥3.5 mm

未经买方允许，承载构件上不得使用轻合金材料。

4.7金属结构制造工艺

4.7.1金属结构的加工应按照制订成熟、先进的生产工艺，从材料到成品的全过程都应严格遵守、执行。下料前应对钢板（材）进行校平、喷丸处理，使金属表面达到ISO标准Sa 2.5以上，并涂上可焊底漆。

4.7.2钢板（材）下料采用数控、半自动切割或剪板机剪切。如必须使用手工切割，须消除手工切割痕迹，切割粗糙度＜Ra50。

4.7.3板材与型材的成型应采用压力加工工艺，不得采用锤击方法。

4.7.4厚、薄板拼接处，厚板边缘须用机械加工方法预制成1：4的坡度。

4.7.5下料板件必须平整并去毛刺，棱边要打磨成光滑过渡圆角。

4.8质量控制

4.8.1负责对其工作范围内的设计、设备和部分特殊材料的采购实行质量控制，用质量控制计划验查各个项目（包括分包方的项目）是否符合合同的要求和规定。

4.8.2卖方应提供符合国际相应行业质量控制标准、质量保证计划和质量控制手册供买方审核。

4.8.3焊接及焊缝检验

4.8.3.1焊接

主要结构件均为焊接结构，不能焊接部位，优先采用高强度螺栓联接。对钢结构摩擦型高强度螺拴结合面对接缝间隙、应用耐老化的填料填充、以防渗水。螺栓螺母均需有防锈蚀措施、外露部分涂有适当的涂料，焊接优先采用气体保护焊或埋弧焊，并优先使用自动和半自动焊，由具有相应焊接资格证书的人员进行焊接，并严格执行有关标准规范。焊接工艺和管理将遵循AWS标准的要求：

焊条采用低氢焊条，强度超过母材的强度。施焊前对焊条按工艺要求预热烘干，现场采用保温箱，随取随用。焊条在烘箱外不得超过四小时，否则必须重新烘干；广泛采用埋弧焊和自动或半自动焊及CO2气体保护焊；根据板厚和技术条件选定焊条直径，焊机和焊接电流；采用引弧板和尽量避免立焊、仰焊；焊后，对焊缝进行打磨，要求过渡平滑，外形光整，以提高抗疲劳能力；结构件的焊缝为连续焊缝； 梯子、平台、走道可采用间断焊缝；所有焊缝不得有影响性能强度和外观的质量缺陷；焊缝及时清理并涂底漆防锈。

4.8.3.2检验

所有检验焊缝的质量达到AWS标准规定的要求，所有焊缝的焊接方法均在图纸中标出，重要的焊缝还在图中标出检验方法。为确保焊缝质量，进行无损检验（NDT检验），所有的检验报告均提交买方。

1)所有焊缝          			    100%目检

2）受拉区—全焊透焊缝  			100%UT(超声波) 或 100%RT(拍片)

3）受压区—全焊透焊缝  			25%UT(超声波)

4）贴角焊缝

a.断裂危险构件(FCM构件)     	 100%MT(磁粉)

b.非断裂危险构件(NFCM构件)     25%MT(磁粉)

5)对任何少于100%检验部分的焊缝,若不合格,则要求对那一部分焊缝扩大到100%重新检验。对有缺陷的焊缝修复，按照《AASHTO/AWS静定构件的断裂控制计划》(FCP)进行。

4.8.3.3其它

重要的轴类应进行材料试棒试验，并应向买方提交有关的试验报告。

所有的滑轮（包含轮缘、轮幅、轮毂）应为整体模锻直接成型或采用合金钢材料的精密铸造滑轮，滑轮绳槽硬度应适当，既耐磨又不影响钢丝绳寿命。

所有的车轮应为优质钢材锻制或轧制, 其踏面和轮缘的内侧面的硬度应适当，确保它们的使用寿命。

所有机加工件必须符合认可标准和规范的精度等级。

凡需要热处理的机械零件均应按各自标准的规范所规定的要求，进行适当的热处理。

铸锻件、金属焊接机加工件必须消除残余应力，保证尺寸精度。

钢丝绳的结构和性能必须满足起重机的使用要求，并应符合被认可的标准和规范。钢丝绳应具有出厂检验证书，出厂时应涂润滑脂保护。

4.8金属结构

4.8.1主要钢结构

起重机主要金属结构是双箱型结构龙门架。它是由两个U型构件通过两根大梁连接而成，其断面均为焊接的箱型结构，大梁为矩形断面箱形梁。它具有足够的强度和刚度，能适应轨道不平等对结构产生的影响，并防止结构振动。小车轨道用压板安装在主梁上，采用柔性固定结构。小车轨道必须与大车轨道垂直，小车轨道的安装要符合GB有关规定。小车轨道和承轨面之间设有增强的橡胶垫，应采用GANTREX产品（包括橡胶垫、压板、螺丝、橡胶压条），以减小和隔离振动。所有轨道接头应采用完全焊透的焊接，焊后用保温材料保温防止焊缝出现裂缝，并打磨平滑至符合机加工的样板，轨道应采用可调式压板固定，保证轨道有纵向移动可调。小车轨道应与起重机同寿命。大梁上的小车轨道采用QU80型轨，轨道两端设有车挡和减速开关，防止小车超越行程末端。主梁两端应开有通风人孔，便于内部检查，维护通风。在码头用起重机合适位置设置理货室。

4.8.2辅助钢结构

钢结构包括如下范围：平台、走道、梯子和栏杆，各机构的机械部件底座等。

4.8.2.1平台、走道、梯子和栏杆

通往司机室、机器房、电气控制室及有关设备的安装平台的梯子必须安全可靠，能到达所有的维修点、加油点。维修点、加油点的作业平台具有足够的操作空间。为了便于维修和司机可以在小车停在任何位置均能安全的撤离。

通道和梯子的最小通行宽度不小于600毫米。踏板均采用垂直锯齿格栅式防滑结构，其表面经镀锌处理。梯子倾角不大于50-55度。

所有通道和阶梯均采取防滑措施，设有栏杆、趾板和扶手。栏杆离铺板的垂直高度不得小于1050毫米，中间设有水平横杆。底部趾板高度不小于90毫米。

直梯角度为85度～90度，直梯的最大高度不超过6米，超过6米的要分段转接，各转接处设转接平台。超过2米时直梯设有安全护圈。

通道能承受不小于4KN移动的集中载荷，通道的层高不应小于2米，走道和作业平台的铺板采用防滑材料。

走道、作业平台、梯子、栏杆、罩壳等将充分考虑沿河作业场地的锈蚀因素。

4.8.2.2机械部件底座

机械部件底座必须具有足够的强度和刚度，以承受机械部件在工作时的载荷和不发生振动。机械部件底座应在焊接完成后，应采取消除焊接应力的措施。

机械部件底座的棱边应进行磨光。机械部件底座与机械部件的安装接合面进行机械加工。机械部件的安装孔必须采用机械钻孔加工方式。主要驱动机构安装完成后，应使用定位销、抗剪块予以定位。

4.8.3主要零部件

4.8.3.1主要配套零部件选用的一般性原则：

起重机所有机构应采用标准化手段和最新的机械工程成果指导所有机构设备的设计和制造。机构中所用铸件应表面光滑，轮廓分明，圆角丰满，没有气孔及夹渣，所有铸件应进行退火处理，以消除内应力。各机构必须安全可靠，工作平稳，工作时的振动和噪声应符合规范要求。应充分考虑各机构在各种恶劣工况对各机构性能的要求。所有部件有足够的强度、刚度、耐疲劳及使用寿命。

所有部件都应符合双方认可的标准和规范。外露旋转部件应设有便于拆装的安全防护罩或围栏。紧固件应有防松措施，机构设计应合理，易于拆装、检查，零部件组合标准化、互换性程度高，可维修性好。

起重机各相关的机构应设置必要的联锁、安全保护装置和故障检测系统。

机构应操作方便、安全、可靠，符合人机工程学原理。

机构应符合环保和节能要求。

外购件需选用具有广泛应用业绩，在工程当地具有服务能力的国际著名品牌产品，其性能优良，适应于各机构的繁重工作制和恶劣环境条件。

4.8.3.2 钢丝绳

钢丝绳使用多股线接触钢芯钢丝绳，6X36SW+IWR的结构形式。钢丝绳旋向应符合卷筒螺旋槽的需要。

钢丝绳的安全系数须满足n≥7

钢丝绳的公称抗拉强度不高于1770N/毫米2，起升钢丝绳直径不小于28mm。

卖方应提供钢丝绳选用计算书，并提供钢丝绳使用寿命年限保证值。

4.8.3.3卷筒

所有卷筒筒体采用Q355B或同等以上材料制造。卷筒在机加工前应探伤和消除应力，其外表面和绳槽进行精加工和相应热处理，绳槽中频热处理至HB300~380，热处理层深度应不小于15mm，表面硬度应满足耐磨及高寿命要求，淬硬层厚度不小于3mm。槽深至少35%绳径，槽边有圆角。所有卷筒必须做动、静平衡测试。卷筒采用标准绳槽、单层缠绕，卷筒设有防跳槽装置可探测钢丝绳是否正确在绳槽内。

钢丝绳绕进或绕出卷筒时，其偏离螺旋槽每一侧的角度不大于2°。

卷筒的长度满足下列要求：当吊具在起升下极限位置时，卷筒上至少留有3圈钢丝绳（自由圈，而不是固定圈）；当吊具在起升上极限位置时，卷筒上还留有2圈空槽。绳端用压板固定在2个槽上。为便于维护，卖方提供给买方的图纸中标明卷筒绳槽的原始厚度及报废标准。钢丝绳卷筒采用滚动轴承，卷筒与钢丝绳直径之比按FEM标准执行。卷筒直径与绳直径之比大于25，将进行静平衡试验。

4.8.3.4滑轮

所有的滑轮（包含轮缘、轮幅、轮毂）应为整体模锻直接成型或采用合金钢材料的精密铸造滑轮，滑轮绳槽硬度应适当，既耐磨又不影响钢丝绳寿命。滑轮的设计应充分考虑检查、润滑、维修和更换的方便，滑轮绳槽采取延长钢丝绳寿命的措施，滑轮绳槽的直径不小于钢丝绳直径的1.1倍。滑轮的绳槽表面硬度HB320～380。滑轮座上设防止钢丝绳跳槽的保护装置。为了安装和更换方便，在每滑轮组中以一轮一轴为布置原则，每个滑轮轴分别用压板固定在支承上。每个滑轮和轴承总成可以分别从起重机上拆下，而不需要拆下邻近其它滑轮总成。所有滑轮均装有减摩滚柱轴承，并加以密封。每套滑轮、轴承具有可互换性。各滑轮能满足更换钢丝绳时接头顺利通过的要求。

钢丝绳出入滑轮槽角不大于3.5°。

滑轮内采用圆柱滚子调心轴承。

按钢丝绳计算的滑轮最小卷绕直径与钢丝绳直径之比大于25，滑轮具有防钢丝绳跳槽装置。

4.8.3.5减速箱和齿轮

主要机构减速箱选用按AGMA标准设计专业厂家的产品，减速箱总设计寿命与它所在机构利用等级规定的相应寿命相同。

大功率减速箱均采用剖分式全密闭型减速箱，其上盖设有可拆卸、有密封垫的检查孔盖, 以便于观察齿轮啮合情况。减速箱装有吊环、配过滤器的透气盖、排油阀、磁性塞、单向阀、油位指示器等。便于换油操作，放油口便于废油收集。减速箱采用自然冷却、油浴润滑。

主要机构大功率减速箱箱体由钢板焊接制成，机加工前，箱体消除应力并进行渗漏试验。主要大功率减速箱均采用底座安装形式。所有减速箱转动件应充分润滑。

主要机构减速箱齿轮采用硬齿面，齿轮设计和制造的标准不低于美国AGMA11级，齿轮寿命考虑可靠性要求，齿面硬度HRC56以上，并进行渗碳、磨齿、喷丸处理以提高使用寿命。延长使用寿命，降低噪音。齿轮精度不低于7级GB10095-88，所有齿轮进行100%的磁粉探伤。

减速箱采用齿轮溅油润滑，设计油池温升不超过35℃、轴承温升不超过45℃。减速箱在出厂前应经初跑合。并应充分考虑环境温度对减速箱的起动和热功率的影响。在减速箱的设计选型时，减速机机械功率按电机功率的1.5倍，热功率按电机功率的1.15倍选择。

所有齿轮不允许有裂纹。每对齿轮进行啮合接触痕迹检查，在满载试验之后验收时，接触痕迹在齿上接触中心并均匀分布，接触面积大于80%。

减速箱的安全使用系数应≥2，起升减速箱要充分考虑频繁起制动的载荷冲击，须有足够的富裕功率。锥形（伞形）齿轮传动方式不得使用于起重机上的各主要机构的驱动装置上，特殊情况的须经买方认可确认后方可使用。

4.8.3.6联轴节

联轴器由锻钢制成，电动机与减速箱的连接采用弹性联轴器。

联轴器的安全系数，对起升装置，其安全系数n≥2；对其它水平运行机构，其安全系数n≥1.5。并按FEM、GB3811规范设计。

4.8.3.7制动器和制动盘

起升机构采用耐磨、耐冲击、散热性能良好的常闭式盘式制动器，制动器的防护等级达到IP54。制动片不得含有石棉材料，能在高温（400℃～800℃）、频繁制动的恶劣条件下保持正常的摩擦系数。制动器工作应安全可靠，制动平稳，制动器间隙应自动调整，制动盘应作动平衡试验，试验报告应提交给买方。依靠弹簧力夹紧，电动液力推杆松闸。制动器留有补偿行程，并附有制动力矩的刻度显示，方便调整，装配后的制动器，各铰点必须转动灵活。制动面不得有影响使用性能的缺陷。制动器应可手动打开。制动限位保护、间隙检测保护及推动器的缺相保护均纳入PLC控制。小车机构和大车制动器为电机自带电磁式制动器。

各机构制动器制动力矩与电动机额定力矩之比应满足下列要求:

起升机构≥2.5、大车行走、小车行走≥1.5.

4.8.3.8车轮

大车和小车车轮用优质钢材锻制或轧制, 其踏面和轮缘的内侧面须经热处理，表面硬度应达HRC38的要求，淬硬层厚度不小于5mm，淬火层深度应不小于20mm，大车车轮寿命大于20,000小时，小车车轮寿命大于50,000小时。大车车轮采用双轮缘型，小车车轮采用双轮缘宽踏面型，小车车轮轮缘高度不小于35 mm，车轮踏面与轨道配合时应有足够的富裕宽度。车轮安装应设计成包括轴承和轮轴可作为一个整体能拆下的总成结构。

4.8.3.9螺栓和螺母

起重机所有螺纹联接件（螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈、挡圈）均采用公制，并符合相应标准要求。除特殊要求的螺栓、螺母外，普通螺栓和螺母的性能等级必须达到8.8级以上（含8.8级），规格为M12（含M12）以下的螺栓和螺母应采用不锈钢材料制作（包括所有配套件）。暴露在户外的规格为M12（含M12）以上的螺栓、螺母应采用热浸锌防锈保护。

重负荷构件的连接螺栓、螺母应采用高强度螺栓、螺母，其连接的布置形式应满足起重机的寿命及长期使用所固有的安全可靠的要求。高强度螺栓、螺母均采用磨擦型高强度螺栓、螺母连接方式，螺栓头的尺寸及螺母尺寸均应比普通螺栓、螺母的尺寸大一规格。

螺纹联接采取可靠的防止松动和脱落措施。高强度螺母用专用垫圈，并达到规定的预紧力矩，以便承受振动和交变载荷。

高强度摩擦联接螺栓质量应符合标准。

螺纹联接件采取有效的镀锌防锈蚀措施。

采用高强度螺栓联接的构件接触面采用喷丸处理。高强度螺栓、螺母、垫圈符合有关规范要求。对钢结构摩擦型高强度螺栓结合面对接缝间隙，应用耐老化的填料填充，以防渗水。外露螺栓螺帽均采取有效防锈措施。

4.8.3.10 轴、销

起重机采用的销轴必须符合有关标准和规范的要求，且应有防松动、脱落措施。所有的连接销轴均应经过调质处理后精加工而成，且应进行超声波探伤检查，对于主要的连接销轴（如大车轮轴、大车平衡梁和台车轴、小车车轮轴、各滑轮轴以及卷筒连接轴等）进行100%UT探伤。

所有的销轴均应有润滑油孔和相应的油槽，并装有规定的润滑油嘴。

主要部位的键连接应采用花键连接或平键加过盈配合。键连接应符合有关标准和规范的要求。

对所有的连接销轴，在制作完成后，将依据设计的情况，对危险断裂部位的销轴将进行超声波探伤检查，并符合有关规范与标准的要求探伤检查的范围，以确保整机的安全。

4.8.3.11轴承及轴承座

除销轴联接处，其余转动部分均采用滚动轴承。

滚筒轴承座采用沿轴孔中心线剖分形式，用钢板焊接后加工制成。不采用铸件，大车轴承座采用整体形式，用精密铸造件加工制成。主要减速器高速轴轴承选用进口产品，其他部位轴承选用国产名牌产品。轴承座采用迷宫密封，除减速器外，均采用油脂润滑。轴承的所有密封件采用优质密封件。

各机构选用滚动轴承的最低理论寿命如下：

起升机构    50，000小时

小车运行    25，000小时

大车运行    10，000小时

4.8.3.12拖缆系统

在起重机主梁下设有电缆滑车轨道，在它上面装有电缆滑车和悬挂电缆。低压电缆放在动力电缆上方，以确保电气房程序控制器与驾驶室之间通讯良好。所有悬挂电缆都应分节捆扎，以防止电缆碰撞岸桥横挡及钢结构。

电缆滑车采用滚动轴承，为减小噪音，滑车的行走轮外应包有耐磨聚胺脂塑料尼龙。在滑车上还设有水平轮和缓冲器。缓冲器用弹性聚胺脂材料制造，可以有效的吸收碰撞时的能量，延长电缆的寿命。电缆滑车应能够在更换电缆滑车的轴承时，不必取下电缆。滑车采用PT1/4平头油嘴手动润滑。

为便于电缆悬挂装置的维修和更换，在起重机合适部上还应提供一个双层的工作检修平台。

在一根主梁侧面，装有电缆支承架，电缆通过拖缆小车安装在支承架上，每个拖缆小车有缓冲装置并装有滚珠轴承的小车轮。电缆滑车随小车一起前后运动，电缆始终不受力。

4.9主要部件与机构

4.9.1起升机构、小车运行机构

起升机构由交流变频电动机、联轴器、块式制动器（电力液压）、减速箱、卷筒等组成。起升机构具有足够的功率，以获得需要的加速度使整个操作循环能在规定的时间内完成。

起升机构在减速器高速轴端的两侧设置两套制动器, 制动器保证安全可靠地制动，其单个制动器的安全系数应满足额定载荷要求。如果在最大速度下降过程中发生电气故障，制动器能停止这种运动。吊具降落在集装箱上时，起升机构的下降运动自动停止。各机构制动器制动力矩与电机最大工作力矩之比应满足下列要求：起升机构不小于2.5，单个制动器不小于1.25，大车、小车运行机构不小于1.5。

主起升钢丝绳不干扰堆垛的集装箱，起重机在2个4层高堆垛之间的单个箱位工作时，外侧的钢丝绳不与集装箱干涉，同时外侧的钢丝绳在起升和下降动作时将保持不动。

卷筒另一侧装有齿轮传动凸轮限位器，用来控制上升减速、上升终点、下降减速和下降终点等。另外机构还设有极限高度限位器。电动机装有超速开关和编码器（共2套），当电机速度超过115% ，能使电动机自动减速，编码器与电机的联接应采用键联接，保证可靠使用。

当载荷超过额定负荷的110%时，司机室内指示灯闪亮。音响指示器报警，并切断起升机构起升电路，但可下降放下载荷。

小车架由轧制型钢和钢板制造，具有足够的刚度、强度和稳定性，小车驱动机构、起升机构、吊具回转合理地布置在小车架上，便于检查和维修。另外，还设有防止小车脱轨的保护装置。

小车和小车轮制造公差符合IS0和FEM（欧洲搬运机械学会）标准中的规定。为了更换车轮，小车架装有顶升点。各铰点有润滑油脂注油点，注油点集中布置、操作方便。

小车支承在有轮缘的车轮上，小车上装有起升机构和小车运行机构。小车两端有减速、终点、极限位置限位开关，以及还装有弹性缓冲器。

司机室固定在小车上，从小车到司机室有一条防护适当的通道。从机房送入小车的控制、动力和通讯等软电缆的终端接到装在小车上的接线箱中，接线箱安装在便于维修的地方。特别注意要能够方便地接近和更换车轮和滑轮，并设有便于更换钢丝绳的平台。

小车行走机构是采用三合一自行式驱动的方式，由减速机、电机、制动器组成，安装方式为侧面立式安装，具有足够的功率，有良好的加速和制动性能，能在额定负载下在规定时间内完成操作循环。小车支承在小车的车轮上，小车将能在吊着额定载荷情况下，逆风（风速≥20m/s）驶上不小于1％的坡度或顺风驶下不小于1％的坡度，并制动平稳可靠。电动机、减速器、车轮的检修考虑设置维修平台及相应的起吊设备、吊耳等。小车行走时无啃轨现象。

吊具回转装置设置在小车上，采用先进的驱动方式，设一机械式限位装置，回转角度满足±5°。

4.9.2大车行走机构

行走机构由独立对称的平衡梁、车架、驱动装置、车轮和安全护栏组成。门腿立柱采用活动铰点与平衡梁连接，使腿压均匀给车轮承担。车轮两端设有结实的钢质保护栏。行走机构设计合理，行走平稳，避免啃轨。

台车架采用镗孔形式。

主动台车上装有性能可靠的“三合一”驱动装置，由减速机、电机、制动器组成，立式安装方式。（不采用开式齿轮传动方式）

平衡梁下配有专用顶升位置，以便顶起起重机更换行走车轮和调整轨道使用。

在行走机构两端设有轨道清扫器和防碰撞的缓冲器，停车限位开关。

行走机构各铰点有润滑油脂注油点，注油点集中布置、操作方便。

起重机之间的防碰撞采用机械式限位开关和防碰撞系统来实现。

提供防风锚固装置（合索具）四套，提供防风锚定装置二套，保证起重机在承受非工作状态最大设计风力时不会移动、倾覆。在从动轮上提供机械电子防风夹轮器不少于四只，当车承受工作状态最大设计风力时不会移动。

4.9.3动力装置

起重机供电压为380V（±10%）三相四线、50HZ（±1HZ）, 由集装箱堆场供电箱供电。

电缆卷盘系统由电缆卷盘、导缆装置及其驱动控制装置等组成。轨道龙门起重机电缆槽布置在陆侧轨外侧，电缆卷筒高度尽量降低，必须电缆长度保证起重机左右有效行程。

电缆通过电缆导向装置绕到卷盘上，然后通过滑环装置向起重机供电。电缆卷盘使用磁滞式卷筒驱动，并通过驱动器给卷筒提供一个合适的转矩，保证电缆的正常卷取和释放，并保护电缆不被突然出现的外负荷拉断。

在靠近地面处设置电缆导缆装置，导缆装置安装时应与电缆卷盘位置对准，保证起重机在运行过程中不发生电缆被卡。电缆导向装置上应设置限位开关，检测电缆张力和电缆盘的运动方向。

电缆提供张力检测开关等各种限位安全装置，保证作业中电缆的安全。

电缆卷盘的电缆进出口密封措施应有效并在接线箱内安装有足够功率的加热装置以保证箱体内不受潮、不结露等；电缆在卷盘上的连接应牢固，并保证电气接点不被拉拽。卷盘的驱动系统的设计应能适应突然启动、停止的工作特点，电缆卷盘放缆终端应设有效可靠的导缆器。

电缆卷盘的滑环箱的箱体全部用304不锈钢制作，主箱体材料厚度不小于2.5mm，所有的固定螺栓或铆接全部采用不锈钢材料，滑环箱的防护等级不低于IP65，滑环的耐压等级符合IEC标准。当电缆卷筒发生故障时，应确保起重机能停止工作。

电缆卷盘使用远程PLC模块进行控制，驱动电机采用国际品牌电机，控制设备的设计、选型、制造、安装、调试、验收与起重机电气系统采用同一标准同一品牌。

电缆卷盘侧的地面应设置手动操作盒，可以在由地面操作卷盘，手动收放电缆。操作盒为户外型，防护等级不低于IP55。电缆卷筒安装位置根据买方码头布置确定，四周设有维修平台和防护栏杆。电缆导向装置保证电缆能平顺地卧入电缆槽内。

在电缆卷盘和配电柜平台应安装照明灯。

供电电缆采用三相380V动力卷盘电缆。

控制仪表及开关

在机房内设置控制仪表板，板上至少设有以下仪表和开关：

a.电源开关

b.电压/电流仪表

c.自动保护的故障显示

在控制电缆卷筒的滑环组件壳体内有相应的旋转光纤转换装置（三菱镜），该转换装置应得到买方的认可；

4.9.4 吊具与吊架

4.9.4.1	吊具

起重机上配的集装箱电动式伸缩吊具，额定载荷为吊具下40.5吨。吊具具有状态监测、自动定位和减震功能。吊具可以分别对1S0标准20、40集装箱和45集装箱装卸作业。吊具设计应充分考虑全部部件在作业时经受的频繁冲击、振动和防雨水措施。吊具四角每一旋锁旁和吊具上架端部均设有使用索具装卸残损集装箱或不规则形状货物的吊耳。吊具吊耳的许用载荷不小于为12.5吨/耳。吊耳旁有清楚标志标明吊耳的能力。吊具还应设置能与超高架自动挂钩的装置。吊具能方便地与模拟器连接。

吊具的设计应考虑集装箱内货物重心在纵、横两个方向的偏移，最大偏移量为10％的箱长或箱宽(20集装箱和40集装箱的重心偏移轴向范围分别为0.6m米和1.2m米，纵向范围为0.2m米)吊具的外伸梁伸缩用链条机构来实现、旋锁转动、导板起落等采用电动构来实现。

旋锁采用高强合金钢制造，硬度不低于HB300-340，具有良好的冲击初性和抗磨性。旋锁的设计工作循环数应不低于100万次。旋锁与ISO集装箱角配件相配。旋锁为浮动式，适量的浮动保证转销容易进入集装箱角配件，浮动量不小于8毫米。并装有套筒式导向。从旋锁导引至合适位置，装有油嘴以利于润滑套筒。使用球形垫圈支撑旋锁的承重。

旋锁安装系统的设计能承受舱盖板和集装箱装卸时吊具和吊具上架在旋锁上的频繁冲击。旋锁的材料和机械性能须经有资质检验机构出具检验证书。

旋锁从“开锁”到“锁定”位置的动作(或反动作)，有电气联锁装置。当旋锁不到位，吊具不能起升。在没有插入集装箱角配件情况下，旋锁不能转动

在司机室有吊具动作的指示灯，以向司机指示旋锁的动作。吊具旋锁的动作时间应小于0.5秒，吊具应有箱长定位显示，且能在驾驶室中显示。每个旋锁都是个独立的系统感应开关。

吊具导板的动作可靠，故障少，可任选一只、一对或两对工作。

导板动力系统和导板结构的设计和制造应可以保证导板产生不少于120公斤米的力矩，将吊具位移150毫米，并在3秒内紧紧地夹住集装箱。

导板工作时间(导板臂上下)单向不超过5秒钟，单个导板单向工作时间不超过2s，导板适用国际标准集装箱作业。

导板能承受吊具着箱时只有一块导板落在集装箱顶上产生的冲击。导板材料选用耐冲击的合金钢，而且有良好的冲击性。导板采用电动马达驱动方式。

伸缩用链条实现时，伸缩链垂直方向安装，张紧并有补偿。不需将伸缩梁拆下即可进行修理和更换。从20到40或从40到20的伸缩操作时间不超过30秒。外伸缩梁与滑动支承接触良好，阻力小，支承块容易更换。

顶销能有效地测定吊具在集装箱或舱盖板上的着落位置，它与电气联锁，保证吊具安全工作。

顶销装置的布置为在扭锁孔周围150毫米直径的平面圆形区域内测定落箱。

顶销用合金结构钢制造，并经热处理有良好的抗冲击和抗磨损能力。在扭锁箱底板上的孔和落箱探位装置的头至少倒角4毫米。顶销与导向套之间定位准确顺畅，并可润滑。

吊具上安装的全部机械、动力系统和电气部件均应设有防止作业时频繁冲击和振动的保护。所有固定件是防松型的。

吊具上与活动部件连接的全部电缆和动力系统管路均应设有防止由于相互影响造成损坏的保护吊具与吊具上架脱离后应有联锁，只有在吊具电缆插入吊具上架上的插座后吊具上架才能起升。

所有电气元件均有防水、防震和防锈保护。所有频繁工作的电磁电路具有防止电流冲击的功能。

在起重机电气房、驾驶室内和吊具上设有扭锁计数器，每锁定、吊起、放下和开锁一个循环记数一次，能分别记录每个吊具单箱作业量和吊具工作循环数。司机室内有吊具联锁旁路开关。吊具在与吊具上架下表面四角接合处设有喇叭形导口，喇叭口尺寸约为150毫米。

应设置吊具旋锁状态指示灯，该灯由LED制成，具有良好的避震性能，指示灯颜色与司机室吊具状态指示灯相同，吊具导板放下时，吊具不能进行伸缩动作为避免雷雨天气损坏吊具的通讯大器和通讯模块，吊具上需有标志额定起重量，海陆侧等标志，并在适当位置有吊具电动和电气原理的蚀刻不锈图，并固定可靠。

吊具的控制采用双线通讯方式，需要具各良好的防干扰性能。吊具可以互換。且保证能与买方其他起重机的吊具实现互换。

4.9.4.2吊具上架

吊具上架的设计应保证具有足够的强度、刚度和整体、局部稳定性的承载要求，及满足疲劳强度的要求。吊具上架制作完毕后应进行力学性能测试，并应满足规定的要求。

上架上应设有固定吊具电缆专用的电缆涨力缓冲架，其缠绕电缆的卷简表面应粘贴保护层以避免吊具电缆磨损；支承钢丝绳并带板式防脱装置的滑轮；可承载四人的平台及爬梯等。平台周围有可靠的安全护栏。吊具上架须设置起升松绳保护限位。

上架的结构设计和制造保证具有足够的安全系数，不会发生疲劳断裂。

吊具上架与吊具用旋锁通过手动方式联结，旋销为高强度合金钢，硬度不小于HB33，并具有良好的冲击性和抗磨性。旋锁箱的底板硬度在HRC45以上以减少磨损。吊具上上下直梯装置在主框架上在吊具上架四角有四个额定起重量至少为12.5吨的吊耳，并配标准卸扣，用于起吊45吨的重件，吊具上架应配有防水的专用插座，当使用吊钩梁作业时，吊具电缆的插头可插入并固定在该插座内。

吊具上架上与吊具相联接的旋锁带有操作手柄，旋锁的材料和机械性能须经有资质检验机构出具检验证书。旋锁在完全处于“闭锁”或“开锁”状态时，在吊具上架的适当位置上有可清晰显示其状态的指示标记。操作手柄应有可靠的定位装置。

4.9.5载荷传感器和意外载荷保护装置

主起升系统具备超载报警和切断系统功能以满足规定要求。系统将检测吊具下的负荷，在以下2个级别上，使警告信号动作或切断起升动作：

当吊具下起升载荷达到90％额定负荷时，在司机室给司机延时3秒，断续声、光报警，起重机仍可工作。

当吊具下起升载荷达到100％额定负荷时，延时3秒给司机以持续声、光报警，起重机仍可工作。

当吊具下起升载荷达到110％额定负荷时，延时3秒给司机以持续声、光报警并且自动停止起升运行，但仍可下降。

4.9.6 润滑系统

对减速箱、轴承、（开式传动齿轮不采用）、滑轮及其他活动件提供可靠有效的润滑条件。润滑油脂添加到正常运行规定的范围内。

润滑能适应当地环境的温度特点。所有管路是无缝不锈钢管，管路排列整齐，隔段夹码固定。便于检查和维修，润滑油嘴采用不锈钢平头油嘴（JISB 0203 PT 1/4"）。

除减速箱外的所有润滑采用手动集中润滑，润滑系统应设计合理、采用的元器件性能良好，不渗不漏，满足各润滑点对润滑的要求。系统的设计满足冬季作业环境要求。

所有管件都采用304不锈钢管,油管接头全部采用焊接式或卡套式，方便维修检测。

管路材料：进油管路采用φ8*1不锈钢无缝钢管，软连接部位采用高压软管连接。

当集中润滑管路出现故障时，可拆卸并单独点对点注油。

每台起重机还应配备2台便携式电动加油装置（含50米线缆、油管和油枪）。

4.9.7 司机室

4.9.7.1司机室将按人机工程学原理进行设计，应符合劳动保护和安全的有关规定，要求空间足够、舒适、安全、隔热、防火、隔音、防雨水渗漏、操作维修方便，司机室外部由3mm钢板全密封焊接，内部四壁采用耐火材料的装饰板 ，中间的绝热层采用不可燃绝热材料，司机室底板采用防滑（绝缘、环保）材料。为便于电气布线和配管，司机室地板应采取双层结构。司机室内净空高度不低于2.1米。

司机室内需配备一台≥11英寸触摸屏的故障显示器，司机室通过减振垫固定在小车的下方。

司机室的窗户采用承压玻璃，玻璃厚度不小于6毫米，底部玻璃不小于10毫米，且有除雾除功能，并设有保护栏杆，玻璃可在室内更换。侧面的玻璃应能在关闭、半开和全开三个位置锁住固定。在底部玻璃上应装有保险杠和司机进出时的踏杆，确保安全（底部玻璃与地板接头处，高度保持一致，方便清洁）。两侧窗户配置遮阳的卷帘。窗户有能遮挡阳光和其它外部眩光的措施。

司机室外部通道固定通道之间应分别设栏杆门，门上安装有限位，限位信号与小车运行机构连锁。司机室与小车间设有安全通道，以确保司机室在任何地方，司机均能安全地离开司机室到达臂架或主梁上。

司机室内具有良好的照明和与机内及地面通迅的设备。

4.9.7.2司机室设有先进的控制和操作设备，为了操作灵活和检修方便，下列主要控制装置将安装在司机座椅两侧的控制台上：

起升/ 下降机构主令控制器        右侧

大车机构及小车机构主令控制器   左侧

主令控制器应操作灵敏，轻巧平顺，经得起高度频繁使用，主令控制器带编码器，主令控制器的输出分辨率不低于1/256，并设有自动归零功能。（零位锁定装置、操作面板上“十”字固定卡）

吊具作业操作按钮（伸缩、开闭锁等）

上电开关

重量显示器

投光灯按钮

步道灯按钮

吊具回零按钮

主控电路和辅助电路通/断按钮（带指示灯）

夹轮器"夹住/松开"带灯按钮

锚定状态指示灯

音响报警器，消音按钮开关

紧停按钮

控制合按钮、控制分按钮、故障复位带灯按钮

吊具旁路开关

极限限位旁路开关

其它买方认为必要的控制和操作设备

以上布置在设计审查时由买方最终认可。

4.9.7.3辅助控制装置：

根据工作需要设置下列辅助控制装置：

空调设备控制装置

扩音器及有关控制装置

扩音器话筒采用金属软管安装在控制台上，高度与司机头部齐平，并且不能影响司机的操作。

其它买方认为必要的辅助控制装置

以上辅助控制装置将置于司机室恰当处。

4.9.7.4显示器、仪表盘、指示灯、报警器

根据工作需要，司机室将设置必要的显示器、仪表盘、指示灯和故障自动记录装置、报警器。显示器能显示故障联锁。报警器能在超负荷、风速、故障联锁等异常情况时报警。指示灯包括吊具旋锁开闭、着箱的指示灯和其它买方认为必要的指示灯等。

所有显示器、仪表盘、指示灯均醒目地布置在司机易见的位置，并要求操作、观察和维修方便。

警告信号

（1）起重机的车腿近地面处各装一个防风雨的旋转式发光音响发光二极管警报器，在行走电机启动时自动开始工作。

（2）司机室外装有一个电笛，以供司机在作业时提醒附近地面上的人们注意。

（3）风速指示器和警报器

在高出起重机最高点处设置风速计。当风速≥20米/秒时，音响报警器将发出信号。

（4）司机室电气屏

司机室电气屏安装在司机室内，不妨碍司机出入、操作和视野。屏上设有司机室内部辅助设备电源开关。

（5）座椅

司机室的座椅可调节高度和前后距离。座椅上覆以透气防滑的材料，座椅可便于司机的进出。座椅设计将符合人机工程学原理要求。

（6）空调和通风

司机室内在便于维修的地方设置一套冷热兼用的空调和通风装置，确保室温常年控制在18℃～25℃之间。

（7）其它

计时钟一个

司机室两侧配置后视镜各一个

电源插座及维修电源。

4.9.8电气控制室

电气控制室的四壁和顶部镶有隔热、隔音、阻燃材料，室内安装有冷热兼用的空调设备，使室温常年控制在18℃～25℃之间，电气控制室门配锁。

电气控制室室内安装以下电气设备，且布置合理，柜间留有足够的维修空间。

数字式调速控制柜

低压配电柜

低压控制柜

PLC及外部设备

卖方认为应该设置的其它设备

电气控制室内安装有各机构电动机的电流表和电压表及其它的必须仪表。各机构电气屏设有该机构累计工作时间计时器，计时器采用数字式。

所有仪表均醒目地布置在维修人员易见并且观察和维修方便的位置。

所有仪表是防震的，其精度优于1.5级。

4.9.9防噪音和振动

充分考虑并尽量减少运转机件对支撑结构的影响来减少振动和噪音。对振源进行有效隔离，驾驶室与小车固定点加吸振垫；减速箱下设刚性强的整体公用底座。

主要地方的噪声要求如下：

①司机室内	≤70分贝

②电气控制室	≤85分贝

4.9.10 消防装置

在电气控制室和机房设感温烟火探测报警器消防系统。对起重机电气房、电气柜等电气柜里进行自动探测与消防，无需任何电源与管线，只需通过火探管与火探瓶组能快速、准确、有效的探测与扑灭火源，该消防系统须探测灭火二合为一，系统须动作反应快，并能迅速将火患扑灭在萌芽状态，有效降低火灾带来的经济损失，利于快速恢复生产。

灭火药剂需对人体与电气元器件无害。

按照电器柜的体积不同安装适合的智能安全消防系统，此设备须拥有CCCF、CECC认证。

该系统须不受电磁干扰、震动或冲撞而影响操作功能，不因油烟、灰尘、潮湿等环境影响而导致探火功能的减弱或发生误动作。火探系统采用4kg瓶组，火探管的爆裂温度不高于170摄氏度

在机上以下部位安装灭火器：

（1）司机室：设置二个2公斤的CO2。

（2）机房：设置两个4公斤的CO2。

（3）电气控制室：设置四个2公斤的干粉灭火器。

检修设备

小车机房内设置带运行的维修电动葫芦，起升高度可达地面。电动葫芦为按钮盒操纵。电动葫芦运行范围和额定起重量需满足小车配套部件安装维修需要。

4.9.11 电气、控制与通讯

4.9.11.1 电气系统一般准则

电气传动系统及电气控制系统，应选用国际国内知名品牌公司的产品。电气传动系统及电气控制系统至少具有其安装地点要求的保护等级，同时满足当地环境要求。

此外，其他的电气零部件及电气设备，包括：上机动力电缆、电缆卷筒、安全保护装置和控制、监视、检测系统软硬件以及卖方认为须引进的部件和材料，均应为国际国内知名厂商生产的原装产品，并经买方认可。

所有的系统硬件和系统软件，在交货时均是当时最先进的产品和最新的正版软件，当更新和更高版本的产品出现时，将与所提供的产品和版本保持兼容。卖方应承诺在本设备质保期内，将免费提供最新版本的系统软件、应用软件和组态软件及相应的接口卡件、数据线。卖方应承诺所提供的系统软硬件是最新版本，不是已经退出市场的产品，所提供的系统必须在本领域内有应用实绩。

起重机电气设备的选择具有先进性，可靠性。电气设备的布置将充分考虑维修操作安全方便。所有电气设备元件能满足有关规范标准的要求，达到所要求的性能指标，并且能满足港口装卸机械机构特性、工况条件和使用场所自然条件所规定的环境条件。所用电气设备、元件具有防尘、耐腐蚀、耐热措施。PLC（可编程序控制器）、数字式变频调速控制器等主要电气设备将采用由买方认可的产品，并有出厂检验合格证。主要电气设备均选用著名厂家近年生产的成熟产品，并在中国有较强技术、备件的支持能力。

4.9.11.2 供配电系统

电源

（1）供电电源

轨道龙门吊起重机供电压为380V （±10%）三相四线、50HZ（±1HZ）, 由集装箱堆场供电箱供电。

（2）控制回路电压：交流220V，50Hz；

照明、加热器：220V，50Hz

照明

安全照明、携带式检修灯：DC24V

主要照明灯具采用优质产品的LED灯。

照明设备的安装位置考虑发挥其最佳照明效果，成组排列的照明设施做到整齐均匀。

照明电源与动力电源将分开设置，当动力电源切断时，照明电源不会失电。照明回路设有漏电保护。照明灯具将分组分接于不同支路，每一支路都设有开关，并有短路保护。照明箱上各支路开关设有指示标牌。所有照明装置具有三防性（防震、防水、防腐蚀），装设位置将考虑维修方便。在司机室和机房设照明供电箱集中控制。

在下列场所将设置照明，其照度要求如下：

| 照明场所 | 最低照（LUX） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 吊具下、堆场地面 （不含小车照明） | 100 | 采用透雾性好的灯具。安装位置应对司机眼睛不产生直接眩光和反射眩光。 |
| 机房、电气房 | 150 |  |
| 司机室 | 100 | 操作台面上照度≥100LX，具备防止产生眩光措施。 |
| 走道、平台、梯子、门架上方 | 50 |  |
| 大车行走方向 | 50 | 门腿外侧装有灯具，以便在大车行走时看清20米内的障碍物。 |

4.9.11.3 其它电气设施

（1）维修插座（箱）

在起重机适当位置设置一定数量的380V三相，220V单相插座（箱），并配备相应的插头。户外插座的防护等级不低于IP65，户内插座的防护等级不低于IP23。户外箱均采用厚度2mm的304不锈钢箱体。

三相60A的电源漏电开关均由空气开关进行控制。

（2）加热器

主要驱动电机，各配电屏，控制屏均将安装加热器。

加热器回路在起重机不工作时通电，在起重机作业时自动切断加热器电源。

4.9.11.4 驱动与控制系统

起重机各机构的动作和管理由驱动与控制系统完成。驱动与控制系统由PLC、变频调速装置、机上监控管理系统及其相互间的通讯装置等组成，整个系统先进、可靠，可确保起重机的各项性能要求。

起升机构、大车机构和小车机构可同时驱动。

4.9.11.5调速系统

起升、小车运行和大车运行等工作机构选用足够功率的交流电动机进行驱动，这些交流电动机由成熟、可靠的全数字式交流变频无级调速系统来控制。该调速系统在各种工况下都具有系统功率因素高、须符合国家要求，起制动平稳，反应灵敏，调速精度高，调速范围广，稳定可靠，操作简单的特点。

起升机构的调速系统可做到恒功率调速。

交流变频调速装置具有显示系统故障、修改和锁定参数的功能。

4.9.11.6 电动机

所有交流电动机绝缘等级为F级，主起升和大车、小车采用变频电机。其中主起升电机为双绕组变频电机。防护等级：IP55。

起升电机和小车电机均为连续工作制。

各主要机构驱动电机设过温保护，带强迫通风机时，进风口设有防尘措施。

4.9.11.7 PLC控制系统

PLC设备的供电电源与动力电源分开，独立供电。

PLC及编程器选用可靠性高、抗干扰能力强，适应恶劣工业环境的产品。所提供的各种型号I/O点和主机存贮器均留有≥20%的裕量。除紧急保护功能外，所有的控制和联锁功能均由PLC完成。编程器通过通讯口，可对程序、数据进行修改、调试。

PLC有自检和监控的功能，一旦PLC发生故障时，要确保系统安全。

采用PLC控制器参与传动系统的调速控制。PLC系统与驱动系统应配对。

PLC系统应能适用于高温、粉尘、震动、潮湿和电噪声等恶劣的工业环境中，系统应有可靠的电源故障保护。PLC系统电源应由独立于动力电源和照明电源的控制变压器提供，应设有滤波装置以保证供电质量。PLC主站与各分站的通讯应由光缆连接，以增强抗干扰性能。电缆卷筒远程控制PLC模块作为起重机主PLC的远程扩展模块，采用光纤通信。

PLC装置应为框架式，各功能模块制成插件板式，便于扩展、更换和维修保养。PLC的I/O点及内部继电器、功能模块、系统内存至少都应有15%的冗余，以保证系统的可靠运行及将来必要的扩展。

本机的PLC系统用于处理包含交流变频器在内的所有系统控制信号，完成所有联锁、逻辑控制、故障诊断和显示功能（除紧急保护等少数信号必须由硬件联锁外）。

PLC应有编程器接口，用于同编程器的连接；同时应有向机上管理计算机发送故障和系统状态信息的功能。

编程器和编程电脑的配置，必须由买方用户最终确认.

CMS系统采用起重机管理软件系统进行实时监控，PLC应将起重机的运行状态信息和全部故障信息实时送入机上管理计算机（CMS）。

主要的运行信息包括：

起重机实时总状态，如作业/非作业、现场风速、电压、电流的状态，吊具状态等；

起重机各主要机构实时运行状态，如各机构的限位状态，机构运行速度、电压电流、电缆卷盘运行状态等；

各种故障、报警信息，如PLC故障、变频器故障、吊具故障、各种限位动作、电缆卷盘故障等；对于那些会引起PLC断电的故障应采用蓄电池供电方式或UPS供电方式分别显示在司机室和电气房内。

故障过程中，有关参量的数据跟踪及图形显示：即在故障未排除时，用户可现场直接实时跟踪有关参量的变化图形；故障排除后，用户可现场直接调用故障图形进行分析；

故障解释（包括可能原因及解决方法）；

设备维修保养情况；

备件使用情况；

各机构累计运行时间，时间精确到“分”；

吊具转销工作循环数；

其它必要的信息；

该系统可允许用户现场补充功能屏幕。

CMS可通过通讯口现场对PLC的程序、数据进行修改、调试和实时监控。采用图形界面的操作系统平台，为中文版软件。可由菜单驱动，鼠标支持。

另外，在司机室内再安装一个故障显示器（全中文状态触摸显示屏），用于各机构工作计时、作业量记录、实时故障信息或状态的显示。所有配置须经买方认可。系统余留10%的输入输出点。

4.9.11.8变频器

起升、小车、大车机构电机采用变频调速装置驱动，每个机构均采用独立的逆变单元。全数字式交流变频系统采用微机控制数字调节，对调节器的各参数进行数字设定，对整套装置的工作参数进行显示。变频器与PLC采用通讯方式进行控制。

变频器内置平稳起升功能，功能开启后，保证负载、钢丝绳和起重机不受到冲击。

4.9.12电缆

起重机整机的固定敷设电缆优先采用国产名牌电缆，吊具电缆采用国外品牌，信号线采用屏蔽型，柜外电缆采用船用电缆。并完全适合港口起重机的安装和工作方式、环境温度和电压等级。导线的截面可满足发热、允许电压损失、机械强度和单相短路电流对其阻抗的要求。接至电动机端的电压降不大于3%额定电压，接至照明灯具的电压降不大于2.5%额定电压。

所有低压电缆的额定电压：交流不低于600V，直流不低于1000V。

全部导线均采用多股铜芯导线。敷设于能产生相对位移或分离结构部位的电缆将采用柔性电缆，以防止摇动折断。导线外包绝缘体均采用橡胶原料或买方认可的其它原料，以延长使用年限。

起重机所采用的电缆或电线，最小允许截面为：

①动力线路	     2.5平方毫米

②照明及控制线路	  1.5平方毫米

③检测及通讯线路	  0.5平方毫米

长距离的控制和通讯电缆芯数有不少于20%的备用芯线，多于10芯的控制电缆将提供至少2芯备用。

电缆电线的长度比实际需要至少长5%。多芯电缆内各芯线用明显的颜色或号码加以区别。

对悬挂电缆，控制电缆和通讯电缆有不少于20%的备用芯线。

吊架与吊具接线箱间采用多芯防水式快速插头连接，以便快速更换吊具。插头插座的防护等级为IP55。

4.9.13配线与配管

电线、电缆均安装在金属管或金属槽内，从电气房到拖至大梁接线箱的电缆将在大梁内的电缆槽内铺设。电缆槽为冷镀锌后表面油漆，具有良好的防腐防锈性能。金属管经光滑防腐处理，每根管子的90度弯头不得超过两处，管子的弯曲半径大于6倍的管子直径，管子的弯曲必须用弯管机。凡经受振动的控制设备，电动机等，在其接线处须配备有防护塑料套的金属挠性管，电缆导管采用抗振措施加以固定。线槽要求采用隔断线槽，线管高压与低压分开。

固定敷设电缆的弯曲内半径不小于6倍电缆外径。移动敷设电缆的弯曲半径不小于8倍电缆外径。电缆截面不大于导管截面积的40%。

用作电缆机械性保护的金属罩壳、电缆槽盖采取有效防腐蚀措施。电缆紧固件、支承、托架和附件均采用耐腐蚀材料制成。

电缆紧固件或扎带坚固，并具有足够表面积和一定开头能紧固电缆而不损伤护套或外护层。不会因起重机工作时的振动而产生附加应力和磨损。

任何电缆导管、电缆槽在接头时不采用焊接来连接，接头处可保证机械和电气上的连续性，并可靠接地，布置上使水不能在内部积聚。其端部有电缆保护措施以便电缆的护套或外护层不受损。所有电缆槽设有连续、可拆的盖。

导管和电缆槽用不锈钢螺栓、垫圈和螺母固定在支承架上，电缆槽盖用不锈钢螺丝固定。

交流和直流及不同电压等级的导线采用分隔敷设方法，各自独立安装。

照明线将独立敷设。

所有电线电缆的接头在接线箱内进行，金属导管内没有接头。当几个开关元件（如行程开关、按钮等）串联或并联时，它们之间的导线将返回到接线箱内，形成中间测试点要在有关的图上表示出来。

4.9.14电气箱、柜与端子

4.9.14.1 控制柜、接线箱、操作箱、分电箱

低压控制柜、箱将符合《电气控制设备》（GB3797-2016）的有关要求。

所有户外低压控制柜、接线箱、配电柜、操作箱、分电盘采用整体防护型，防护等级为IP65，由厚度≥2mm的不锈钢板制成。

电气房采用耐腐蚀材料制作而成，电气房必须保证不漏水，电气房内的电气元件安装在各自的电控柜内，电控柜防护等级为IP30。柜前通道为不小于0.6米，便于维修检查。同时电气房内配合不少于两台空调，具有自启动功能，保证室内温度温度。

箱、柜内的电气元件排列整齐，固定牢固，其型号、规格与设计图纸相符。柜内导线不充许中间接头，配线美观、整齐。控制柜对外连线、同一柜内不同结构部件之间的连线均通过接线排，接线排每个端子任一侧连接的导线不得超过两根。

室外接线箱内的适当位置设有排水孔。

所有导线两端接头紧固件均为铜质，接头部分装有金属套圈，在金属套圈上和接线排上有与接线图相一致的清晰的编号和标致。所有电线电缆尽可能都从底部进入箱、柜。在进口处填料密封以适应雨天作业。

控制柜内部装有灯光照明，柜内照度不低于50LX。

4.9.14.2 端子

不同电压等级的端子用明显标志加以区别。配电柜、控制柜、接线箱的接线端子板装在屏内维修方便处，端子数量比实际需要多20%。

4.9.14.3 保护

起重机所有的电气保护、安全联锁、限位、信号指示、报警、故障检测装置符合《起重机设计规范》GB/T3811-2008的设计要求。

4.9.14.4主要电气设备保护

主要电气设备具有完善的保护装置和报警装置，并有明确的故障显示。主要有超风速、超负荷、超速、短路、过流、过压、接地、过载、过热、堵转过流、失压（欠压）、失反馈、漏电、缺相、变频调速装置和PLC控制系统等保护功能。各电气设备的主要保护有如下配置：

a.过载

b.过电流

c.过电压

d.欠电压

e.短路

f.过热

g.缺相

h.控制器零位联锁

i.漏电

买方将根据需要配置其它必要的保护装置。

4.9.14.5起重机联锁保护

（1）限位开关与行程开关

各种行程开关具有灵活可靠，户外用限位开关和行程开关的防护等级为IP55，对经常冲击部位的限位采用接近限位开关。

对于各机构的所有终点停止限位，采用机械式限位，而不采用编码器代替。

（2）主要机构的联锁保护

各主要机构除了主令控制器的零位联锁保护外，必须包括下列的联锁和保护：

A.起升机构、小车机构

PLC与速度驱动器故障联锁：

超负荷保护；

当吊具下起升载荷达到90%额定负荷时，在司机室给司机延时3秒，断续声、光报警，起重机仍可工作。

当吊具下起升载荷达到100%额定负荷时，延时3秒给司机以持续声、光报警，起重机仍可工作。

当吊具下起升载荷达到110%额定负荷时，延时3秒给司机以持续声、光报警，并且自动停止起升运行，但仍可下降。

过速保护：当起升/下降速度超过115%的电机额定速度时，切断主控制电源，并紧急制动；

起升电机冷却系统风压联锁；

接近起升正常停止位置前的上、下减速限位联锁；

达到起升正常停止位置时的上、下停止限位联锁；

过起升极限限位联锁；

吊具下降至地面3米高度时进行减速运行的限位开关；

只有吊具旋锁完全开锁或完全闭锁时，吊具才能上升/下降；

防止钢丝绳过度松驰的限位联锁；

吊架与吊具的连接与起升机构的联锁；

其它一些必要的联锁保护等；

小车运行至正常停止位置前的前后减速限位联锁；

小车运行至正常停止位置时的前后停止限位联锁；

小车运行前后极限限位联锁；

当去司机室的通道的门未关时（设限位开关），小车不能运行；

应急旁路；

其它一些必要的联锁保护等；

B.大车机构

PLC与速度驱动器故障联锁；

大车防风系缆、防撞装置与大车运行有联锁；

应急旁路；

其它一些必要的联锁保护等；

C.吊具旋锁及其与主起升之间的联锁

4个旋锁都处于打开或关闭位置才能操作起升；

未“着箱”时，旋锁不能旋转；

吊具带有负载时，旋锁不能打开；

在电源中断时及恢复后，旋锁将保持其最后状态。

（1）载荷传感器

荷重传感器安装于能灵敏反应荷重变化，有利正常工作和便于维修的地方。荷重传感器综合误差不大于5%。

（2）报警信号装置与紧停按钮。

A.在以下位置设置紧急停止按钮：

1.司机室                      1个

2.电气控制室                  1个

3.横梁中部距地面1.4米处       本机两侧腿下各一只，可在地面方便操作

4.机器房                      1个

在紧急情况下能切断控制电源，停止各机构运行。并将各急停按钮的动作信号分别输入PLC，并在触摸屏上能显示。

B.报警装置：

B－1 风速警报装置

在起重机最高处安装风速仪，并安装于不受外物阻碍处。在司机室设有风速声、光报警装置；司机室设有风速指示装置，可显示瞬时风速和近2分钟平均风速。当风速达到20米/秒自动切断控制电源，并能在司机室手动解除联锁。

B－2 大车行走声光报警装置：

起重机的四腿近地面处各装一个防风雨的旋转式发光声响警报器，在行走电机启动自动开始工作。

B－3 电笛：

机上装一个电笛，以供司机在作业时提醒附近人员注意。

B-4 接地和防雷

起重机接地、防雷的安装、施工、验收应符合国家标准的各项要求。

所有电气设备,正常不带电的金属外壳、支架、管槽、电缆金属外皮等均可靠接地。金属结构应通过铜靴导体接触大车行走钢轨接地,且接地电流不流进轴销和轴承。

开关柜、操作台的接地铜绞线最小截面为2.5mm2 。

箱、柜的门应用铜绞线与接地金属结构件可靠连接，其截面不小于2.5mm2 。

有金属护套的电缆，其金属护套两端可靠接地,其接地铜导体截面积Q与相关载流导体截面积S的关系应满足如下条件：

（1）当金属护套的电缆≤25mm2 时，接地铜导体截面积≥2.5mm2；

（2）当金属护套的电缆＞25mm2 时，接地铜导体截面积≥4mm2。

但最后分路允许只作电源端接地, 对于控制、通讯和仪表设备电缆, 由于技术上原因, 若一端接地较为有利时, 应一端接地。

在最高顶部均设避雷针，针体至少高出航空障碍灯300mm。起重机应考虑设有应雷电安全引至地面轨道的设施。

PLC等电子设备的控制、监视、管理、诊断系统的接地方式应按其特殊要求进行设计。

严禁用接地线作载流零线。

电源回路中加装电涌保护器，以此防护雷电对系统的破坏，确保系统的安全可靠性。

加装位置如下：

1、整流变频驱动电源输入输出

2、电气房主控柜PLC电源

4.9.15通讯

4.9.15.1通讯系统的选择、设计、使用与安装，严格地选择适合港口机械的通讯产品，产品保证安全、可靠、畅通。

4.9.15.2 扩音器

司机室配备一套扩音系统，扬声器装在司机室外，话筒和放大器装在司机室内。司机在不离开座位和操纵杆的情况下可以使用这套扩音系统，并可调节音量。

4.9.15.3无线车载机和无线对讲机。

每台起重机配置数字式无线电调频车载机1套，射频的频率范围和功能由买方提供。

4.9.16监控系统要求

4.9.16.1四个安装于大车门腿，监控大车运行时地面的状况；

4.9.16.2二个安装于大车取电装置（或动力装置）部位，能够有效监控大车取电装置上电的情况；

4.9.16.3一个安装于机房内，能够有效监控机房内情况；

4.9.16.4一个安装于司机室内，能够有效监控司机室内作业情况；

4.9.16.5二个安装于横梁左右，能够监控大车作业区域的情况；

4.9.16.6监控显示器放置于司机室内部，显示器能够显示单个画面也能切换到多个画面显示；

4.9.16.7司机室内设置一台控制器，能对整个系统进行有效的操控；

4.9.16.8系统设置存储系统，要求覆盖存储，时间不低于30天。

4.9.16.9码头用起重机在前大梁布置监控系统，实施有效监控靠离泊船只情况。

4.9.16.10系统预留远程传输接口，大车上的视频监控数据可通过无线或光纤传输至码头中控室。

4.9.16.11摄像机采用网络高清摄像头（外壳必须为不锈钢材质），镜头要求不少于 25 倍光学变焦，并自带雨刷清洗镜头功能: 图像的分辨率至少 1080P及以上，采用 H.265 视频压缩算法，支持宽动态、背光补偿、强光抑制、 NIR红外增强技术、 3D 降噪、图像翻转: 支持透雾、数字防抖、场景模式设置: 采用高效低功耗红外阵列，照射距离达 150 米，远远光灯根据镜头变倍位置自动切换，使夜间作业画面清晰: 摄像机按 IP67 防护等级设计，完全防震、防高低温、防水、防尘、防腐蚀结构，同时适用高电压电磁、耐恶劣环境使用。

4.9.16.12视频监控系统与PLC联动，能按指定画面做自动切换，例如：当大车向左运行的时候显示左侧的2个角上面的画面，当大车向右运行的时候显示右侧的2个角的画面。

4.9.16.13显示器要求采用 22寸以上全高清 LED 工业级液晶屏，并且能根据环境亮度自动感光智能调节屏幕，显示对比度不少于 800:1 ，亮度达250cd/m2 以上，最大可视角度达 135/178º以上，需采用工业航空密封接口，外壳完全针对复杂的车载环境设计，全金属密封导热外壳，采用工业级元器件，完全达到减震、防尘、防水、防腐蚀等恶劣环境使用标准。

4.9.16.14后端管理及存储部分: 采用工业级嵌入式软件操作系统，支持 H.265 高清解码，至少支持 12 路以上 1080P 视频接入管理方便以后扩展: 要求不覆盖的录像时间至少达到一个月以上: 需采用工业航空密封接口，完全针对复杂的车载环境设计，全金属密封导热外壳，采用工业级元器件，完全达到减震、防尘、防腐蚀等恶劣环境使用标准; 能多路控制及切换功能，多画面显示自由切换: 配有网络接口，支持各网络协议，可连接远程 CMS 、无线传输扩展功能:

4.9.16.15耗材及其他部分: 采用视频采用电缆，需采用适应室外及海边使用的阻燃、抗寒、耐腐蚀以及双屏蔽传输线材，并使用 304 不锈钢波纹连接护套管达到防腐、防高温的要求.

4.10表面处理和涂漆

4.10.1一般叙述

油漆达到15年的防腐年限，即在规定年限内油漆锈蚀程度不超过欧洲Re3的等级标准，主要结构件表面的锈蚀程度不超过Re3级，并且维持颜色和漆膜无粉化和褪色。

4.10.2预处理和车间底漆

预处理的钢板按照SSPC－SP10或瑞典工业标准Sa2.5级喷丸清洁，粗糙度相当于Rugotest No.3 N9a至N10a,即40~70微米。

钢板或型钢在预处理流水线上经喷丸清洁后，立即喷涂硅酸锌车间底漆，干膜厚度为20微米。

根据涂装防护15年的质量要求，本部分内容概述了起重机涂装设计、工艺、施工、检验、材料等方面的要求。

技术条件

SIS 055900							瑞典工业除锈标准

GB8923-88					涂装前钢铁表面锈蚀等级和除锈等级标准

ISO8504-1:1998或GB13288:1991  	表面处理粗糙度标准

GB9286-88							色漆、清漆漆膜划格试验标准

GB1764-79							漆膜厚度测定法标准

ISO12944-1~8		             腐蚀环境评定与划分、涂装防腐期

设计、油漆系统选择标准

JIS H 8641							热浸镀锌标准

ISO2409-1972（E）					色漆、清漆漆膜划格试验标准

a结构件要求涂环氧富锌底漆, 环氧树脂云母氧化铁漆和聚氨脂面漆。

b结构箱体内表面，要求涂环氧富锌漆, 环氧树脂云母氧化铁漆。

c镀锌件表面和机加工表面要求涂磷化底漆，环氧树脂云母氧化铁漆和聚氨脂面漆。

d对油箱和减速箱壳体的内表面, 涂二层耐油瓷漆。

e底漆采用环氧富锌底漆, 其固体含量按体积计应不少于50％。

f中间漆应采用环氧树脂云母氧化铁漆, 其固体含量按体积计应不少于80％。

g面漆采用聚氨脂面漆, 固体含量按体积计应不少于50％。

h油漆保用期为15年，自设备验收合格日算起的十五年内,油漆层不允许出现开裂、腐蚀、漆皮剥落、风化或退色。

i底漆、中间漆和面漆选用国内外著名公司油漆品牌，并确保油漆间相互匹配。

卖方应随投标书提供除锈和涂漆的系统说明,并提供样本、涂漆说明及其配方,以取得买方认可。

底漆、中间漆和面漆应当采用不同颜色，每一层都应有足够的对比度,以便检查是否全部覆盖。

4.10.3预处理和车间底漆

预处理的钢材按照GB8923—88《钢材表面锈蚀等级和除锈等级》喷丸清洁至Sa2.5级或以上，表面粗糙度达到50—75μm。

钢材经喷丸后应立即喷涂环氧富锌底漆干膜厚度为20--25μm。

4.10.4油漆

结构件外表面经二次除锈后，用环氧富锌底漆修补损坏的部位。然后统喷环氧富锌底漆，中层漆环氧树脂云母氧化铁漆，最后统涂二道聚氨脂面漆, 涂漆漆膜厚度要求:

| 涂 层 | 涂 料 名 称 | 干 膜 厚 度 |
| --- | --- | --- |
| 底 漆 | 环氧富锌底漆 | 50μm |
| 中 间 漆 | 环氧树脂云母氧化铁漆 | 120μm |
| 面 漆 | 聚氨脂面漆 | 40μm×2 |
| 总厚度不小于 |  | 250μm |

箱体内表面涂漆漆膜厚度要求:

| 涂 层 | 涂 料 名 称 | 干 膜 厚 度 |
| --- | --- | --- |
| 底 漆 | 环氧富锌底漆 | 50μm |
| 中 间 漆 | 环氧树脂云母氧化铁漆 | 120μm |
| 总厚度不小于 |  | 170μm |

镀锌件表面用清洗剂去除镀锌件表面的油或油脂，用淡水洗去盐或其他污物，如有锌锈应用砂纸打磨去除。

| 涂 层 | 涂 料 名 称 | 干 膜 厚 度 |
| --- | --- | --- |
| 底 漆 | 磷化底漆 | 10μm |
| 中 间 漆 | 环氧树脂云母氧化铁漆 | 120μm |
| 面 漆 | 聚氨脂面漆 | 40μm×2 |
| 总厚度不小于 |  | 210μm |

现场修补在现场因烧焊或机械损伤的表面，应先打磨至St3级标准，然后逐层进行修补：

| 涂 层 | 涂 料 名 称 | 干 膜 厚 度 |
| --- | --- | --- |
| 底 漆 | 环氧富锌底漆 | 50μm |
| 中 间 漆 | 环氧树脂云母氧化铁漆 | 120μm |
| 面 漆 | 聚氨脂面漆 | 40μm×2 |
| 总厚度不小于 |  | 250μm |

4.10.5油漆施工

4.10.5.1施工工具

大面积施工使用高压无气喷涂设备，弯头刷和小规格刷用于角落，狭小及型材反面和开孔边缘的预涂和油漆。

4.10.5.2施工环境

低材温度必须高于露点温度30以上，空气相对湿度低于85%。施工部位应保证良好安全的出入通道、照明和通风，以便进行处理和油漆施工，同时也便于质量检查。

4.10.5.3施工方法

预涂---经二次除锈清洁后的钢结构，在喷底漆和中层漆前先对边缘、角落、焊缝及开孔等喷涂难以达到的部位用小刷和弯头刷进行预涂，以保证这些部位的油漆厚度。

喷涂—-大面积施工时采用高压无气喷涂，以取得均匀准确的漆膜厚度和理想的外观；施工中基料与固化剂的混合比例，喷嘴的口径，泵的压力，稀释剂的用量以及油漆的干燥时间等应根据不同产品分别按照油漆供应商说明书上的要求执行。

4.10.6油漆修补

4.10.6.1对涂装受损或有缺陷的部位，应用动力工具打磨至St3级，然后再按配套逐层进行修补至规定的膜厚。结构件制造尽量减少现场施焊和切割。

4.10.7涂层表面质量要求

暴露表面无漏涂、流挂、刷痕、针孔、起皱或龟裂等缺陷；表面颜色与规定颜色一致，无干喷的颗粒。不可见部位无漏涂、裂纹、起皱等缺陷，表面无严重流挂。

所有测量点的膜厚应达到规定膜厚的85%以上。

4.10.8面漆颜色要求

整机外表面油漆颜色                            橙色（由买方确定）

电气控制室、高压室四周                        蓝色（由买方确定）

电气控制室、高压室顶部                        橙色（由买方确定）

司机室外外表面                                橙色（由买方确定）

电气控制室、司机室、高压室内部四              白色（由买方确定）

梯子、栏杆                                    橙色（由买方确定）

大车台车架下部结构：黑/黄色萤光漆警示标线

色卡号需经买方确认，基本颜色与系统匹配待定。

4.10.9结构成型后的二次除锈和油漆系统

清除焊渣、飞溅，用打磨工具磨平锐边和尖角，不规则的焊缝打磨圆滑；咬边和焊缝气孔需补焊并打磨圆滑。

油和油脂等污物应用清洁剂清除，然后彻底清理干净。

所有因焊接、切割、火工灼伤或机械损伤的部位及锈蚀处需要喷砂至Sa2.5级或用动力工具打磨干净至St3级（箱体内部至少St2级）并保留一定的粗糙度。对于车间底漆完好但已产生锌盐的部位全部处理干净。

暴露主结构外表面油漆配套

| 涂 层 | 干膜厚度m |
| --- | --- |
| 环氧富锌底漆 | 70 |
| 环氧中层漆 | 100 |
| 面漆 | 100 |
| 总膜厚 | 270 |

非封闭结构件内表面油漆配套

| 涂 层 | 干膜厚m |
| --- | --- |
| 环氧富锌底漆 | 50 |
| 环氧中层漆 | 70 |
| 总膜厚 | 120 |

封闭结构件（包括封闭的圆管）内表面仅涂车间底漆。

结构件宽度和园管直径小于900mm的构件，不作涂装处理。

4.10.10油漆施工

大面积施工使用高压无气喷涂设备，弯头刷和小规格刷用于角落，狭小及型材反面和开孔边缘的预涂和油漆。

底材温度必须高于露点温度30C以上，空气相对湿度低于85％。

施工部位保证良好安全的出入通道、照明和通风，以便进行表面处理和油漆施工，同时也便于质量检查。

经二次除锈清洁后的钢结构，在喷涂底漆和中层漆前先对边缘、角落、焊缝及开孔等喷涂难以达到的部位用小刷和弯头进行预涂，以保证这些部位的油漆厚度。

大面积涂漆时采用高压无气喷涂，以取得均匀准确的漆膜厚度和理想的外观；施工中基料与固化剂的混合比率，喷嘴的口径，泵的压力，稀释剂的用量以及油漆的干燥时间等应根据不同产品分别按照油漆供货商说明书上的要求执行。

4.11质检

质检人员要做好涂装前工况、气候条件、涂装质量等每道工序的检查并向买方提供质检报告，由买方认可。质检不合格时，应通知施工人员进行必要的修复。修复后通知买方复检直到合格为止。

4.11.1 质检内容

漆膜厚度检测

按GB1764-79标准规定，用永磁或电磁漆膜测厚仪检测漆膜厚度。每平方米1个检测点，90%的被测点达到或超过油漆配套中要求的漆膜厚度，剩余10％的点必须达到规定漆膜厚度的90％。如没有达到要求，则根据具体情况做局部或全面补涂。

漆膜附着力检测

按GB9286-88或ISO2409－1972（E）标准规定进行划格检测，附着力达到合格标准。

漆膜外观检测

湿膜不得缩边、起泡、发白、失色、流挂、针孔。

干膜不得有细微龟裂、剥落等现象，漆膜均匀、平整、色泽一致，不得有漏涂、流挂、花涂、开裂、针孔、橘皮、脱层等缺陷。

温度、湿度、露点，用干湿计、露点盘及钢板温度计检测。

当同一种颜色连续涂漆时，分层进行，每一层都有足够的对比度，以便鉴定是否全部覆盖。投标与甲方商定每道涂装结束后的中间验收，这是总体验收的前提和组成部分，必须及时告知甲方有关各道涂装的确切涂装时间，以便进行中间验收。最终验收及时与甲方进行书面商定，乙方做好可以检查涂装面的准备工作，并提交已进行的中间检验记录。

在装运过程中，由于摩擦受损坏地方要进行补漆，使其恢复原来状态。自设备验收合格日算起的五年内，所有涂装不允许出现开裂、腐蚀、漆皮剥落、风化或退色。五年内非人为原因出现的锈点、爆裂、剥落或其他问题，乙方将对这些部位进行局部修补或直至全部重新涂装。

4.11.2 质检报告

涂装工程结束时，向买方提供涂装记录与涂装质量检验报告。

4.11.3油漆性能指标

4.11.3.1 底漆

环氧富锌底漆：

环氧树脂，聚酰胺合成固化；

高闪点，速干；

抗碱性；

干膜中至少要含锌80％；

混合后产品比重不小于1.7kg/l。

4.11.3.2 中间漆

环氧树脂厚浆漆：

环氧树脂，聚酰胺合成固化；

高聚合，不定期覆涂；

被设计用于覆盖经过处理的表面或环氧富锌底漆表面的保护层；

体质染料或云母氧化铁染料着色；

混合后产品比重不小于1.4kg/l。溶剂含量低。

4.11.3.3 面漆

聚氨脂面漆：

优异的防腐性，抗老化性；

耐候，保光、保色，高硬度，高装饰性；

耐温变，不粘污；

适用各种恶劣气候和腐蚀环境；

混合后产品比重不小于1.1kg/l。

4.12 标记和铭牌

4.12.1 铭牌的式样和材料及安装位置经买方认可后，并将它固定在机上醒目部位。

4.12.2 铭牌包含以下内容：

（1）用户名称和设备编号

（2）额定起重量

（3）设备名称和类型

（4）制造厂名和制造日期

（5）润滑标牌

（6）电气柜门内电气接线图

（7）吊具电气接线图

（8）其它所需的参数和内容

4.12.3 司机室内醒目处设置有本机主要性能参数的标牌，各操作手柄、按钮标明操作方向和用途的标牌。司机室、电气控制室、开关柜内个信号灯、指示器、仪表指示内容的标牌。

4.12.4 在有关部位设有醒目的警告标志。

4.12.5 各项标注内容都将按中国的国家法定计量标准来标注。

4.12.6 标记和铭牌用镂蚀的不锈钢材料制成。

4.13 主要外购件品牌推荐表（单台套）

| 外购件名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | 马钢、鞍钢、宝钢 |  |
| 起升电机 | 江西江特、武汉长航、无锡新大力 |  |
| 起升、行走减速器 | SEW、华成中德、NORD |  |
| 制动器 | 河南焦作金箍、江西华伍、长沙三占 |  |
| 吊具水平偏斜电推动杆 | 河南焦作、江西华伍、浙江象山 |  |
| 联轴器 | 宁波伟隆、镇江蓝星、镇江中冶 |  |
| 缓冲器 | 上海辽清缓、沈阳安泰、平凉荣康 |  |
| 钢丝绳 | 贵绳、江苏法尔胜、巨力 |  |
| 轴承 | 哈、瓦、洛 |  |
| 滑轮 | 海之杰、大力、无锡新华 |  |
| 吊具 | 振华、华东、常州南港 |  |
| 油漆 | 立邦、海虹、佐敦 |  |
| 夹轮器 | 江西华伍、长沙三占 |  |
| 电器元件 | 上海施耐德、ABB、西门子 |  |
| PLC | 西门子、ABB、欧姆龙 |  |
| 编程器 | IBM、联想、戴尔 |  |
| 变频器 | 安川、上海ABB、武汉港迪 |  |
| 电缆（动力、控制、照明电缆） | 江苏上上、江苏中煤、宝胜 |  |
| 吊具电缆 | 耐克森、阿里斯顿、普睿司曼 |  |
| 主令控制器 | 上海施耐德、S+B带编程器、常州常迪 |  |
| 行程开关 | 施迈赛、TURCK、P+F |  |
| 电控系统 | 武汉港迪、常州基腾、上海海得 |  |
| 司机室、联动台 | 常州常迪、武汉港迪、三门阳光 |  |
| 超载限制器 | 宜昌凯诺、常州常欣、湖北微特 |  |
| 电缆卷筒 | 常州自得、常州常迪、常州易斯勒 |  |
| 视频监控 | 泛海巨涛、力航科技、常州常迪 |  |
| 灯具 | 上海“菲利浦”、连云港杰瑞、上海正域 |  |
| 空调（电气房二台柜式，司机室一台） | 格力、大金、美的 |  |
| 端子排(控制) | 菲尼克斯、魏德米勒 |  |
| 触摸屏 | SCHNEIDER、SIEMENS |  |
| 风速仪 | 峥宇气象、上海正域、南华机电 |  |
| 操作手柄 | SCHNEIDER、SPOHN、S+B |  |
| 工控机 | 西门子、菲尼克斯、研华 |  |
| 无线车载及对讲机 | 好易通、海能达、科立讯 |  |
| 交流接触器 | SIEMENS、SCHNEIDER、ABB |  |
| 电缆拖令 | 常州沪港、宁波伟隆、加多稳 |  |

4.14 随机备品备件清单 （单台套）

| 名称 | 使用部位（规 格） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动瓦 | 起升、大车运行、小车运行 | 副 | 各2 |  |
| 照明灯泡 | 主梁下投光灯 | 只 | 2 |  |
| 行程开关 | 大、小车（TD系列） | 只 | 4 |  |
| 高度限位器 | 起升（QGX-A） | 只 | 1 |  |
| 踏步板 | 扶梯 | 只 | 2 |  |
| 电缆滑车 | 小车拖缆 | 套 | 2 |  |
| 单向轴承 | 电缆卷筒 | 只 | 1 |  |
| 行走报警器 | 大车运行 | 只 | 1 |  |
| 密封胶 |  | 只 | 10 |  |
| 油咀 |  | 只 | 8 |  |
| 指示灯 | 联动台等 | 只 | 6 |  |
| 按钮 | 联动台 | 只 | 2 |  |
| 熔断器 | 电气柜（低压） | 只 | 2 |  |
| 断路器 | 电气柜 | 只 | 2 |  |
| 热继电器 | 电气柜 | 只 | 2 |  |
| 集装箱吊具锁头 |  | 只 | 4 |  |

4.15 随机工具清单（一台起重机）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 2 |  |
| 2 | 重型套筒扳手 | 26件/套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 脚踏注油器 |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 千斤顶 | 5t螺旋式 | 只 | 1 |  |
| 5 | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 2 |  |
| 6 | 手锤 | 1.5磅 | 把 | 1 |  |
| 7 | 工具箱 | 自制 | 只 | 1 |  |
| 8 | 一字螺丝刀 | 50×5/75×5 | 把 | 各2 |  |
| 9 | 十字用螺丝刀 | 50×5/75×5 | 把 | 各2 |  |
| 10 | 中齿锉 | 平锉/圆锉/三角锉 | 把 | 各1 |  |
| 11 | 粗齿锉 | 平锉/圆锉/三角锉 | 把 | 各1 |  |
| 12 | 内六角扳手 | 9支/套 | 套 | 1 |  |
| 13 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 1 |  |
| 14 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 1 |  |
| 15 | 充电式吸尘器 |  | 把 | 1 |  |
| 16 | 电子万用表 |  | 只 | 1 |  |
| 17 | 扩音机（含在主机内） |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 最终竣工文件及机械装配、易损件详细加工零件图 |  | 套 | 1 | 另1套电子版 |
| 10 | 最终竣工电气线路图 |  | 套 | 1 | 另1套电子版 |
| 20 | 使用保养和修理手册 |  | 套 | 1 | 另1套电子版 |
| 21 | 所有外购件的使用说明书及技术资料（中文印刷成册） |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 龙门吊检验等各项外购产品合格证 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | PLC、变频器程序或软件及10米网线 |  | 套 | 1 |  |

4.16技术服务和质保期服务要求

4.16.1 技术服务

4.16.1 .1 设计审查

设计审查的目的是检查卖方设计是否符合本技术标书，买方对卖方的设计审查，并不解除卖方对设计应承担的全部责任和对卖方产品不符合本技术标书要求追索的权利。

4.16.2	设计审查程序和内容

卖方在合同生效后20日内向买方提交设计审查用图纸、资料一式六份。在提供图纸、资料后一周内，对所提供资料进行审查。买方按技术规格书和合同的要求提出审查意见，买方的设计审查并不能解除卖方的设计责任。审查过程一切费用由卖方负责。卖方根据双方确认的意见进行修改、制造。

合同生效后25日内召开设计审查会

由卖方组织，根据双方签定的技术协议要求，以及卖方提供的图纸及资料（附有关计算资料），由卖方对技术方案进行说明，供专家讨论并审议基本设计方案，并由卖家对照专家审查意见进行整改。

设计审查内容包括：

1、起重机总体设计布置与现场锚定，止档，拉锚点的关系

2、起重机轮压，导电，电缆卷筒方位与基建设计的衔接

3、起重机总体设计方位布置与现场的关系（如登机部位，大车运行驱动机构方位等）

4、根据技术协议对起重机主要参数进行审议

5、主要结构件的结构设计及结构计算书审议

6、各机构：起升，大、小车运行，钢丝绳缠绕设计及计算书审议

7、起升、小车、大车机构的驱动功率计算

8、起升、小车、大车机构的减速箱和制动器的选型

9、部件设计与技术协议的符合性审议

10、斜梯平台栏杆等布局审议

11、司机室和操作台布置审议

12、电气原理图审议

13、电气布置图审议

14、设计、制造、总装时间进度计划审议

15、质量控制及验收标准审议

设计审查图包括：

起重机总图、金属结构总图，小车总图，钢丝绳缠绕图，大车运行机构总图，梯子平台栏杆布置总图。锚定装置装配图，防风系缆装置图

2、主梁、支腿、横梁、小车架、电气房、司机室、电缆卷筒安装图

3、大、小车车轮组、水平轮组、台车组、大小平衡梁、卷筒组、滑轮组、吊具总图

4、电气原理图、电气设备布置图、机上供电系统接线图、电气设备之间电缆布线图

4.16.3 监造和检验

4.16.3.1本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合本技术规格书的规定。

4.16.3.2 卖方在本合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准和监造大纲。有关标准应符合本技术规格书的规定。

4.16.3.3买方监造人员在卖方工厂期间不签署任何检验文件，不代替卖方到货后的检验，不解除卖方在保证期内对货物承担的保证责任。

4.16.3.4买方有权派遣代表对该机的材料、制造、安装和检验进行现场监督。卖方应在各部件组装和检验开始前1个月，将组装和检验计划通知买方，以便买方安排设备监造小组到卖方工厂进行监造。如买方不能派遣上述检验代表时，则卖方有权自行检验。

4.16.3.5所有检验测试工作应按买卖双方确定的标准规范和程序进行。主要测试项目应在买方设备监造小组代表在场的情况下进行。买卖双方确定由卖方单独进行的测试项目，应提交测试报告，供买方审核。卖方采购的物料，需提供原制造厂出具并经买方复检确认的质量合格证或检验单，作为质量依据。

4.16.3.6在监造人员停留期间，卖方应免费提供必要的技术资料和图纸，提供必要的测试设备和工具。卖方应允许买方代表对制作中的设备部件进行检验时拍照。

4.16.3.7如发现所检验的材料不符合质量要求时，买方代表有权提出意见， 卖方应认真考虑监造人员提出的各种意见，采取有效措施，保证起重机的制造质量。

4.16.4工厂检验

4.16.4.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方应严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

4.16.4.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

4.16.4.3卖方检验的结果应满足本技术规格书的要求，如有不符之处或达不到标准要求， 卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方若发生重大质量问题，应及时将情况通知买方。

4.16.4.4工厂检验的所有费用包括在合同总价内。

4.16.4.5工厂检验内容：

主受力件的材料试验（包括机械性能、缺陷检查等）；

主受力结构的焊缝检查（100％的超声波检查及至少5％的X射线抽检、对于超声波检查怀疑的部位必须进行X射线检查）；

液压系统及元件应进行1.5倍设计压力的耐压试验；

焊接受压的非压力容器应用压缩空气加肥皂沫进行渗漏试验，试验压力不应低于容器实际工作压力的1.5倍；

各阀门开闭动作的可靠性检查；

各转动部件的振动检验；

各密封件的密封性能检查；

各主要机构应进行工厂组装试验；

电气元器件的绝缘性能及可靠性试验；

电动机机械、电气方面的性能验证；

控制系统及元件的可靠性检查。

4.16.5设备监造

4.16.5.1买卖双方根据本技术规范书的原则签订设备监造协议。

4.16.5.2买方将对卖方在国内生产的合同设备进行监造，并在试验前20天通知买方和监造代表。对国外生产设备进行工厂检验。

4.16.4.3 重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认（文件见证）后方可投料。

4.16.5.4 国内部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前10天内提供给买方监造代表。国外部分的设备文件见证和现场见证资料需在见证前30天内提供给买方监造代表。

4.16.5.5卖方在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

4.16.5.6买方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，卖方应积极配合并提供相关资料的复印件。

4.16.5.7合同设备的重要部件和专用部件未经买方允许，卖方不得擅自调换。

4.16.5.8买方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

4.16.6 监造依据

根1据本招标文件和《DL/T 586-2008 电力设备监造技术导则》及《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关政策的规定，实施监造。

4.16.7监造和检验方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。

R 点：卖方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W 点：买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H 点：停工待检。卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录。

每次监造内容完成后，买方和卖方监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

4.16.8监造内容

| 序号 | 项目内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1 | 机械部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢结构 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 主要材质检验，钢材预处理。 | √ | √ | √ |  |
| 1.1.2 | 主要焊缝检验，焊件是否严格按焊接工艺制作。 |  | √ | √ |  |
| 1.1.3 | 门架构造、高度 |  | √ | √ |  |
| 1.1.4 | 轨道接头无冲击处理及安装精度。 |  | √ | √ |  |
| 1.1.5 | 各吊具、吊钩、吊架各项性能 |  | √ | √ |  |
| 1.1.6 | 吊具上架 |  | √ | √ |  |
| 1.1.7 | 机器房防雨、防尘、防火、抗腐蚀及防台风设施，维修起重设备性能及布置 |  | √ | √ |  |
| 1.1.8 | 司机室隔热、隔音、阻燃材料，视野，及座椅性能。 |  | √ |  |  |
| 1.2 | 机构 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 减速器性能参数、齿面硬度、密封及冷却。 |  | √ | √ |  |
| 1.2.2 | 联轴器结构形式、拆装方式及安全系数。 |  | √ | √ |  |
| 1.2.3 | 制动器型式、参数及间隙补偿装置。 |  | √ | √ |  |
| 1.2.4 | 钢丝绳卷筒绳筒直径比、绳槽加工精度、防松装置及安全圈数。 |  | √ |  |  |
| 1.2.5 | 滑轮绳轮直径比、防钢绳脱槽装置结构。 |  | √ |  |  |
| 1.2.6 | 车轮材质及主要尺寸、热处理硬度。 |  | √ | √ |  |
| 1.2.7 | 小车运行机构：驱动轮数、安全装置 |  | √ |  |  |
| 1.2.8 | 大车运行机构：驱动轮数、安全装置（夹轮器、锚定装置及防风系缆等）。 |  | √ | √ |  |
| 1.2.9 | 起升机构：钢丝绳布置、两套制动器。 |  | √ |  |  |
| 1.2.10 | 上述四机构厂内组装及试运转。 | √ | √ | √ |  |
| 1.3 | 液压、消防系统厂内调试。 |  | √ | √ |  |
| 1.4 | 集中润滑及润滑图表。 |  | √ | √ |  |
| 1.5 | 油漆性能、外观及漆膜厚度。 |  | √ |  |  |
| 2 | 供电部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电动机的检验合格证、产品配套技术文件及资料。 |  |  | √ |  |
| 2.2 | 电气装置设备性能参数、工艺安装和配线布局。 |  | √ | √ |  |
| 2.3 | 电缆，控制、仪表电缆性能参数。 |  |  | √ |  |
| 2.4 | 供电照明系统厂内调试 |  | √ | √ |  |
| 3 | 控制部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制系统主要设备检验合格证，产品配套技术文件及资料。 |  |  | √ |  |
| 3.2 | 控制控制柜，变频调速控制柜、PLC柜、司机操作室工艺安装和配线布局。 |  |  | √ |  |
| 3.3 | PLC主机及I/O模块设备供电电源接线 |  | √ |  |  |
| 3.4 | 柜体、箱体及操作台的外观、表面处理、防腐、颜色及防护。 |  | √ |  |  |
| 3.5 | 柜内电气控制设备安装、配线、端子接线。 |  | √ |  |  |
| 3.6 | 控制系统设备及软件厂内调试 |  | √ | √ |  |
| 4 | 环境保护 |  |  |  |  |
| 4.1 | 司机室、控制室、PLC室理货员室空调设备性能 |  |  | √ |  |
| 4.2 | 机房、通风系统设备性能 |  |  | √ |  |
| 5 | 整机性能试验 | √ | √ | √ |  |

（R： 文件见证； W： 现场见证； H： 停工见证。）

卖方应对监造内容向买方提出建议。

4.16.9对卖方配合监造的要求

4.16.9.1提前10天将设备监造项目及检验时间通知买方，监造项目和方式由买卖双方协商确定；

4.16.9.2买方代表有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括中间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。并不由此发生任何费用。

4.16.9.3买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下，卖方不得擅自处理。

4.16.9.4 卖方给买方监造代表免费提供专用办公室及通讯、生活、交通等的方便。

4.16.9.5 卖方给买方监造代表提供必需的检查工具、量具等。

4.17调试和验收

安装期间卖方应派出称职的、富有经验的、专业配套齐全的技术人员来现场，负责整机的试验、验收工作。

4.17.1性能试验

起重机在卖方码头安装完毕后，由买方和当地技术监督检测部门对该机进行验收。试验和验收应遵循经双方认可的试验和验收大纲进行。本机试验要求分为空载、动载、静载三个阶段进行，每个阶段都有齐全的试验记录。

性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合合同文件要求。

性能验收试验的地点为卖方现场。

性能试验的时间：设备性能具体试验时间由买卖双方协商确定。

性能验收试验由卖方主持，买方参加。试验大纲由卖方提供，买方确认。

性能验收试验的内容：

起重机安装完成后， 卖方负责在买方的技术人员参与下，在现场进行调试、性能试验工作，调试和试验应按试验大纲进行。需对每个机构进行单独调试和联合调试, 每个阶段都要求做好调试记录，通过调试，使起重机达到合同规定的各项技术性能要求，并使全部工作做到买方满意。

调试前应对起重机进行一般性检查，内容包括：结构、机械传动、电气、线管、电机电缆、接头及线头标记、螺栓连接、润滑系统、钢丝绳卷绕系统、吊具、吊钩、吊架、PLC装置、系统检测装置、安全保护、通讯系统以及其它认为必需的检查。

为确保起重机质量, 卖方应按买卖双方审定的标准规范和程序进行测试检验。所有测试检验项目都应向买方提交正式报告。测试检验应不少于下列项目:

提供厂家钢材检验证明书，内容包括；尺寸、数量、重量、产品编号、力学性能试验、化学成分和起重机上的使用部位等；

（1）    焊缝超声波探伤检验；

（2）    钢丝绳检验；

（3）    各高强度螺栓连接部位的安全可靠性、金属结构的变形情况；

（4）    液压元器件(包括泵、阀、油缸、油马达)检验；

（5）    减速器各齿轮、轴检验（硬度、精度、啮合等) ；

（6）    制动器试验；

（7）    电动机-联轴器-制动器-减速器-钢丝绳卷筒等安装同轴度检查；

（8）    钢结构各部件制作质量检验；

（9）    钢结构总装过程检验；

（10）  供电电缆卷取装置试验；

（11）各机构电力拖动性能测试检验(调速系统各种性能参数用光电记录仪测定) ；

（12）  电气设备(包括电机、电缆、柜、箱等)的绝缘电阻和工频耐压测试；

（13）  低压回路绝缘电阻和工频耐压测试；

（14）  PLC系统功能测试检验；

（15）  计算机管理系统性能测试检验；

（16）起升、小车、大车机构的保护装置测试(如过流、过热、短路、限位等)；

（17）接地电阻测试；

（18）主要电气设备抗干扰试验；

（19）油漆检验；

（20） 安全保护装置、紧急停车、行程开关和联锁功能的试验。每个安全保护装置、限位开关和联锁功能都必须进行模拟试验，确认其动作正确、可靠。在起重机试运转期间，应严格监视这些装置的工作情况，以保证其性能符合合同的要求；

（21） 起重机主要尺寸检验。包括：净空高度、门腿间最小净距、起重机总宽度、起升有效高度。

（22）空载试验在外观检查和电器检测等项目均属正常后进行。空载试验时，各机构分别单独作正、反低速运转，并检查、调整操纵手柄、制动器、限位开关及联锁装置等是否良好、灵活、可靠；并测试本机有关技术性能参数，各机构电机的电流、电压、各机构工作速度及其它加速和减速时间。

（23）动载试验试验载荷为额定起重量和1.1倍额定起重量二部分进行，各机构分别单独工作，测定电机的电流、电压、功率和工作速度，起升机构制动后吊重的下降滑移量等。额定起重时并进行如下联合操作试验：满载全速作起升和小车运行试验。

（24）静载试验臂架处于允许工作最大幅度位置，将1.25倍额定起重量的试重块，吊离地面（小于300mm），悬挂10分钟，检验本机的静强度和稳定性。完成上述试验后，编写试验报告，将检查、测量和调整结果及试验结论列成表格。

（25）润滑系统的检验；

（26）计量装置的检验；

（27）各机构的工作速度及加减速时间、装卸作业的标准循环时间；

（28）齿轮啮合、密封、机械振动、噪声等情况；

（29）起重机主要技术参数的测定 (见下表)：

| 起升高度（m） | 轨面以上 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 轨面以下 |  |
| 小车运行距离(m) | 前伸距自河侧轨道中心线起计 |  |
|  | 内伸距自河侧轨道中心线起计 |  |
| 轨 距（m） |  |  |
| 基 距（m） |  |  |
| 门架净空高度(m) |  |  |
| 起重机最大宽度（两缓冲器之间的距离m） |  |  |
| 速度(m/min) | 满载起升 （m/min） |  |
|  | 满载下降 （m/min） |  |
|  | 空载起升 （m/min） |  |
|  | 空载下降 （m/min） |  |
|  | 小车运行 （m/min） |  |
|  | 大车行走 （m/min |  |

当上述安装调试与性能测试工作完成之后, 应按照卖方提供的试验程序对机器进行试运转, 该试运转程序必须经过买方认可。

当全部试车工作完成之后, 卖方应当采取有效的措施解决测试过程中出现的各种问题, 并把问题的起因、解决办法和处理效果, 用书面形式通知买方。

所有设备的联锁保护均须进行验收试验、设备程控运行试验、手动运行试验。性能验收试验的标准和方法：由卖方提出，买方确认。

试验超载试验分为静态试验和动态试验,试验前设备应进行空载试运转, 试运转性能良好并经检查后方可进行超载试验。

液压系统试验

（1）夹轮器试验

（2）液压制动器试验(包括起升、俯仰、小车、大车工作制动器和紧急制动器)

机内电话、扩音器试验。

各吊具吊钩试验

连续8小时设备可靠性检验

目的是考核起重机各机构连续工作可靠性。起重机连续8小时作业运转试验，应在设计最大船型的条件下，由合格的司机操作。在此期间，若故障累计停机时间超过45分钟，则认为8小时设备可靠性检验不合格，在此情况下，卖方必须另行安排试验，但检验次数最多不超过三次。

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由卖方负责，买方配合。卖方同时提供试验所需的技术配合和人员配合。

性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以卖方为主编写，买方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，在双方商定的时间内一方不派人参加试验，则被视为对验收试验结同意，并进行确认签盖章。

4.17.2  验收

验收前卖方应提供有关的检验证书及试验报告。验收依据是试车大纲和合同，尤其是技术协议书和有关标准与规范。当满足下述各项要求后，卖方可以批准验收申请。

所提供的起重机已符合技术规格书的要求；在检验和试车期间所指出的缺陷和不足已被改正，买方已认可；规定的图纸、手册和技术文件已全部提供给买方

经当地特种设备安全监督检验组织检验验收合格，取得使用许可证。其费用包含在整机费用内。

各种材料质检、试验报告, 内容包括产品的编号、试验号、拉伸试验、弯曲试验、冲击试验及化学成份分析等。

机电产品(电动机、减速器、电气设备、电缆、夹轮器、液压装置、钢丝绳、集装箱吊具、吊钩梁等)的试验报告或出厂检验合格证书。

高强度螺栓的试验报告。

金属结构焊缝检验合格文件。

调试、试验的检测记录。

试车合格报告。

验收证书由双方共同签署，一式四份，双方各执两份。

4.18质保期服务要求

4.18.1 技术培训

4.18.1.1 卖方工厂的技术培训

（1）为使买方能尽快掌握合同设备，保证交货后的正常运行，卖方须安排买方电气技术人员到卖方工厂进行电气技术培训。买卖双方将在最终设计审查会期间确定具体的日程安排和技术培训方案。

（2） 电气专业培训内容

培训内容分为PLC、速度控制器、两大类。

PLC培训内容：PLC编程语言、编程操作方法、离机—联机状态下程序、数据修改调试等。

速度控制器培训内容：速度控制其主要结构及各主要元器件的分布位置、各跨接线、接口、连线定义以及内部各种参数设置、计算、调试方法。

培训方法：采用将理论课与实际操作相结合的方式。

4.18.2 定期检查

卖方定期（不超过三个月）到需方现场进行质量检查，及时解决相关的技术问题。

4.18.3 质保期卖方责任

质保期不少于24个月，在产品质保期内，因卖方制造所产生的产品质量问题，由卖方免费负责修理或更换；且终身跟踪服务。

4.18.4 质保期内响应时间

设备如发生质量问题，1小时内予以响应，4小时内派售后服务人员到达现场，及时解决问题（除战争、自然灾害外）。与合同约定不一致，以时间较短的为准。

4.18.5交机初期现场跟踪服务

卖方应根据买方的时间安排要求，在起重机投入生产的初期（3个月内），安排2名（电气、机械各1名）合格的技术代表留在港口现场，主要工作内容如下：

1）磨合期调整、检查，排除故障；

2)指导操作、维修人员进一步熟悉和正确使用、维修设备；

3）帮助买方作好设备的管、用、养、修工作。

第五章  投标文件格式

项目编号：JCZTB2021-A-046

导读表

| 序号 | 投标项目内容 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| . . . . |  |  |

旺达集装箱码头扩建工程起重机采购

项目编号：JCZTB2021-A-046

投 标 文 件

（一）报价部分

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:

日期：       年      月    日

目  录

一、投标函及投标函附录..............................

二、开标一览表......................................

三、投标明细报价表..................................

一、投标函及投标函附录

致宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心：

经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次项目清单中，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为招标人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与招标人签订合同。

- 如果我方中标，将按照《招标（采购）服务费收费项目及标准》交纳综合服务费；

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （亲笔签名）

年     月     日

投标函附录（一）

招标（采购）服务费收费项目及标准

| 收费项目 | 中标价 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类施工及材料、设备采购的招标项目 | 0.5万元（不含，下同）以下 | 180 |  |
|  | 0.5-1万元（不含） | 300 |  |
|  | 1-5万元（不含） | 480 |  |
|  | 5-10万元（不含） | 600 |  |
|  | 10-50万元（不含） | 900 |  |
|  | 50-100万元（不含） | 1200 |  |
|  | 100-200万元（不含） | 2400 |  |
|  | 200-500万元（不含） | 3600 |  |
|  | 500-1000万元（不含） | 4800 |  |
|  | 1000-1500万元（不含） | 6000 |  |
|  | 1500-3000万元（不含） | 7800 |  |
|  | 3000-5000万元（不含） | 9600 |  |
|  | 5000万元-1亿元（不含） | 12000 |  |
|  | 1-5亿元（不含） | 15000 |  |
|  | 5亿元及以上 | 18000 |  |
| 勘察、设计、监理等服务类招标项目 | 10万元（含） | 1200 |  |
|  | 10万元以上 | 2100 |  |

备注：开具的票据为增值税专用发票。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

二、开标一览表

投标人名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱门式起重机 | 40.5t-30m轨道式 | 1台 |  |
| 合 计 |  | （小写） |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

注：（1）投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

（2）投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

三、投标明细报价表

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写 |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |

注：

- 供应商应当根据起重机组成和“第四章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致；

- 表格自动增加；

- 投标人也可按照实际情况自行编制明细报价清单。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

旺达集装箱码头扩建工程起重机采购

项目编号：JCZTB2021-A-046

投 标 文 件

（二）商务部分

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:

日期：       年      月    日

目  录

一、法定代表人身份证明及授权委托书.......................

二、资格性证明材料.......................................

三、投标人基本情况表.....................................

四、近年财务状况.........................................

五、企业荣誉、实力证书...................................

六、业绩证明.............................................

七、近年发生的诉讼及仲裁情况.............................

一、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：（法定代表人亲笔签名） 性别：       年龄：       职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）

投标人：          （盖单位章）

年     月     日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：被授权代理人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名

（2）提供所属社保机构出具的近六个月（2021年7月-2021年12月）社保缴费证明。 （缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位与投标人名称一致。）

二、资格性证明材料

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件或扫描件（加盖单位公章）：

① 营业执照副本复印件，投标人必须是起重机械设备生产制造商；

② ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、 ISO45001 职业安全健康管理体系证书或具备等同的认证书复印件；

③ 省级及以上市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件；轨道式集装箱门式起重机(40.5 或以上)特种设备型式试验合格证复印件；

④ 近 3 年（2018年1月1日至今，以系统备案的交竣工时间为准）来具有40.5t或以上轨道式集装箱门式起重机的制造、安装、调试的业绩合同复印件；

⑤ 项目经理机械设计或相关专业中级及以上技术职称证书复印件；

⑥ 投入的项目经理及相关人员需提供所属社保机构出具的近六个月（2021年7月-2021年12月）社保缴费证明。 （缴费证明内容需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位与投标人名称一致。）

三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标货物制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标货物制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：（1）投标人后附基本账户开户许可证明扫描件

（2）投标人后附相关资质证书扫描件

四、近年财务状况

财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | _____年 | _____年 | _____年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、 固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、 现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、 主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |

注：（1）近3年(2018年-2020年)的财务会计报表，投标人成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

- 企业荣誉、实力证书

投标人（如有）应按以下顺序提供相关材料复印件或扫描件（加盖单位公章）：

①获得省级认定的企业技术中心的证书或荣誉；

②参加或获得相关省级或国家标准制定的证书或荣誉；

③投标人所投产品拥有自主知识产权管理体系认证的证书或荣誉；

④获得高新技术企业称号的证书或荣誉；

⑤质量、环境、职业健康管理体系认证的证书（证书须在有效期内）；

⑥安全生产许可证；

⑦企业资信等级证书。

- 业绩证明

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同项目负责人（如有） |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：（1）投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”提供近三年（2018年1月1日-至今）制造安装过35吨轨道式集装箱门式起重机及以上规格的采购合同、验收报告以及特检颁发的检验合格证（复印件加盖投标人公章）；

（2）每张表格只填写一个项目，并标明序号。

七、近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：（1）如有则在本表后附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件；

（2）如无则不填写。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

旺达集装箱码头扩建工程起重机采购

项目编号：JCZTB2021-A-046

投 标 文 件

（三）技术部分

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:

日期：       年      月    日

目  录

一、商务条款、技术参数及相关要求偏离表.......................

二、品牌一览表.......................................

三、随机备件、工具、文件清单一览表..........................

四、施工安装组织设计........................................

五、售后服务...................................

一、商务条款、技术参数及相关要求偏离表

### （一）商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节及条款号 | 具体要求 | 章节及条款号 | 具体内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人对付款方式、交货期、交货地点、质量保证期、投标有效期及其他商务条款未完全响应的，应当填写上表；

（2）投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

### （二）技术条款偏差表

| 序号 | 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供货要求 | 章节及条款号 | 具体要求 | 章节及条款号 | 具体内容 |  |
| 1 | 供货范围 |  |  |  |  |  |
| 2 | 相关配置、功能、技术性能参数等具体要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验考核要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务要求 |  |  |  |  |  |
| …… | 其他要求 |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

二、品牌一览表

| 外购件名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求明确主要外购件品牌和其他重要配角品牌。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

三、随机备件、工具、文件清单一览表

（一）随机备品备件清单

| 名称 | 使用部位（规 格） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求填写，不接受负偏离。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

（二）随机工具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求填写，不接受负偏离。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

（三）随机文件、资料清单

| 序号 | 文件、资料名称 | 介质形式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求填写，不接受负偏离。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

四、施工安装组织设计

投标人应按以下要点编制组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）

（1）总体施工组织布置、图纸及规划等方案的设计

（2）主要部分的制造工艺流程、质量目标、控制措施等方案方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点的施工方案、方法及其措施）

（3）运输方案的保证体系及保证措施

（4）安装方案的保证体系及保证措施

（5）工期的保证体系及保证措施

（6）质量的控制体系及保证措施

（7）安全管理体系及保证措施

（8）其他应说明的事项

（9）相关附表：主要管理人员组成表（附表一），主要机械设备表（附表二）

注：（1）除采用文字说明外，须附相关图表，除要求填写的附表外，可自行附有关图表；

（2）投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”或“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求编制；

附表一：

主要管理人员组成表

| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 工作年限 | 学历 | 专业 | 执业资格名称 | 执业资格等级 | 执业资格编号 | 执业资格有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质检人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”或“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求填写；

（2）项目设计人员、管理人员、质检人员、现场调试人员、现场施工队（包括机械、电气、液压、PLC等）应有多年的成功工作经验和足够的业绩；

（3）后附特种设备作业人员证、本专业特种设备相关人员资格证，项目现场调试人类似项目工作经历证明材料，其它人员证书复印件或扫描件；

（4）后附主要人员的相关业绩合同证明，近六个月（2021年7月-2021年12月）社保缴费证明。

附表二：

主要机械设备表

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”或“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求填写。

五、售后服务

投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”或“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求自行编制。

第六章   合同附件格式

附件一：  合同协议书合同协议书

甲方：

乙方：

1.工程概况： （主要包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、资金来源及落实情况等）

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和规范；

（7）图纸；

（8）已标价报价单；

（9）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.供应的货物品种、数量、单价：

乙方将按“报价单”的要求和招标文件的规定提供货物，所提供货物的品种和综合单价见本合同协议书附表，供货数量暂以“报价单”中的规定为准。

4.乙方在此承诺：乙方向甲方提供的货物其供货单价不高于本合同协议书附表中的单价。

5.供货地点为合同专用条款数据料表中指定的地点。

6.本协议书在卖方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

7.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

8.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                                     乙方：

统一社会信用代码：                         统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                     住所：

法定代表人或                               法定代表人

授权代表（签字）：                          或授权代表（签字）:

联系人：                                   联系人：

约定送达地址：                             约定送达地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电话:                                      电话:

传真:                                      传真:

电子邮箱：                                 电子邮箱：

开户银行：                                 开户银行：

开户名称：                                 开户名称：

开户账号：                                 开户账号：

附件二：  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设  的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有  效使用以及投资效益，                  （项目名称）的项目法人                  （项目法人 名称，以下简称“买方）与该项目        标段的供货单位          （供货单位名称，以下简称 “卖方，特订立如下合同。

1、买方和卖方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）         标段货物采购合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规 定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违 纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告 知处理结果的权利。

2、买方的义务

（1）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让卖方报销任何应 由买方或买方工作人员个人支付的费用等。

（2）买方工作人员不得参加卖方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受卖方提供的通讯工具、交 通工具和高档办公用品等。

（3）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排 以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）买方工作人员及其配偶、子女不得从事与买方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经 济活动等。

（5）买方及其工作人员不得以任何理由向卖方推荐分包单位或推销材料，不得要求卖方购买合同规 定外的材料和设备。

（6）买方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个 人货物采购队伍。

3、卖方的义务

（1）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

（3）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1） 买方及其工作人员违反本合同第 1、2 条， 按管理权限， 依据有关规定给予党纪、 政纪或组织 处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任； 给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2） 卖方及其工作人员违反本合同第 1、3 条， 按管理权限， 依据有关规定给予党纪、 政纪或组织

处理； 给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿； 情节严重的，买方建议交通运输主管部门给予 卖方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由买方或买方上 级单位的纪检监察部门约请卖方或卖方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出  在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为买方和卖方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为                        （项目名称）       标段货物采购合同的附件，与货物 采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式四份，由买方和卖方各执一份，送交买方和卖方的监督单位各一份。

买方：                         （盖单位章）         卖方：                        （盖单位

章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字） （签字）

年               月     日

法定代表人或其委托代理人：

年     月       日

附件三：安全生产合同（格式）

为在  （项目名称）    合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本标段的安 全管理工作，本标段发包人          （以下简称“发包人）与承包人            （以下简称    “承包人）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理， 做 到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即： 同时设计、审批，同时施 工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。           5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中 的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教

育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职 及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理 人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布  置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民

工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏； 各职能部门、人员的安全生产责任制做 到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路 水运工程安全生产监督管理办法》 规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职 负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指 令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力 或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全 技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上 岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆 破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》 后，方准持证 上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员 都应熟悉消防设备的性能和使用方法； 承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式 转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护 用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常 处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必 须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预

案； 如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其他有关 规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任；若由于承包人的原因导致发  包人被追责的，由承包人对发包人的一切损失承担赔偿责任， 赔偿范围包括但不限于发包人为 主张权利而产生的诉讼费/律师代理费等一切费用。 本合同一式拾份，发包人执柒份，承包人执 叁份。

买方 人：       （盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：   （签   字）

卖方：    （盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：   （签   字）

附件四：成品保护协议

成品保护协议

为确实加强项目成品保护管理，顺利完成本工程的各项工期、质量、成本目 标，特制定本协议书，具体如下：

买方单位根据合同、范围等形式明确各卖方在安装阶段对成品的交接和保护责 任，买方单位在成品保护工作中起协调监督作用。

卖方有责任根据现场施工、进度情况对操作工人进行成品保护教育，学习有关 的成品保护制度。买方根据现场工作情况，有权力对卖方给以相应奖惩，卖方单位 不服从，并对工程质量、进度造成重大影响时，买方有权要求终止合同，并扣除合

同价款 1%的价款。

卖方应成立成品保护小组，进行项目成品保护工作的管理，小组组长为       。

卖方因操作或管理不当，对其项目成品、半成品或业主场地内其他成品半成品 设备造成损坏由卖方自行负责；现场成品造成损坏未找出造成成品损坏的人员或单 位，这部分损失将由卖方承担。

卖方单位虽然对本项目的成品保护工作虽好，但在安装作业中对其他专业的  成品造成破坏，经买方核实无误后，造成的损失由该卖单位全额赔偿，同时买方对  卖方处以赔偿总额的 100％罚款。经查实属有意破坏成品者，造成重大损失，因责  任人无法承担赔偿，均由用人单位负 责； 造成严重后果者，将责任人移交公安机关 依法论处。对在成品保护工作中有显着成绩的集体或个人，将视情节予以表彰或奖  励。

买方 人：       （盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：   （签   字）

卖方：    （盖单位章）

法定代表人

或其授权的代理人：   （签   字）