S360交通安全设施提升服务二期项目

招

标

文

件

项目编号：          JCZTB2022-A-120

招 标 人：	  宜兴市交通建设集团有限公司

招标机构：宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心

日  期 ：2022年07月13日

目  录

第1章  招标公告

第2章  招标书

第3章  投标人须知

第4章  项目技术要求和有关说明

第5章  合同条款及格式

第6章  投标文件

第一章  招标公告

1.1招标条件

1.1.1招标项目S360交通安全设施提升服务二期项目已经批准建设，建设资金已落实，招标人为宜兴市交通建设集团有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.2项目概况与招标范围

1.2.1建设地点：宜兴市

1.2.2规模：暂定300万元，最终以审计机关审计工程量为准。

1.2.3招标范围：工程量清单及图纸范围内的工程

1.2.4标段划分：一个标段

1.2.5计划工期：合同签订之日起4个月内。（如遇不可抗力原因，工期顺延）

1.2.6本次招标活动不组织踏勘现场，投标人自行认真踏勘现场，投标人视所投标段内情况自行考虑价格。

1.3投标人资格要求

1.3.1投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力；

1.3.2 具有独立订立合同的能力；

1.3.3未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

1.3.4企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

1.3.5符合相关法律、法规规定的其他要求。

1.4资格审查条件

1.4.1企业的资质类别、等级满足招标公告要求；

1.4.2法定代表人授权委托书（如有）；

1.4.3按照规定形式缴纳的投标保证金；

1.4.4本次招标不接受联合体投标。

1.5招标文件的获取

1.5.1公告之日起每日上午9时至下午5 时（北京时间）至宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心购买招标文件（法定国假日除外）。招标文件每套售价200元，售后不退；

1.5.2招标文件获取的截止时间即投标文件递交截止时间；

1.5.3答疑：本项目不集中组织答疑，投标人获取招标文件后如有疑问可以书面形式并盖单位章报至招标机构，招标机构解答并形成补遗文件回复。

1.6投标文件的递交

1.6.1投标文件递交的截止时间为2022年07月20日09时30分，地点为宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心；

1.6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标机构不予受理；

1.6.3开标时须提供的证明材料原件（或复印件加盖公章）：

1.6.3.1法定代表人身份证明；

1.6.3.2法定代表人授权委托书；

1.6.3.3投标人代表（法定代表人或授权委托人）的二代身份证；

1.6.3.4投标保证金缴纳凭证；

1.6.3.5营业执照及资质证书。

1.7合同款（预付款、进度款）支付

1.7.1发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：工程预付款为30万元，按付款周期支付已完且合格工程量价款的50%进度款（含预付款），工程交工验收合格后，付至工程合同价款的60%（含预付款）；经审计机关审计后，工程款支付至竣工结算审计价款的80%，余款按市相关规定执行。若该项目列入抽复审，按抽复审结果进行调整，并按规定给付工程款。

1.8评标办法

1.8.1本次工程采用综合评估法确定中标人。

1.9联系方式

1.9.1联系人：华先生

1.9.2电话：0510-80793975

1.9.3招标机构：宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心

1.9.4地址：宜兴市宜城街道东氿大道99号 宜兴市民中心东门一楼

第二章    招标书

2.1项目基本情况

2.1.1项目编号：JCZTB2022-A-120

2.1.2项目内容：工程量清单及图纸范围内的工程

2.1.3支付方式：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：工程预付款为30万元，按付款周期支付已完且合格工程量价款的50%进度款（含预付款），工程交工验收合格后，付至工程合同价款的60%（含预付款）；经审计机关审计后，工程款支付至竣工结算审计价款的80%，余款按市相关规定执行。若该项目列入抽复审，按抽复审结果进行调整，并按规定给付工程款。

2.1.4计划工期：合同签订之日起4个月内。（如遇不可抗力原因，工期顺延）

2.2资格审查要求

2.2.1投标文件递交时提供的原件（或复印件加盖公章）

2.2.1.1企业营业执照副本；

2.2.1.2企业资质证书副本；

2.2.1.3法定代表人身份证明原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.4法定代表人授权委托书原件（投标文件中另置一份）；

2.2.1.5按规定缴纳的投标保证金依据；

2.2.1.6投标人原件提供不全或在提交投标文件截止时间后提交的，招标机构将不予接受其投标文件。

2.2.2投标文件审查（如有）

2.2.2.1投标文件的编制；

2.2.2.2工程项目负责人资格要求；

2.2.2.3各类证明、证书、合同、案例等材料的复印件；

2.2.2.4其他招标文件规定事项。

2.3招投标时间、地点

2.3.1投标截止时间：2022年07月20日09时30分；

2.3.2开标时间：2022年07月20日09时30分；

2.3.3开标地点：宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心

2.4保证金

2.4.1投标保证金：投标人须在提交投标文件截止时间之前将陆万元整（￥60000.00元）的投标保证金交纳至招标中心投标保证金专用账户，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致（提交投标文件截止前必须保证已进招标中心账户）。

2.4.2投标保证金交纳形式：转账

招投标中心专户名称： 宜兴市交通能源集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账号：3202230101201000120069

2.4.3履约保证金：30万元（可提供银行保函）；

2.4.4预付款：30万元。

2.5评标方法

2.5.1详见附件一

附件一：评标办法和标准

评标办法

为依法做好S360交通安全设施提升服务二期项目评标工作，保护公平竞争，依据《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国七部委2001年12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省招标投标条例》等法律法规及招标文件（含补遗书）的规定，制定本《评标办法》。

一、评标原则

1、评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

二、评标机构

1、评标委员会

本项目评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

三、评标方式

（一）初步评审

投标文件响应招标文件实质性要求，初步评审合格，其中投标报价存在算术性错误的，已经按照招标文件规定的修正原则进行修正的参与得分计算。

（二）评审标准

评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 90分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 10分 |

评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审 | 1 | 项目需求方案 | 12分 | 本项目的现状调研、需求分析。提供本项目涉及的点位现状照片及需求分析，整体方案细致全面、现状照片契合点位实际情况的，得7-12分；方案一般、现状照片基本契合点位实际情况的，得1-6分；方案不完整、现状照片不符合路口实际情况或者无方案、无现状照片的，得0分。 |
|  | 2 | 项目设计方案 | 12分 | （1）本项目涉及点位的管线走向、抓拍设备安装位置的设计图纸。设计图纸细致全面、每个点位的管线走向、抓拍设备安装位置设置清晰、完整、合理，契合点位实际情况的，得6-8分；设计图纸一般、每个点位的管线走向、抓拍设备安装位置设置基本契合点位实际情况的，得1-4分；设计图纸不完整，点位的管线走向、抓拍设备安装位置不契合点位实际情况或者无设计图纸的，得0分。（注：供应商中标后签订合同前采购人对中标供应商提供的点位设计图的真实性、准确性进行核实，若与点位实际情况不符，采购人有权取消其中标资格。） （2）维护方案。维护方案可行性强，组织机构及岗位职责、维护作业计划、维护服务要求、工具、人员配备及注意事项等的描述具有针对性、可行性、合理性优的，得4分；一般的，得2分；其余情况得0分。 |
|  | 3 | 组网方案 | 6分 | 针对本项目的组网设计方案：高度契合项目需求，能详细阐述本地承载网（包含传输网、数据网等）规划思路、目标架构、需求分析、规划方案，整体方案细致全面、论述分明、详实可信、针对性强的，得4-6分；提供的组网设计方案基本合理，可行性一般的，得1-3分；方案不完整，可行性较低或者无方案的，得0分。 |
| 客观评审因素 | 1 | 技术要求 | 42分 | 900万电警摄像单元：（9分） - 设备具有违章行为优先级抓拍功能检查，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-15可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 - 设备具有违法行为抓拍功能，支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能，能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 - 在天气晴朗无雾，白天和夜间视频/图片中违法行为清晰可辨，白天环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx的条件下测试：白天违法行车行为捕获率≥98%，准确率≥98%；夜间违法行车行为准确率≥98%，准确率≥98%。能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 （投标时1-3项提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 红绿灯信号检测器：（6分） 1、设备具有RS485接口：1个；RJ45 100M 网口：1个；输入接口不少于20个（含）。能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 2、设备支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1,300]秒，能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 （投标时1-2项提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 800万雷达测速仪：（10分） 1、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别不7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%，能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得2分； 2、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于120个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少120个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析，能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得2分； 3、抓拍单元支持车牌黑/白名单设置，最大可设置80万条黑/ 白名单，支持抓图叠加OSD黑边，最大分辨率可达：4096×4296，支持检测并跟踪指定区域内160个目标（机动车、非机动车及行人），宽动态能力≥120dB，能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得2分； 4、测速范围应为20km/h-400km/h，且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+”，测速误差应满足，车速20km/h-180km/h，误差－0.5km/h-0km/h；车速180km/h-400km/h，误差－1km/h-0km/h，能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得2分； 5、WIFI升级参数配置功能，雷达可通过WIFI连接进行升级，可进行雷达触发位置、雷达灵敏度配置，能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得2分。 （投标时1-5项提供相关证明材料复印件加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 云数据存储节点：（12分） 1、云存储支持SMR（叠瓦式磁技术）硬盘，一套云存储中同时支持CMR（普通磁技术）硬盘数据节点、SMR硬盘节点混合部署，CMR和SMR存储节点之间自动负载均衡。同一台云存储数据节点中，同时支持CMR和SMR硬盘混合使用。同一套云存储中同时支持CMR数据节点存储池和SMR数据节点存储池，支持用户数据同时写入到SMR存储池和CMR存储池中。能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 2、在一套云存储架构下，支持对云直存流媒体资源进行统一池化管理。同一个流媒体资源池内部自动进行负载均衡，支持流媒体分池故障隔离，最多支持划分20个流媒体资源池，最多支持20台流媒体服务异常情况下数据接入和数据存储功能正常，各个流媒体资源池内部自动异常接管，数据不丢失。能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 3、支持按照厂商、视频和图片等业务类型、以及数据就近存储等多个维度，将前端点位进行流媒体分池接入、存储、转发和独立故障隔离。能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 4、云存储基于现有N+M:b数据冗余策略，针对容错较高的EC写入，支持自动化智能恢复策略控制，在保证高可靠性的前提下，支持不恢复、暂缓恢复等策略。支持优先按照日期恢复、关键数据恢复等优先配置策略。能提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章的，得3分。 （投标时1-4项提供公安部检验报告复印件加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 光纤收发器：（1分） 1、电流额定值和过流保护，绝缘等级满足绝缘要求，提供CNAS检测报告复印件加盖原厂公章，得1分； （投标时提供CNAS检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 电源防雷器：（1分） 1、产品通过3C认证，满足大容量通流，提供证书复印件加盖原厂公章，得1分； （投标时提供证书复印件加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 视频信号防雷器（1分） 1、满足物联网定位；提供证书复印件加盖原厂公章得1分。 （投标时提供证书复印件加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 工业交换机：（2分） 1、耐高温、低温，-45℃-85℃正常工作；提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章，得1分； 2、具有工业以太网交换机端口管理软件、具有工业以太网交换机故障告警系统，提供证书复印件加盖原厂公章，得1分。 （投标时1-2项提供证书复印件加盖原厂公章，未提供的不得分） |
|  | 2 | 服务响应 | 5分 | 评标小组依据投标供应商注册备案的公司或关联公司地点与采购单位的距离进行横向比较，以便判断快速响应服务的时间和能力，符合条件的，最高得3分；不符合的不得分。 （投标时提供营业执照复印件加盖投标人公章，未提供的不得分） |
|  |  |  |  | 投标人承诺项目组成员在施工阶段必须常驻在本地施工现场，接受甲方日常工作考勤并参与工作推进会议，现场出现问题1小时内到达现场的，得2分。 （投标时提供承诺函原件加盖投标人公章，未提供的不得分） |
|  | 3 | 综合能力 | 5分 | 1、投标人具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级（且在有效期内）的，得1分； 2、投标人具有CMMI3证书（且在有效期内）的、得1分； 3、投标人具有省级及以上部门颁发的高新技术企业证书的，得1分； 4、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS（成熟度三级，且在有效期内）的，得1分； 5、投标人具有软件产品证书或软件企业证书的，得1分； （投标时提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供的不得分） |
|  | 4 | 人员配备 | 6分 | 1、项目负责人一名： 具有信息系统项目管理师证书的得1分，具有一级建造师（机电）证书的得1分，最多得2分。 - 现场负责人一名： 具有系统集成项目管理工程师证书的得1分，具有一级建造师（通信）证书的得1分，最多得2分。 - 系统设计师一名： 具有PMP证书的得1分，具有软件设计师证书的得1分，最多得2分。 （投标时提供相关证书复印件和开标前6个月内任意连续3个月的社保证明复印件加盖投标人公章，未提供的不得分）。 |
|  | 5 | 类似业绩 | 2分 | 供应商自2019年1月1日至今有过类似信息化项目的，有1个得1分，最多得2分。 （投标时提供合同复印件加盖投标人公章，未提供的不得分） |

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 本项目价格部分按照投标人承诺的项目审定价格下浮比例进行打分。每下浮1%，得1分，不足1%的，按插入法计算，以此类推，最高得10分。 |

2、价格部分

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于投标时一并提交，否则不予加分。

3、为确保服务质量和诚信履约，供应商投标报价如明显低于通过符合性审查的其他供应商的报价的，评审专家可以要求投标人须出具书面的价格构成说明和必要的证明材料。否则评标委员会可以否决该投标。

四、推荐中标候选人

汇总评分结果，按照总得分高低确定3名有排序的合格中标候选人。经评标委员会评审的评审得分最高的投标人为排序第一的合格中标人，如最高得分相同则以报价低的为排序第一的合格中标人；如得分和报价均相同时，则抽签确定。

五、定标

确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标人放弃中标、或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的时限内未能提交的，或者在投标过程中被查实有串标、围标等违法违纪行为的，其投标保证金将不予退还。如果出现上述的现象，招标机构可以确定排序第二的中标候选人为中标人，以此类推。

第三章  投标人须知

3.1总则

3.1.1本次招标活动，适用于《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等；

3.1.2投标人在本次招标活动中的所有行为，应严格遵守以上相关规定及招标文件的约定；

3.1.3投标人应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标中心对上述费用概不承担；

3.1.4参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任；

3.1.5本次招标活动不组织踏勘现场；

3.1.6本次招标活动不召开投标预备会；

3.1.7本次招标结果不允许分包。

3.2招标文件（如有）

3.2.1投标人可到招标中心领取招标文件及清单、图纸，投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效；

3.2.2招标文件包括招标公告、招标书、投标人须知、工程清单、投标文件、合同书六个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标中心联系解决，如投标人没有提出疑义，则默认响应招标文件等一切内容；

3.2.3招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求；

3.2.4招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

3.3招标文件的解释

3.3.1本文件的解释权归宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心。

3.4招标文件的更正（含变更）

3.4.1招标文件发出后，投标人如有异议或质疑的，可在提交投标文件截止时间2个工作日前以书面形式提出；

3.4.2招标中心如需对招标文件进行必要澄清或者修改的，将于提交投标文件截止时间之前在宜兴市交通能源集团有限公司官网发布澄清或者修改，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

3.4.3投标人应在提交投标文件截止时间之前经常关注宜兴市交通能源集团有限公司官网发布的相关澄清或者修改。如投标人未及时关注相关澄清或者修改，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

3.5投标文件中需提供的相关资料（如有）

3.5.1投标人的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件；

3.5.2投标人法定代表人（经营者）授权委托书（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；

3.5.3投标人法定代表人（经营者）身份证复印件；

3.5.4投标人被授权代表人身份证复印件（法定代表人或经营者亲自参与投标的除外）；

3.5.5已签字盖章的工程量清单；

3.5.6施工组织设计；

3.5.7资格审查资料；

3.5.8招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件及其他相关内容；

3.5.9如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺完全符合招标文件的相关内容（即与招标文件相关内容完全一致）；

3.5.10投标人投标后，招标中心对所有投标人的投标文件一律不予退还；

3.5.11投标人（含中标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责；

3.5.12如招标中心视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标人）应按照招标中心的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标人）未能按照以上要求予以提供的，招标中心将视同该投标人（含中标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标人）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

3.6投标文件制作（如有）

3.6.1所有投标文件均应密封包装在密封袋里；

3.6.2密封袋上注明项目编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责；

3.6.3本次投标中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）；

3.6.4整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标人按招标文件给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖投标人公章（或合同章）、并由投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章（或合同章）应为红章；

3.6.5投标人在制作投标文件时，应严格按照招标文件规定的格式、内容、数量和要求进行填写，不得更改；

3.6.6投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；

3.6.7投标文件的份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册；

3.6.8投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标人印章或由法定代表人（经营者）或被授权代表人签名；

3.6.9投标文件正、副本需盖骑缝章并每页加盖单位公章或法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名；

3.6.10项目服务清单/材料报价清单必须每页由法定代表人（或被授权代理人）亲笔签名及加盖单位公章；

3.6.11投标文件的有效期为发出招标文件之日起至提交投标文件截止之日止（含提交当日）。在特殊情况下，招投标中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3.7投标日期

3.7.1投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到招标中心提交投标文件，逾期不予受理。

3.8开标、评标

3.8.1招标中心按招标文件规定的时间组织开标，投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人须准时参加，否则投标文件无效；

3.8.2评标委员会将对在提交投标文件截止时间之前收到的投标文件进行评审。其中，招标中心对各投标人的价格标，予以当众拆封、宣读并作记录；

3.8.3投标文件的澄清：评标委员会在对投标文件进行审查时，可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或纠正应当以书面形式作出，并应有投标人的法定代表人（经营者）或被授权代表人签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改；

3.8.4成立评标委员会。

3.8.5投标文件的审查

3.8.5.1文字与图表不符，以文字为准；

3.8.5.2大写与小写不符，以大写为准；

3.8.5.3单价与总价不符，以单价为准；

3.8.5.4正本与副本不符，以正本为准。

3.8.5.5投标文件是否符合招标文件的要求。

3.9评标方法（详见附件一）

3.10无效投标文件的确认

3.10.1投标人有下列情况之一者，其投标文件无效

3.10.1.1投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

3.10.1.2投标文件未按规定加盖投标人公章（或合同章）和骑缝章的；

3.10.1.3投标人法定代表人（经营者）或被授权代表人未按规定签名的；

3.10.1.4投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

3.10.1.5投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

3.10.1.6投标文件内容不全或自相矛盾的；

3.10.1.7单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

3.10.1.8投标文件超过规定时间提交的；

3.10.1.9投标人未准时参加开标的；

3.10.1.10不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

3.10.1.11投标人的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

3.10.1.12投标人的报价超过本次项目招标（采购）最高限价的；

3.10.1.13不同投标人的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

3.10.1.15不同投标人聘请同一人为其投标文件提供技术或经济咨询服务的；

3.10.1.16不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

3.10.1.17投标人在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

3.10.1.18投标人未通过资格性检查的；

3.10.1.19投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

3.10.1.20投标保证金没有在投标截止时间前汇进招投标中心专用账户的；

3.10.1.21不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

3.10.1.22投标人名称与资格预审或报名时不一致的；

3.10.1.23投标报价低于成本价的；

3.10.1.24同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.10.1.25与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目（货物）名称、项目特征（规格、型号）、计量单位、工程量不相同的；

3.10.1.26明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

3.10.1.27投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的；

3.10.1.28投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付方法的；

3.10.1.29不同投标人的投标文件相互混装的；

3.10.1.30不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.10.1.31投标报价有算术性错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

3.10.1.32投标报价经算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价的；

3.10.1.33修改给予工程数量、综合单价的；

3.10.1.34投标人出现《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》（苏财规〔2013〕28号）第二十条中所列“恶意串通”情形的；

3.10.1.35中标人不按招标文件规定交纳综合服务费的；

3.10.1.36招标文件有其他规定的，从其规定处理。

3.11废标条款

3.11.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

3.11.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.11.3因重大变故，采购任务取消的；

3.11.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

3.11.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理；

3.11.6如出现投标截止时间结束后参加投标的单位或者在评标期间对招标文件作出实质响应的单位不足三家的情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

3.12错误修正

3.12.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正；

3.12.2投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.12.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.13投标保证金

3.13.1投标人须在提交投标文件截止时间之前将投标保证金交纳至招标中心投标保证金专用账户，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致（提交投标文件截止前必须保证已进招标中心账户）；

3.13.2投标人投标时，以招标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容；

3.13.3招标活动结束后，中标人的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，不计利息；

3.13.4退还投标保证金的手续，由投标人自行与招标中心联系办理退还事宜；

3.13.5投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还；

3.13.5.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

3.13.5.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

3.13.5.3中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同的；

3.13.5.4投标人与招标（采购）人、其他投标人恶意串通的；

3.13.5.5法律、法规、规章及相关制度或招标文件有其他规定的，从其规定处理。

3.14签订合同

3.14.1中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，并按照招标文件确定的事项与招标（采购）人签订合同；

3.14.2中标人如逾期不办理相关手续、签订合同，招标中心将依据有关规定进行处理；

3.14.3签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据；

3.14.4签订合同前，中标人需交纳  30万元  履约保证金；

3.14.5履约保证金必须用汇票、本票、转账支票或履约保函形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）；

3.14.6履约保证金于验收合格之日起十个工作日内无息退还；

3.14.7宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

3.15重新招标和不再招标

3.15.1有下列情形之一的，招标机构有权将重新招标

3.15.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

3.15.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.1.3中标候选人均未与招标人签订合同的；

3.15.1.4法律规定的其他情形。

3.15.2有下列情形之一的，招标机构有权将不再招标

3.15.2.1重新招标后投标人仍少于3 个的；

3.15.2.2重新招标后经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.15.2.3经相关部门批准后不再进行招标的。

第四章   项目技术要求和有关说明

一、项目背景

S360是宜兴市旅游道路，为加强道路交通管理，改善环境空气质量，提高景区道路通行能力，确保道路交通安全畅通有序，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条规定，限制中重型载货汽车在该道路上行驶。对辖区内的限行车辆进行有效监管，限行对象为过往中重型载货汽车车辆。同时，为进一步提升景区旅游形象，提高景区道路通行能力，保障景区道路交通安全有序和中重型载货汽车运输车辆的长效管理。

交警大队拟在我市S360道路限行的基础上，对道路实施禁行、限行措施。对确需在该道路上通行的货运车辆，应提前到公安机关交通管理部门办理通行许可，并按规定时间、线路通行。对违反本规定通行车辆，由公安机关交通管理部门依法处理。

二、建设原则

本系统方案利用高清抓拍摄像机的智能分析功能，实现对我市S360道路进行过路车辆的车头和车尾进行实时抓拍，并通过宜兴市域货运车辆禁行限行管理系统，根据并根据路段禁行标识牌规定的时间，将所有过车数据进行过滤分析，获得违法通行的货运车的车头照片或车尾照片，进行比较、确认、合成、并上传到非现场执法系统中去，使得获取到的违法证据完整充实，实现对驾驶人的处罚和教育，从而有效遏制此类违法行为，达到提高道路安全、保护景区道路管控目的。基于系统功能和性能的需求，系统的建设将遵循以下原则：

2.1先进性：在投资费用许可和考虑系统实用性的前提下，系统采用国际上先进的视频图像与数字通讯技术，确保系统在业界的领先地位。

2.2可靠性：系统设计、设备选型、安装调试等环节都严格贯彻质量条例，完全满足国家有关标准要求，符合国家及行业的有关标准，确保系统能够长期稳定、安全可靠的运行。

2.3安全性：系统具有防计算机病毒的能力，有较强的抗干扰能力，具有密码、多级控制级别、撤设防级别，避免出现遭到恶意攻击和数据被非法提取使用的现象，保障了系统网络的安全。

2.4可扩展性：由于技术和需求在不断的发展，对系统功能和建设规模、建设质量的要求也将不断增多。在设计上，我们采用具备良好扩展性的系统接口和模块化设计，当设备需要升级时，系统能实现平滑过渡，方便兼容旧系统。

2.5规范性：由于本系统是一个严格的综合性系统，在系统的设计与施工过程中我们参考各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工。一切从实际出发，使智能系统具有较高的实用效能。这也是高清监控系统在当今之所以能迅速兴起并发展的关键所在。

2.6易维护性：系统在设计时充分考虑其易维护性，以确保系统在使用过程中出现故障时能在最短时间内恢复运行。系统具备设备日志记录、远程维护与管理、故障及时告警等功能，以方便日常维护。

三、设计依据

·《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》    GA/T832-2009

·《机动车号牌图像自动识别技术规范》          GA/T833-2009

·《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》    GA/T497-2009

·《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》  GA/T651-2006

·《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》    GA/T652-2006

·《安全防范工程技术规范》                    GB50348-2004

·《报警图像信号有线传输装置》                   GBJ115-87

·《民用闭路电视监控系统工程技术规范》          GB50198-94

·《计算机信息系统安全保护等级划分准则》      GB17859-1999

·《建筑物电子信息系统防雷技术规范》          GB50343-2004

·《安全防范工程程序与要求》                   GA/T75-1994

·《视频安防监控系统技术要求》                GA/T367-2001

·《安全防范系统验收规则》                      GA308-2001

·《安全防范系统通用图形符号》                 GA/T74-2000

·《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

·公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

·公安部《交通管理信息系统建设框架》

四、建设内容

为全面落实S360运输车辆交通管理，提高景区道路通行能力，保障景区道路交通安全有序。在S360善龙路至S360 －张渚丁张公路道路口建设7套电子警察抓拍监控点位、2套固定测速点位、6套货车限行抓拍点位对S360道路实施交通管制措施。

点位清单

| 序号 | 电子警察抓拍安装点位 |
| --- | --- |
| 1 | S360－善龙路（K27+500） |
| 2 | S360－龙池山风景区（K27+700） |
| 3 | S360－村道（K28+700） |
| 4 | S360－平山路（K29+300） |
| 5 | S360－丁张公路（K30+900） |
| 6 | S360－丁张公路（K32+400） |
| 7 | S360－宜长高速互通接线（K33+300） |
| 序号 | 测速系统安装点位 |
| 1 | K32+100北侧往高淳方向 |
| 2 | K32+800南侧往杭州方向 |
| 序号 | 货车禁行驶抓拍系统安装点位 |
| 1 | K27+460南侧往杭州方向 |
| 2 | K27+655北侧往高淳方向 |
| 3 | K32+365南侧往杭州方向 |
| 4 | K32+565北侧往高淳方向 |
| 5 | K35+360南侧往杭州方向 |
| 6 | K35+560北侧往高淳方向 |

注：同等条件下，前端点位位置变更，不增减费用。

五、建设目标

1、实现S360区域禁限行管控，解决中重型载货汽车监管难，耗费警力大的问题。通过信息现场采集和共享建立重点车辆基础台账，对前端设备采集的重点车辆信息进行分析研判，实现对禁行区域内通行重点车辆的事前、事中和事后全面监管。

2、依托大队现有宜兴市域货运车辆禁行限行管理系统、智能交通管控平台，利用高清抓拍摄像机的智能分析功能，实现对宜兴S360善龙路至S360 －张渚丁张公路道路口道路进行过路车辆的车头和车尾进行实时抓拍，并通过智能分析软件，根据并根据路段禁行标识牌规定的时间，将所有过车数据进行过滤分析，获得违法通行的货运车的车头照片及车尾照片，进行比较、确认、合成、并上传到非现场执法系统中去，使得获取到的违法证据完整充实，实现对驾驶人的处罚和教育，从而有效遏制此类违法行为，达到提高道路安全、保护景区道路整体环境的目的。

建立电子警察抓拍、卡口抓拍、违章抓拍人像数据库等海量人像信息基础数据库。公路人车大数据管控系统以结合国际领先的机器识别与深度学习技术，实现对车辆数据和驾驶人员的信息深度挖掘。通过海量卡口数据积累与警务数据的实时碰撞比对，对涉牌车辆、高危驾驶行为、逾期未年检、多次违法未处理等车辆的精确预警，实现此类重点交通违法行为定向管控，合理布警，精确打击。为快速查处交通违法行为、侦破交通事故逃逸、发现被盗抢机动车、找出套牌车辆提供重要的技术手段和证据，同时为交通管理、交通规划提供重要的基础和运行数据，在城市治安及交通管理过程中发挥重要的作用，对解决警力不足、提高交通执法水平有着十分重要的意义。

硬件设备技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）电子警察抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900万摄像单元 | 国密功能：支持国密GB35114-A级功能； 传感器类型：1英寸GS-CMOS； 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4096×2160/3840×2160/3392×2008/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 视频压缩标准：MJPEG；H.264；H.265； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；号牌信息（号牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性相关（机动车属性）； 存储功能：FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10），推荐使用颗粒MLC及以上； 定位功能：支持北斗（天线需单独下单）；支持GPS； 自动注册：支持。 | 台 | 28 |
| 2 | 高清镜头 | 1、焦距：10-40mm，手动变焦镜头或定焦镜头； 2、视觉分辨率：800 万像素； 3、成像靶面：1″。 | 个 | 28 |
| 3 | 电源适配器 | DC12V/25W电源适配器。 | 个 | 28 |
| 4 | LED频闪补光灯 | 1、原装进口大功率白光LED光源； 2、色温不小于5000k； 3、光通量不低于1550lm； 4、有效补光距离12-20米； 5、补光功率小于20W； 6、触发方式：电平量触发； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、适应－40℃～+70℃温度环境气候工作； 9、符合GA/T1202-2014； | 台 | 62 |
| 5 | 支架 | 压铸铝材质； 支持支架安装方式； 支持中、重型云台及各类防护罩； 支持承重20kg。 | 个 | 90 |
| 6 | 智能交通终端管理设备 | 1. 图片合成支持违法图片普通合成功能、新国标合成功能； 2. 断网续传当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台； 3. 自动注册支持； 4. 黑白名单支持黑白名单文件导入导出； 5. 支持按照车牌模糊查询；车辆查询支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询； 6. 数据防删改录像、图片文件无法直接删除； 7. 报警事件支持存储故障报警；黑名单报警等； 8. RS-232串口2个，其中1个用于调试串口数据；RS-485接口4个；USB接口2个；网络接口8个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个RJ45 100M/1000M自适应以太网口，其中一个1000M可光电转换为SFP接口； 9. 报警输入4路；报警输出4路，继电器输出； 10.含硬盘。 | 台 | 7 |
| 7 | 红绿灯信号检测器 | 1. 支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机； 2. 支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 3. 支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态； 4. 支持记录1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； 5. 支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间； 6. 支持通过小工具进行网络升级/通过CRT软件进行串口升级。 | 套 | 7 |
| 8 | 立杆 | 6.3米高，4-6米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 5 |
| 9 | 立杆 | 6.3米高，7-9米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 4 |
| 10 | 立杆 | 6.3米高，10-12米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 8 |
| 11 | 立杆 | 6.3米高，13-15米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 6 |
| 12 | 立杆 | 6.3米高，16-17米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 1 |
| 13 | 接地棒 | 灯杆接地电阻应小10Ω、信号机箱应小于4Ω。 | 套 | 31 |
| 14 | 落地主机箱含机柜基础 | 不锈钢材质，符合IP65标准，采用落地式，具有良好的通风散热设计，防尘、防水、防盗，温控。 | 套 | 7 |
| 15 | 光纤 | 4芯、单模，含敷设。 | 米 | 2502 |
| 16 | 主电源线 | RVV2*4mm²，含敷设。 | 米 | 70 |
| 17 | 电源线 | RVV3*1.5mm²，含敷设。 | 米 | 6741 |
| 18 | 信号线 | RVVP2*1.0mm²，含敷设。 | 米 | 3371 |
| 19 | 超六类网线 | 阻水Cat6e，含敷设。 | 米 | 1328 |
| 20 | PE管 | φ40 PE增强管。 | 米 | 2480 |
| 21 | 侧挂设备箱 | 1.设备箱采用外扣式单开门，防水胶条密封；顶/底部开通风窗（防尘处理），加装防雨顶篷；底部进出线缆； 2.材质：不锈钢。 | 只 | 17 |
| 22 | 漏电保护器 | 额定电压 AC220V；漏电动作电流 30mA；动作时间≤0.1S；抗 雷能力 10KA。 | 只 | 7 |
| 23 | 电源防雷器 | 1.最大持续运行电压Uc 440V 50Hz； 2.短路电流耐受能力：500A； 3.标称放电电流：20kA(8/20us)； 4.最大放电电流：40kA(8/20us)。 | 套 | 7 |
| 24 | 视频信号防雷器 | 1.最大持续运行电压Uc 9V DC，额定电流：200mA； 2.冲击耐受能力5KV/2.5KA； 3.交流耐受能力：0.1A，1S，5次； 4.绝缘电阻：5M欧姆； 5.冲击复位时间：30ms，9V DC。 | 套 | 28 |
| 25 | 光纤收发器 | 1.至少具备1个千兆光口（SC/LC）（距离不低于20公里）及2个千兆电口； 2.铝合金波纹外壳； 3.导轨式安装； 4、应用层级：二层；背板总带宽：15.2Gbps；整机包转发率 ：11.3088Mpps；MAC 表： 1K；包缓冲区：512K；延迟时间：<3μs ；功耗：〈3W； 5.符合IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i ；10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;； IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z ；1000Base-X;IEEE802.3x; 网络标准； 6.工作温度：-40～85 °C； 7.行业标准：EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A；EMS :IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电，±15kV空气放电IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80～1000MHz)；IEC(EN)61000-4-4(EFT)：电源线：±4kV；数据线：±2kV；IEC(EN)61000-4-5(Surge)：电源线：±4kV CM/±2kV DM；数据线：±2kV；IEC(EN)61000-4-6（射频传导）:3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz)；IEC(EN)61000-4-16（共模传导）:30V cont. 300V,1sIEC(EN )61000-4-8；Shock：IEC 60068-2-27；Freefall：IEC 60068-2-32；Vibration：IEC 60068-2-6。 | 对 | 17 |
| 26 | 光缆终端盒及熔接 | 含熔接盒、尾纤及光纤熔接。 | 项 | 7 |
| 27 | 工业交换机 | 1、整机提供12千兆端口接入，8个10/100/1000M 电口，4个1000BASE-X SFP光口，支持一路console口； 2.符合IEEE802.3-10BaseT、IEEE802.3u-100BaseTX/100Base-FX、IEEE802.3x-Flow Control、IEEE802.3z-1000BaseLX、IEEE802.3ab-1000BaseTX、IEEE802.1ab逻辑链路发现协议、IEEE802.1D-Spanning Tree Protocol、IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protoco、APS IEEE802.1Q -VLAN Tagging、 IEEE802.1p -Class of Service、IEEE802.1X-Port Based Network Access Contro 网络协议； 3.〈应用层级：二层 背板总带宽：56Gbps 整机包转发率 ：42Mpps MAC 表：8K 缓存：12Mbit 延迟时间：<3μs 功耗：<10W； 4.支持HT-RING环网技术，自愈时间〈20ms； 5.支持STP/RSTP/MSTP； 6.支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping； 7.支持GMRP、支持静态组播； 8.支持端口限速 支持端口汇聚 支持端口流控； 9.支持端口VLAN、IEEE 802.1Q VLAN；支持广播风暴抑制； 10.具有针对前端摄像机识别及准入功能、未授权摄像机识别及拒绝功能、仿冒终端识别功能； 11.防网络攻击：IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护； 12.满足CE认证； 13.平均无故障运行300000小时。 | 对 | 7 |
| 28 | 窨井 | 砖砌，水泥井盖，400mm*400mm。 | 套 | 40 |
| 29 | 开挖、顶管、绿化、市政补偿 | 顶管或开挖/疏通，包括道板砖修复及相关材料。投标人自行勘查测算，有关手续自行办理，价格一次性报定，采购人不承担任何其他费用。 | 项 | 7 |
| 30 | 配套辅材 | 抱箍、配件、跳线、通信终端、电表等完成该工程的所有其他配件，价格一次性报定，多不退少不补。 | 项 | 7 |
| 31 | 前端接电、接网配套 | 电源：除可以借用采购人的电力供应外，其他费用包含在项目报价中；如需电表开户，负责办理开户手续含首次开户费，电费由甲方成承担。通信网络：500米范围内有采购人的网络时，自行取得连接，必须使用有线方式，含网络设备。 | 项 | 7 |
| 32 | 视频检测标定 | 摄像机参数标定；检测车道、虚拟线圈等设置；联网设置。 | 处 | 7 |
| 33 | 路口抓拍优化控制方案初始化 | 摄像机、检测器设置；路口渠化特征标定；相位相序、基准及优化控制参数设置。 | 处 | 7 |
| 34 | 平台业务模块扩展及完善（定制） | 本次建设抓拍设备无缝对接宜兴市域货运车辆禁行限行管理系统、以撒大数据平台、大华大数据平台、宜兴智能交通管控平台的数据功能模块。 | 处 | 7 |
| 35 | 数据推送 | 过车数据推送服务；缉查布控违法数据推送服务；第三方平台开发对接协议的情况下，支持从第三方平台获取抓拍数据、图片，对接到平台；支持将抓拍数据、图片推送到第三方平台；提供硬件服务器。 | 项 | 1 |
| （二）、侧装测速系统 |  |  |  |  |
| 1 | 800万雷达测速仪 | - 采用高性能CPU处理器和GS-CMOS图像传感器，高帧率输出，抓拍位置更稳定； - 2、集卡口，超速，欠速抓拍等功能于一体， 3、同时可识别车辆行驶的车道号、车型； 4、支持大小车限速、时段限速、车道限速，可变限速等违法抓拍； 5、超大容量存储，支持图片、24小时录像或违章短视频存储； 6、支持USB图片备份，获取数据更便捷； 7、支持3G/4G传输，三网通用； 8、支持GPS/NTP校时和GPS/北斗定位； 9、集成8.4寸液晶屏，方便人机交互； 10、内置锂电池，待机时间长； 11、支持固定和移动安装，场景应用多样化，稽查布控更方便； 12、高帧率输出，最大支持16帧，抓拍位置更稳定； 13、能识别单目标车辆行驶的车道号、车型等 14、支持卡口，超速，欠速，闯红灯抓拍 超大容量存储，支持图片存储，24小时录像或违章短录像； 15、支持图片合成功能，支持图片抠图功能 支持3G/4G传输，三网通用，GPS/NTP校时，支持GPS/北斗定位；支持ICR切换。 | 个 | 2 |
| 2 | 白光闪光灯 | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、输出能量：300焦耳及以上； 4、闪光持续时间：1/30ms； 5、连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms； 6、触发方式：电平； 7、有效补光距离：补光距离18-28米； 8、支持卡口抓拍进行同步补光，在摄像机抓拍的图片看到补光效果； 9、寿命：≥500万次； 10、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 11、平均功耗小于4.5W。 | 只 | 2 |
| 3 | 支架 | 抱杆支架，支持方向可调。 | 个 | 2 |
| 4 | 防爆机箱 | 采用双层结构及连杆锁设计，中间增加隔热层；并在机箱门配有自制非标准件固定螺钉，设备摄像机窗口采用防弹玻璃；具有防盗、防破坏、防雷、防潮、防尘、抗高温及低温等可靠的安全防护性能设计。 | 套 | 2 |
| 5 | 立杆 | 立柱Ф114×4.5mm×2000mm, 基础800mm×800mm×800mm， 杆件镀锌喷塑。 | 套 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5mm²，含敷设。 | 米 | 30 |
| 7 | 信号线 | RVVP2*1.0mm²，含敷设。 | 米 | 30 |
| 8 | 主电源线 | RVV2*4mm²，含敷设。 | 米 | 500 |
| 9 | PE管 | φ40 PE增强管。 | 米 | 500 |
| 10 | 漏电保护器 | 额定电压 AC220V；漏电动作电流 30mA；动作时间≤0.1S；抗 雷能力 10KA。 | 只 | 2 |
| 11 | 窨井 | 砖砌，水泥井盖，400mm*400mm。 | 套 | 2 |
| 12 | 开挖、顶管、绿化、市政补偿 | 顶管或开挖/疏通，包括道板砖修复及相关材料。投标人自行勘查，价格一次性报定。 | 项 | 2 |
| 13 | 配套辅材 | 抱箍、配件、跳线、通信终端、电表等完成该工程的所有其他配件，价格一次性报定，多不退少不补。 | 项 | 2 |
| 14 | 前端接电、接网配套 | 电源：除可以借用采购人的电力供应外，其他费用包含在项目报价中；如需电表开户，负责办理开户手续含首次开户费，电费由甲方成承担。通信网络：500米范围内有采购人的网络时，自行取得连接，必须使用有线方式，含网络设备。 | 项 | 2 |
| 15 | 视频检测标定 | 测速仪参数标定；检测车道、虚拟线圈等设置；联网设置。 | 项 | 2 |
| 16 | 路口测速优化控制方案初始化 | 检测车道、虚拟线圈等设置；车道参数特征标定；测速相位相序、基准及优化控制参数设置。 | 项 | 2 |
| （三）货车禁行抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900万摄像单元 | 国密功能：支持国密GB35114-A级功能； 传感器类型：1英寸GS-CMOS； 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4096×2160/3840×2160/3392×2008/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 视频压缩标准：MJPEG；H.264；H.265； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； OSD信息叠加：时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；号牌信息（号牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性相关（机动车属性）； 存储功能：FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10），推荐使用颗粒MLC及以上； 定位功能：支持北斗（天线需单独下单）；支持GPS； 自动注册：支持。 | 台 | 7 |
| 2 | 高清镜头 | 1、焦距：10-40mm，手动变焦镜头或定焦镜头； 2、视觉分辨率：800 万像素； 3、成像靶面：1″。 | 个 | 7 |
| 3 | 电源适配器 | DC12V/25W电源适配器。 | 个 | 7 |
| 4 | LED频闪补光灯 | 1、原装进口大功率白光LED光源； 2、色温不小于5000k； 3、光通量不低于1550lm； 4、有效补光距离12-20米； 5、补光功率小于20W； 6、触发方式：电平量触发； 7、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 8、适应－40℃～+70℃温度环境气候工作； 9、符合GA/T1202-2014。 | 台 | 16 |
| 5 | 白光闪光灯 | 1、触发方式：光耦； 2、色温不小于5800 K； 3、输出能量：300焦耳及以上； 4、闪光持续时间：1/30ms； 5、连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms； 6、触发方式：电平； 7、有效补光距离：补光距离18-28米； 8、支持卡口抓拍进行同步补光，在摄像机抓拍的图片看到补光效果； 9、寿命：≥500万次； 10、电源范围AC220±20%，频率50±2Hz； 11、平均功耗小于4.5W。 | 台 | 16 |
| 6 | 支架 | 压铸铝材质； 支持支架安装方式； 支持中、重型云台及各类防护罩； 支持承重20kg。 | 个 | 39 |
| 7 | 立杆 | 6.3米高，7-9米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 1 |
| 8 | 立杆 | 6.3米高，10-12米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 4 |
| 9 | 立杆 | 6.3米高，13-15米挑臂（根据现场而定），含地笼基础，严格按照要求定制杆件及基础预埋。 | 套 | 1 |
| 10 | 接地棒 | 灯杆接地电阻应小10Ω、信号机箱应小于4Ω。 | 套 | 6 |
| 11 | 主电源线 | RVV2*4mm²，含敷设。 | 米 | 900 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5mm²，含敷设。 | 米 | 120 |
| 13 | 信号线 | RVVP2*1.0mm²，含敷设。 | 米 | 60 |
| 14 | 超六类网线 | 阻水Cat6e，含敷设。 | 米 | 60 |
| 15 | PE管 | φ40 PE增强管。 | 米 | 870 |
| 16 | 侧挂设备箱 | 1.设备箱采用外扣式单开门，防水胶条密封；顶/底部开通风窗（防尘处理），加装防雨顶篷；底部进出线缆； 2.材质：不锈钢。 | 只 | 6 |
| 17 | 漏电保护器 | 1、额定电压：230V AC； 2、额定电流：16A； 3、额定剩余动作电流：0.03A； 4、额定剩余不动作电流：0.5I△n； 5、极数：1P+N； 6、瞬时脱扣器型式：C型； 7、额定短路分断能力：6000A； 8、额定剩余接通和分断能力：500A； 9、拧紧力矩：拧紧力矩； 10、安装方式： 35mm DIN 导轨。 | 只 | 6 |
| 18 | 电源防雷器 | 1.标称电压Un :220V AC； 2.最大持续工作电压Uc:440V AC； 3.短路电流耐受能力：500A； 4.额定放电电流In : 20kA（8/20µs）； 5.最大放电电流Imax: 40kA（8/20µs）； 6.电压保护水平Up:2200V； 7.前置空开或熔断器F: 25A~40A； 上引线 L/N: ≥4mm2； 下引线 PE : ≥6 mm2； 安装方式： 35mm DIN 导轨 ，EN60715标准。 | 套 | 6 |
| 19 | 视频信号防雷器 | 1.最大持续运行电压Uc 9V DC，额定电流：200mA； 2.冲击耐受能力5KV/2.5KA； 3. 交流耐受能力：0.1A，1S，5次； 4.绝缘电阻：5M欧姆； 5. 冲击复位时间：30ms，9V DC。 | 套 | 6 |
| 20 | 工业交换机 | 1、整机提供12千兆端口接入，8个10/100/1000M 电口，4个1000BASE-X SFP光口，支持一路console口； 2.符合IEEE802.3-10BaseT、IEEE802.3u-100BaseTX/100Base-FX、IEEE802.3x-Flow Control、IEEE802.3z-1000BaseLX、IEEE802.3ab-1000BaseTX、IEEE802.1ab逻辑链路发现协议、IEEE802.1D-Spanning Tree Protocol、IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protoco、APS IEEE802.1Q -VLAN Tagging、 IEEE802.1p -Class of Service、IEEE802.1X-Port Based Network Access Contro 网络协议； 3.〈应用层级：二层 背板总带宽：56Gbps 整机包转发率 ：42Mpps MAC 表：8K 缓存：12Mbit 延迟时间：<3μs 功耗：<10W； 4.支持HT-RING环网技术，自愈时间〈20ms； 5.支持STP/RSTP/MSTP； 6.支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping； 7.支持GMRP、支持静态组播； 8.支持端口限速 支持端口汇聚 支持端口流控； 9.支持端口VLAN、IEEE 802.1Q VLAN；支持广播风暴抑制； 10.具有针对前端摄像机识别及准入功能、未授权摄像机识别及拒绝功能、仿冒终端识别功能； 11.防网络攻击：IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护； 12.满足CE认证； 13.平均无故障运行300000小时。 | 对 | 6 |
| 21 | 窨井 | 砖砌，水泥井盖，400mm*400mm。 | 套 | 10 |
| 22 | 开挖、顶管、绿化、市政补偿 | 顶管或开挖/疏通，包括道板砖修复及相关材料。投标人自行勘查测算，有关手续自行办理，价格一次性报定，采购人不承担任何其他费用。 | 项 | 6 |
| 23 | 配套辅材 | 抱箍、配件、跳线、通信终端、电表等完成该工程的所有其他配件，价格一次性报定，多不退少不补。 | 项 | 6 |
| 24 | 前端接电、接网配套 | 电源：除可以借用采购人的电力供应外，其他费用包含在项目报价中；如需电表开户，负责办理开户手续含首次开户费，电费由甲方成承担。通信网络：500米范围内有采购人的网络时，自行取得连接，必须使用有线方式，含网络设备。 | 项 | 6 |
| 25 | 视频检测标定 | 摄像机参数标定；检测车道、虚拟线圈等设置；联网设置。 | 处 | 6 |
| 26 | 路口抓拍优化控制方案初始化 | 摄像机、检测器设置；路口渠化特征标定；相位相序、基准及优化控制参数设置。 | 处 | 6 |
| 27 | 宜兴市域货运车辆禁行限行管理系统升级 | 升级特种车辆信息管理：完善大货车、两客一危（大货车，旅游包车，危险品车）、黄标车及其他特种车辆信息进行录入管理；特种车辆布控：完善大货车、两客一危（大货车，旅游包车，危险品车）、黄标车及其他特种车辆按地点、时间等内容对特种车进行布控；大货车的布控：完善大货车限行管理，完善通行证管理，可指定行驶时间、行驶区域配置限行规则。 | 处 | 6 |
| （四）后端机房升级 |  |  |  |  |
| 1 | 云数据存储节点 | 外形规格：4U机架； 主处理器：高性能六核处理器； 操作系统：嵌入式LINUX系统； 高速缓存：16GBDDR4主频2666MHz； 电源冗余：1+1冗余电源； 供电方式：550W；100V~240V，50/60Hz，支持热插拔； 网络接口：8个千兆数据电口； 硬盘个数：标配内置1块2.5英寸SATA240G企业级固态硬盘最大支持24个2.5或3.5的SATA硬盘或者SAS硬盘； 功耗：不大于500W（含硬盘）； 产品尺寸：带挂耳：737mm*483mm*175mm（长*宽*高）； 净重：29kg（不含外包装，不含硬盘）； 最大接入：视频512路，图片300路； 视频最大存储：300路或800Mbps； 图片最大存储：200条记录/3秒，每条记录1张500KB大图+1张50KB小图； 视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备. 卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议。 | 台 | 1 |
| 2 | 企业级硬盘 | 适配于EVS/IVSS/CSS/DSS/ESS/MCS产品， 接入路数无限制， 可支持RAID6T硬盘。 | 块 | 24 |
| 3 | 云存储专用大容量数据交换机 | 1、固化千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥168Mpps； 2、支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5、150W交流电源模块；1000BASE-ZX mini GBIC转换模块（1550nm），80km；远程技术支持、远程问题处理、在线技术支持、软件更新支持、标准。 | 台 | 1 |
| 4 | 违法数据推送服务器含数据对接软件开发 | 配置概览：CPU：1颗IntelXeonE3-12V5内存：1条16GBDDR4内存硬盘：1块1T3.5英寸6GbSATA热插拔硬盘网口：4个千兆网口，1个BMC管理网口操作系统：基于64位的主流Linux版本（Centos7.x和Centos6.9,Debian9.4）、Windows10 实现：1、违法数据推送服务；2、违法信息、照片、视频的提取推送。功能需求：提供数据同步必须的抽取，协议转换，清洗，上传，等基础能力；为非标定制模块提供运行载体；满足性能指标，并可根据数据源的不同做调整优化；非ARM系统基础模块，支持视频数据处理，违法短视频推送。处理后图片支持上传至非现场处罚平台，汇总公安六合一平台形成处罚依据。 | 台 | 1 |
| 5 | 宜兴市域货运车辆禁行限行管理系统地图软件升级 | 更新地图模块基于宜兴现有 GIS 电子路网背景地图，实现S360设备功能图形化展示和操作。地图为路网层、抓拍点位控制设施层等，可控制地图数据层的显示状态；实现地图缩放、平移、选择、查询、标注等常用地图控制功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 辅材 | 网线、水晶头、扎带、理线架等。 | 项 | 1 |
| （五）运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 对接、运行、调试、维护服务 | 3年运维服务。平台软件开发对接、系统调试、平台接入（通过相关安全设备接入公安交警智能交通综合管控平台、公安大数据平台、以撒平台、六合一、非现场违法平台）、综合管控、运行维护、链路基础设施服务等。投标人自行沟通协调，相关费用自行考虑，价格一次性报定，采购人不做增减。 | 年 | 3 |

六、商务要求：

1、服务要求：

本项目服务期限三年，从中标公示日起算，施工项目完成建设，之后提供3年的维护和相关服务。

对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，成交供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

2、验收标准：根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7个工作日内组织验收，具体验收办法详见《宜兴市政府采购项目履约验收管理办法》（宜财办〔2016〕20号）。

第五章  合同条款及专用条款格式

第一部分  通用合同条款

通用合同条款采用《公路工程标准施工招标文件》（2009版）中的“项目通用合同条款”。

第二部分  专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.4 图纸的错误

本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的承包人在本合同工程实施过程中应当能够及时发现的，而承包人未能及时书面通知监理人，则承包人承担由这些差错、遗漏或缺陷所造成的有关费用和损失。

4．1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）本款增加如下内容：

对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关事宜均自行解决。

（4） 避免施工损害公众与他人的利益

承包人在进行合同约定的各项工作时，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

①公众生产、生活和通行的便利（难以避免的一定程度的干扰除外）；

②临近建筑物、构造物、公共设施的安全与正常使用；

③河流、航道、铁路、道路以及通往发包人或他人财产的人行小道的使用；

④发包人与他人使用水源、空中或地下的市政管线等公共设施的权利。

如果发生上述情况的干扰事件，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的，承包人承担一切责任及费用，但由于发包人提供的本工程设计所引起的必然影响除外。

（7） 施工条件和环境

①承包人为实施合同工程需要的施工用水、用电等，由承包人自行负责解决，并执行有关部门的用电、用水等管理，为此而发生的一切费用应计入投标价格中。

4.5 承包人施工负责人

增加4.5.5

4.5.5 承包人施工负责人的规定

在整个工程实施过程中，承包人成立施工队部，派出原投标书承诺的施工负责人。项目部将对项目施工负责人实行考勤制度，必须保证每月至少有25天在工地现场，每考核一次不合格对承包单位处1000元的罚款。未事先征得项目部同意，承包人不得擅自更换施工负责人，若确实需要更换必须获得总承单位的同意并保证调整后不得低于原有的水平，承包人更换一次施工负责人则将被处以罚金3万元。但总包单位有权根据工程实施情况要求承包人立即更换施工负责人，对此，承包人不得拒绝。

承包人投入本工程的施工负责人必须是满足条件的合格的施工负责人，若承包人投入本工程的施工负责人被总承单位认定不合格， 承包人必须立即无条件更换合格并经总承单位同意的施工负责人并处罚金3万元。

根据以上规定更换施工负责人或主要技术人员，业主将向承包人收取违约金并在当期工程款支付中扣除。其标准是：

项目负责人：3万元/人*次

项目技术人负责人：2万元/人*次

主要技术人员：1万元/人*次

5.1 承包人提供的材料和工程设备

增加如下内容：

5.1.4由于施工原材料原因，造成工程质量隐患或施工的，对工程无条件返工，并承担由此造成的损失，并处以1000－2000元/次的罚款。

5.1.5 由于不依据规范施工，造成工程质量隐患或事故的，工程返工处理，处1－3万元的罚款，情节严重的还要追究当事人及承包人的法律责任。

8.2 施工测量

增加8.2.3条内容：

承包人应当将每次施工测量资料报项目部工程师审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2天通知项目部工程师进行复测。

9.5 事故处理

增加9.5.2条内容如下：

9.5.2 如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

增加9.5.3条内容如下：

9.5.3 由于承包人安全措施不到位，造成安全事故的，除扣除安全质保金外，还依据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》进行处罚。

10.1 合同进度计划

本款补充如下内容：

(1)由于承包人原因未完成月生产计划的，在月计划会上进行通报批评，并根据合同金额处以1000－3000元罚款。同时，承包人应调整下一月生产计划，以满足合同工期要求。

(2)由于承包人原因连续两月未完成月生产计划的，根据业主相关规定处0.5－1万元罚款。

(3)由于承包人原因连续三个月未完成月生产计划的，将以书面形式通知承包人总部，要求承包人总部主管领导进驻现场，分析原因、采取措施以满足合同工期要求，并根据合同金额处以1－2万元罚款。同时，总包单位有权切割工程量，另派施工队伍进场，直至将原有施工队伍清场，以违约处理。

11．4异常恶劣的气候条件

本款补充为：

异常恶劣的气候条件，对本工程而言，指发生烈度七度以上（含七度）以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水位等引起的延误的情况。

增加15.9条内容如下：

15.9 在工程变更中弄虚作假，造成工程变更项目虚假、费用超额的，除扣除变更费用外，处施工单位1－2万元的罚款。

22．1承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本款补充：

（1）无视监理工程师或项目部事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，在工程实施过程中质量、进度严重不符合总包单位要求，并经两次书面警告仍无明显改观；

（2）承包人不服从总包单位对交叉施工的协调及统一安排。

（3）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

（4）承包人违反第4.5和4.6款规定，在投标书中承诺的施工负责人和技术人员未能在项目工程师指定时间内进场。

22.1.2 对承包人违约的处理：

本款补充：

如果发生上述情况，业主可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

（1）总包单位可按签约时合同价格的1%金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函开具银行支付或在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

（2）业主可雇佣其他承包人完成部分工程或全部剩余工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其作部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，总包单位向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应与承包人和总包单位协商后确定由于承包人违约而给总包单位造成的费用增加和其他损失，并由总包单位从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，项目部工程师应将上述决定通知承包人，并抄送总包单位：

增加25.安全内容如下：

25.1承包人负责施工全过程的一切安全工作，如发生安全、交通等事故，一切责任由承包人承担。承包人必须对本单位在本工程施工中的所有人员办理有关保险事项。

增加26.其它条款

26.1承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。在施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染），若发生非不可抗力或非发包人指令原因而影响施工，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任。

项目专用条款数据表

| 序号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算3年 |
| 2 | 逾期交工违约金： 1000 元/天 |
| 3 | 逾期交工违约金限额：30万元 |
| 4 | 开工预付款金额：30万元 |
| 5 | 履约保证金限额：30万元 |
| 6 | 竣工资料的份数： 1 份 |
| 7 | 保修期：自实际交工日期起计算 3 年 |

合同编号：

S360交通安全设施提升服务二期项目协议

甲    方：宜兴市交通建设集团有限公司

乙    方：

为了加快本项目的实施进度，确保项目质量及按期竣工，甲乙双方本着自愿互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定， 在履行甲方与业主签订的工程承包合同的前提下，签订本服务项目协作协议，以兹共同遵守。

第一条  服务项目

1、项目名称：

2、项目地点：

3、项目内容：

第二条 工程数量

按施工图纸（包括设计变更）、技术规范和质量标准为依据，经验收合格并经监理工程师批准与业主结算的工程数量为准。

第三条 本项目的合同价

本项目合同价为暂估价格，合同价为人民币（大写 ）             ，（小写）￥：          元，最终以经验收合格并经监理工程师批准、业主认可、审计审定的工程数量为计算依据（结算项目服务清单附后）。

第四条 承包方式

1、 本工程实行标后二次清单价结算，乙方需提供增值税专用发票（税率9%）与甲方结算。

2、 承包单价包括乙方实施并完成本合同所需的一切费用及明示或隐含风险在内的费用总和。

第五条 项目实施期限

1、       年   月    日至       年   月   日。

2、本合同项目保修期为3年，自项目交付验收之日起计算。

第六条 工程履约担保

乙方需交纳30万元的履约保证金给甲方，且本合同仅在缴纳履约保证金后生效；履约保证金在工程完工并经项目部验收合格后10个工作日内无息退还乙方，履约保证金以银行转账或保函形式支付。

- 合同款支付

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款：工程预付款为30万元，按付款周期支付已完且合格工程量价款的50%进度款（含预付款），工程交工验收合格后，付至工程合同价款的60%（含预付款）；经审计机关审计后，工程款支付至竣工结算审计价款的80%，余款按市相关规定执行。若该项目列入抽复审，按抽复审结果进行调整，并按规定给付工程款。

第八条  质量保证金

质量保证金为工程结算价的5%，在缺陷责任期内（叁年）项目维护由乙方负责，如乙方无法维护必须由甲方进行项目维护，则由甲方根据实际情况在质保金内扣除相应保修费用后退还给乙方，退还时间为缺陷责任期结束后壹年。

第九条 结算程序和方式

1、每月乙方依照监理工程师验收签证的单据开列出已完成工程数量并提供原始签证资料，项目经理部应依据工程施工协作协议、工程同期《财务支付月报表》中业主审批的数量实际施工完成情况编制阶段性进度计量，计量应附有项目部计量工程师、项目总工、项目经理的确认，并有协作队伍盖公章及负责人签字，并经项目管理部审核，报有关领导审批。

2、财务部门按审批的协作队伍的阶段性计量支付额，并依据项目部提供的增值税专用发票支付款项。

3、监理工程师虽已签字，但业主未确认的工程项目或工程数量，不结算。

4、完工结算：乙方所承包的项目全部按合同完成后，并：

（1）全部项目经甲方验收合格，监理工程师签字认可，业主认可；

（2）交清了全部竣工资料；

（3）结清了与各职能部门的有关手续；

（4）办理退还履约保证金手续，同时收取最终工程计量款的5%作为质量保证金；

（5）经审计部门审计方可办理完工结算。

第十条 工程进度

1、乙方应于合同生效后七天内向甲方提交实施性项目实施组织设计及项目实施进度计划。

2、乙方按项目要求积极组织本项目所需的人员、设备等进场，甲方进行核定报批后方可开工。

3、乙方应按照甲方认可的服务组织设计、施工方案、服务实施进度计划积极组织施工，确保在合同期内保质保量完成项目实施任务。乙方未能在合同期内如期完成该项项目，应承担拖期损失费用，拖期损失偿金为1000元/天，逾期交工违约金限额10%签约合同价。

4、乙方在项目实施过程中，还应按甲方提出的阶段性目标组织实施，在阶段性目标完成后，根据奖罚条例进行奖罚。

5、如果乙方在合同期限内无力完成任务，当由于乙方原因导致实际进度滞后计划进度30%，甲方有权减少合同工程量；当由于乙方原因导致实际进度滞后计划进度50%、存在严重质量问题、内部管理紊乱导致甲方声誉受损，甲方有权终止合同，勒令其退场。期间所有因乙方原因造成甲方经济损失（包括另寻协作单位进出场费用及赶工费用）均由乙方承担。

第十一条 工程质量

1、乙方项目实施现场必须有与本项目有关的部颁施工技术规范，质量检验评定标准及设计文件。

2、乙方必须严格按照技术规范、质量标准和设计文件的要求，精心组织施工，达到业主要求的质量标准。施工中应执行业主、监理工程师对该工程下发的一切指令 、命令、通知等，服从甲方委派的现场工程师、驻地监理工程师的监督、指导，做好施工的原始记录及相应的报验资料。

3、在项目实施过程中乙方应按规范要求做好试验、检测，并接受甲方和监理的检查和监督，甲方试验室可随机进行抽检。

4、乙方不按技术规范、设计文件和质量要求进行项目实施，达不到质量标准，或违反操作规程时，甲方、现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。

5、乙方应按质量检验评定标准对已完分项工程进行质量自检评定，并将评定结果及时交甲方检查验收。

6、质量指标要求：分项工程合格率为100%， 优良率为95%，主要分部工程优良率为100%，重大工程质量事故为0案次。

第十二条 物资供应

1、乙方自行采购材料必须和甲方沟通实施，协同甲方对物资进行质量管理。

2、材料质量必须符合设计文件及技术规范的规定要求，经检验合格才能使用，不合格材料不得进场、堆放和使用。

3、用于永久性工程的主要材料或半成品，均应附有产品出厂合格证书、 质量检验单，并经甲方验收合格，监理工程师同意后，方可用于工程。

第十三条 甲方的权利和义务

1、为乙方提供相关的图纸一套，施工记录、试验、竣工资料表格各一份，项目技术标准供乙方查阅。

2、及时组织有关人员对乙方进行技术交底，技术交底的主要内容包含本工程特点、技术标准、质量要求、保证质量的措施、关键工序和工期等。

3、合同生效后，应尽早向乙方移交施工区段，提供控制点、水准点及结构物位置等，进行现场交底。

4、甲方委派现场工程师，对乙方的工程进度、工程质量、安全生产等进行监督、检查和指导，负责与监理工程师的联系，协调中间检验、计量和签证等，并审查工程结算的有关资料。

5、根据工程进度的要求，必要时有权对乙方人员、机械设备进行统一调配。

6、组织对已完成工程的验收鉴定。

7、及时进行工程结算，按项目实施进度支付工程款。

8、本项目实施过程中甲方负责提供部分安全围挡设备及安全维护劳务工作，按审计审定总价的3%结算时在乙方分割确认中扣除。

9、协助乙方协调地方关系。

第十四条 乙方的权利和义务

1、除履行本合同规定的各项责任和义务外，还应履行甲方与业主签订的项目承包合同中所规定的责任和义务。

2、现场主要施工负责人必须自始至终坚守工地，亲自指挥生产施工，并保持相对稳定。

3、不得将本服务项目转包、分包，如发现此类情况，一经核实，甲方有权终止合同，由此而引起的一切损失由乙方自负。

4、在施工中要严格执行业主规定的工序报验制度，每道工序完成后，应先进行自检，自检合格后，报现场工程师和监理工程师验收，签字认可后，方可转入下一道工序施工。发生工程质量事故时，应立即报告现场工程师，并提出处理意见，经现场工程师和监理工程师同意后，认真组织返工或返修，直至符合要求，费用由乙方自行负担。

5、若发现图纸有误或图纸与实际不符时，乙方应立即报告现场工程师，由业主或监理工程师确认后，按批复的图纸施工。

6、施工中若发生设计变更，乙方应予执行，此类变更不影响乙方对合同所承担的责任和义务。

7、每月按甲方要求报送下月的施工计划，施工过程应严格按计划施工，根据工程进展情况随时调整施工力量，确保合同工程按计划完成。

8、维护好出入施工现场的临时道路及桥梁，有义务为甲方合同段内的其他区域施工的承包人提供施工的便利。

9、若在缺陷责任期内出现质量问题，乙方应自费及时维护、修复，如甲方或业主代为维修，其费用由乙方承担。

10、非甲方过失所引起的损失和责任，均由乙方承担，并对该项目负责到底。

11、协调好地方关系，如因乙方单方面原因引起的地方纠纷，由乙方自负其责。

12、对本合同实施中甲方、业主和监理工程师下发的一切指令、文件等资料应妥善保管，如有泄密事件发生，一切后果由乙方自负。

第十五条 安全生产、环境保护和文明施工

1、乙方应遵守国家及地方政府的一切法律、法令和规章制度。

2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职或兼职安全员，建立健全安全规章制度，完善安全操作规程，牢牢树立“安全第一”的思想，工前进行施工安全交底，安全教育。

3、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负责，在工程施工、材料采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失及意外事故均由乙方负责，并承担一切费用。

4、乙方应做好环境保护工作，尽量避免和减少对周围环境的污染，并承担相关费用。

5、要做好文明施工，施工场地内做到整齐有序，材料、机械设备摆放整齐，施工便道畅通无阻。

第十六条  费用的变更

1、对于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下按以下原则进行。

(1)纯属工程量的增减，执行原合同单价；

(2)新增项目，若原协议清单价中有相同或相类似的项目，应采用或参照该单价确定新单价；原协议清单中没有相同或相类似的项目，新单价在甲方与业主结算价基础上让利3%和乙方结算。

2、施工中若发生变更设计，乙方应积极予以配合，不得拒绝；此类变更不影响乙方对协议所应承担的责任和义务。因业主设计变更引起乙方工程取消或减少的，乙方自愿接受该项变更，且无权因设计变更造成其实际利益和可得到利益受损的部分向甲方提出索赔。业主对因设计变更带来的损失有补偿时，甲方在收到补偿款后，可在相应范围内与乙方进行适当补偿。

3、物价波动引起的价格调整

本项目不进行材料调差。

第十七条 争议的解决

双方如因本合同发生争议，应本着友好协商的原则解决；如不能解决，可以向宜兴法院起诉。

第十八条 其它事宜

1、乙方与任何第三方签订的经济及其他合同等，甲方均不承担任何连带责任。

2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的工作检查。

3、其他未尽事宜，双方根据本合同精神协商解决，并作为本合同的补充条款。

4、本合同经双方签字盖章后生效，项目竣工、缺陷责任期结束，结清项目尾款后自动失效。

5、本合同正本一式肆份，由法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

开户行：江苏宜兴农村商业银行营业部          开户行：

帐  号：3202230101201000076377              帐  号：

社会信用代码：913202822504631472            社会信用代码：

单位地址：宜兴市经济开发区边庄村余家漕36号 单位地址：

电话：0510-87126800                         电话：

传真：0510-87126800                         传真：

| 甲方：（盖单位章） 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 | 乙方：（盖单位章） 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 |
| --- | --- |

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以投资效益，建设工程的施工单位        （以下简称“甲方”）与工程施工协作单位                    （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员的要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、游泳等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同正本一式肆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

甲方：（盖单位章）                       乙方：（盖单位章）

法 定 代 表 人：                        法 定 代 表 人：

或授权的代表人：                        或授权的代表人：

年   月     日                       年    月    日

安全生产合同

为在              施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方 宜兴市交通建设集团有限公司 （以下简称“甲方”）与乙方                 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，全面推行安全生产的“一岗双责”制和责任追究制。

3、坚持安全生产五同时，即做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、定期召开安全生产例会，及时传达有关安全生产的精神和布置阶段性安全生产工作要求。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时发现和处理各种安全隐患。

二、乙方职责

1、必须严格服从甲方对乙方的安全生产管理：日常工作具体由甲方指定的  S360善龙路至S360 －张渚丁张公路道路路基标项目部（辅助部门）负责。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，认真执行甲方各项安全管理规章制度和工程承包合同中的有关安全要求。

3、乙方在施工过程中若需要变动人员、设备等，应及时告知甲方，征得甲方同意后方可进行变动。

4、乙方在施工过程中应及时发现现场安全设施存在的不足，向甲方汇报，并积极配合甲方完成对安全设施的更换、维护等完善工作。

5、对甲方及上级主管部门在乙方施工区域发现的现场安全隐患，乙方应积极落实整改，在整改完毕后，及时向甲方反馈；在施工区域乙方应加强现场安全巡查，重视自查自纠，及时发现和消除现场安全隐患。

6、积极配合甲方对乙方的考核评价工作，并落实甲方对乙方的各项奖惩措施。

7、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职或者兼职安全管理人员，有组织地开展各项安全生产活动。

8、对所有一线作业人员进行安全生产教育和交底，使其能熟知和遵守本岗位的安全知识，并对教育交底情况进行考核，合格者方可上岗操作；对于从事特种作业的人员，必须确保其持有效证件上岗。

9、按照规定为一线作业人员办理工伤保险和意外伤害险等各项保险。

10、对于易燃易爆等危险化学品应妥善保管，足额配备消防设施，并明确消防责任人，强化消防安全管理。

11、为一线作业人员足额配备安全防护用品，并实时监督，确保人员正确佩戴安全防护用品，保障作业人员安全。

12、对机械设备进行进场验收、日常检查维护等，确保所使用的设备处于完好状态。

13、配备必要的应急救援物资和应急救援人员，应急救援人员应具备必要的应急救援技能，积极配合甲方开展应急演练和应急救援等工作，强化应急处置能力。

14、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应把保护人员生命放在第一位，全力抢救伤员，并做好现场保护工作，立即向甲方报告。必须积极配合上级部门对事故的调查处理，全面承担事故造成的一切经济损失和事故责任，及时足额支付相关医药费和赔偿金等。

三、本合同的各项规定适用于合同双方，如有与国家和地方政府等有关上级文件不相符之处，按国家和地方政府等有关上级文件的相关规定执行。

四、本合同正本一式肆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

五、本协议与施工合同同时生效与终止，甲、乙双方必须严格执行。

甲方：（盖单位章）                      乙方：（盖单位章）

法 定 代 表 人：                       法 定 代 表 人：

或授权的代表人：                       或授权的代表人：

（项目、辅助部门负责人）

年   月     日                         年    月    日

第六章  投标文件格式

S360交通安全设施提升服务二期项目

项目编号：JCZTB2022-A-120

投 标 文 件

价格部分

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:

日期：       年      月    日

目  录

- 投标函及投标函附录

- 承诺函

一、投标函及投标函附录

致宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心：

经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为招标人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与招标人签订合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （亲笔签名）

年     月     日

投 标 函 附 录（一）

招标（采购）服务费收费项目及标准

| 收费项目 | 中标价 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类施工及材料、设备采购的招标项目 | 0.5万元（不含，下同）以下 | 180 |  |
|  | 0.5-1万元（不含） | 300 |  |
|  | 1-5万元（不含） | 480 |  |
|  | 5-10万元（不含） | 600 |  |
|  | 10-50万元（不含） | 900 |  |
|  | 50-100万元（不含） | 1200 |  |
|  | 100-200万元（不含） | 2400 |  |
|  | 200-500万元（不含） | 3600 |  |
|  | 500-1000万元（不含） | 4800 |  |
|  | 1000-1500万元（不含） | 6000 |  |
|  | 1500-3000万元（不含） | 7800 |  |
|  | 3000-5000万元（不含） | 9600 |  |
|  | 5000万元－1亿元（不含） | 12000 |  |
|  | 1-5亿元（不含） | 15000 |  |
|  | 5亿元及以上 | 18000 |  |
| 勘察、设计、监理等服务类招标项目 | 10万元（含） | 1200 |  |
|  | 10万元以上 | 2100 |  |

备注：开具的票据为增值税专用发票。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

二、审定价格下浮比例承诺函

致宜兴市交通建设集团有限公司、宜兴市交通能源集团有限公司招投标中心：

经仔细阅读和研究，我公司认可招标文件中评标办法价格部分的评审内容，并作出如下承诺。

1.我方愿意最终结算价按审定价格下浮         %进行结算；

（1）下浮后价格部分得分为    分；

2.我方同意投标报价在审定价格基础上，每下浮1%，得1分，不足1%的，按插入法计算，以此类推，最高得10分。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （亲笔签名）

年     月     日

S360交通安全设施提升服务二期项目

项目编号：JCZTB2022-A-120

投 标 文 件

技术商务部分

投标单位（盖章）:

法定代表人

或其委托代理人（亲笔签名）:

日期：       年      月    日

目  录

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 技术参数及相关要求偏离表

（3）资格性证明材料

（4）技术商务部分评分导读表

（5）项目需求方案

（6）项目设计方案

（7）组网方案

（8）技术要求响应情况

（9）服务响应情况

（10）综合能力情况

（11）人员配置表

（12）业绩证明

（13）工资支付承诺书

一、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：（法定代表人亲笔签名） 性别：       年龄：       职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）

投标人：          （盖单位章）

年     月     日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：被授权代理人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：                （亲笔签名）

身份证号码：

年    月    日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

二、技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：                                         项目编号：JCZTB2022-A-120

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

三、资格性证明材料

项目编号：JCZTB2022-A-120

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 投标人企业性质及产品类别说明；

- 提供营业执照或法人（登记）证书复印件、资质证书复印件等；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投 标 人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （亲笔签名）

年    月    日

四、技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：JCZTB2022-A-120

| 序号 | 评审项目 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求方案 |  |
| 2 | 项目设计方案 |  |
| 3 | 组网方案 |  |
| 4 | 技术要求 |  |
| 5 | 服务响应 |  |
| 6 | 综合能力 |  |
| 7 | 人员配备 |  |
| 8 | 类似业绩 |  |

注：投标人应对照招标文件“第二章  附件 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

五、项目需求方案

投标人应按以下要点编制方案（文字宜精炼、内容具有针对性）

本项目的现状调研、需求分析。提供本项目涉及的点位现状照片及需求分析，整体方案细致全面、现状照片契合点位实际情况。

注：方案除采用文字说明外，须附相关图表，除要求填写的附表外，可自行附有关图表。

六、项目设计方案

投标人应按以下要点编制方案（文字宜精炼、内容具有针对性）

- 项目设计方案：本项目涉及点位的管线走向、抓拍设备安装位置的设计图纸。设计图纸细致全面、每个点位的管线走向、抓拍设备安装位置设置清晰、完整、合理，契合点位实际情况。

- 项目维护方案：对运维服务组织机构及岗位职责、维护作业计划、维护服务要求、工具、人员配备及注意事项等的描述。

注：方案除采用文字说明外，须附相关图表，除要求填写的附表外，可自行附有关图表。

七、组网方案

投标人应按以下要点编制方案（文字宜精炼、内容具有针对性）

（1）本项目涉及网络组网，组网设计方案高度契合项目需求，投标人需详细阐述投标人对本地承载网（包含传输网、数据网等）规划思路、目标架构、需求分析、规划方案，整体方案需细致全面、论述分明、详实可信、针对性强。

注：方案除采用文字说明外，须附相关图表，除要求填写的附表外，可自行附有关图表。

八、技术要求响应情况

投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”的相关要求编制，后附公安部检测报告复印件加盖原厂公章和其他相关证明材料复印件加盖原厂公章。

九、服务响应情况

投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”的相关要求，后附相关证书材料复印件加盖公章。

- 投标供应商编制快速响应服务时间和服务能力的方案。

- 投标人承诺项目组成员在施工阶段必须常驻在本地施工现场，接受甲方日常工作考勤并参与工作推进会议，现场出现问题1小时内到达现场的承诺书。

十、综合能力情况

1、提供信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级（且在有效期内）；

2、提供CMMI3证书（且在有效期内）；

3、提供省级及以上部门颁发的高新技术企业证书；

4、提供信息技术服务运行维护标准符合性证书（成熟度三级，且在有效期内）；

5、提供软件产品证书或软件企业证书；

（提供相关证书复印件加盖投标人公章）

十一、人员配置表

| 序号 | 姓名 | 本项目中预担任职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应对照招标文件“第二章  附件  评标方法和标准”的相关要求填写；

2.后附相关人员身份证复印件及资格证书复印件（盖单位公章）。

3.提供相关人员过去6个月中连续3个月的社保缴纳证明，同时投标人应承诺上述项目组成员在施工阶段必须常驻在本地施工现场，接受甲方日常工作考勤并参与工作推进会议。

十二、业绩证明

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、后附类似相关项目协议书（合同）复印件，此项作为资格审查重要依据之一，无提供者作无效投标处理。

十三、工资支付承诺书

（招标人名称）：

（项目名称）项目现已由我单位参与承建，为确保在该项目务工人员的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国民法典》、《江苏省工资支付规定》等法律、法规及规定。

二、严格按国家法律、法规和政策有关规定支付职工工资。

三、依法与用工人员签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准及支付时间等。

四、当发生以下情形时，我单位承诺可以直接动用履约保证金或工程款：

1、超过劳动合同规定时间故意拖延、拒不履行支付职工工资义务的；

2、因拖欠职工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的；

3、企业负责人或项目经理、承包人规避、逃逸，致使职工诉求事项无法认定的；

4、将职工工资支付给包工头，包工头未及时兑现职工工资的。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （亲笔签名）

年    月    日

退还投标保证金

| 账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |
| 联系人及电话 |  |

注：

1.投标保证金退还账户为缴纳账户，请供应商确认后填写

2.需供应商财务优先开具已退还投标保证金的收据（财务章）。

供应商签名：

供应商公章：

类似范本：